جامعة دمشق كلية الهندسة المدنية قسم الهندسة الجيوتكنيكية الدراسات العليا; Damascus university faculity of civil eng. Geo-technical dp. grad studies.

طرق تحسين التربة اللينة

م. سمير فارس.

تحسين التربة اللينة

المقدمة :

في غضون السنوات القليلة الماضية تم تنفيذ الكثير من أعمال الاستصلاح للبرك و البحيرات المالحة (النفايات) أو الناتجة عن التعدين و المناجم . إن التربة في أرضيات هذه البحيرات تكون عادة طرية جداً و غير متماسكة جيداً كما أن العمل في مثل هذه الأراضي يشكل تحدياً كبيراً. إنها تحتاج لانتباه كبير حيث أن أعمال الاصلاح وتحسين التربة التقليديين لم يعودا يجديان في هذا المجال و إن هذا البحث يلقي بالضوء على الخبرات الواسعة المكتسبة في مجال أعمال الاستصلاح  في مثل هذه الأنواع من الأراضي في سنغافورة . استخدم الردم بواسطة آلة فرش الرمل، كما تمت تقوية التربة اللينة  بالجيوتكستايل المقوى. و بمصارف عامودية مسبقة الصنع كما تم اللجوء إلى  تنفيذ الإنشاء على مراحل لتسريع عملية الانضغاط. إن مراقبة انضغاط التربة و الضغط المسامي يحتاج حالياً إلى تعديل الآلات و المعدات التقليدية و ذلك للتغلب على الطراوة المفرطة للأرض و القابلية الكبيرة لتشوه سطح التربة. كما أن هذا البحث يبين الطرق الحديثة لتقدير هبوط التربة و استقرارها استناداً إلى القيمة الكبيرة للاجهادات . أخيراً تمت دراسة حالة معينة لتحديد مدى انضغاط و استقرار التربة و المعدلات الزمنية  لاستقرارها. نظراً لتزايد الطلب على استصلاح الأراضي الساحلية و المجاورة للشاطئ و مياه البحر في المدن الساحلية برزت ضرورة اكتساب مزيد من الأرض عن طريق الاصلاح والتحسين إلا أن هذه الأنواع من الأراضي تشكل نوع خاص من التربة التي احتوت على جزء كبير من الحياة و البيئة البحرية القابلة للانضغاط لذلك فإن استصلاح التربة في مثل هذه المناطق يشكل تحدياً متزايداً مع الزمن، حيث يحتاج إلى قدر كبير من أعمال الاصلاح و تحسين التربة.  كما يحتاج أيضاً لتنفيذ أعمال الاصلاح في البحيرات و المستنقعات المهجورة ذات الترب مفرطة الطراوة .

و إن العمل على هذه الأراضي يعتريه صعوبة متزايدة. كما أن هبوط التربة تحت الأوزان في مثل هذا النوع من الترب يكون مختلفاً عن غيرها من الترب ذات التشكل الموحد. حيث أن هذه الترب تتعرض لتشوهات كبيرة بوجود اجهادات صغيرة جداً في المرحلة الاولى من التشوه . وذلك حسب :

(1997a، 97 b ،1999، 2002 a ، 2002 b ، 2003Bo ) . و حيث أن هذه الترب في غاية الطراوة فإنها تتطلب طرق تقنيات خاصة لردمها و تعبئتها كما تستدعي الضرورة أيضاً تدعيم تربة التاسيس بالجيوتكستايل (Na.al. 1998) . إن تقدير الهبوط للتربة اللينة أمر صعب جداً مقارنة مع الترب الاخرى .

إن المشكلة الأساسية لهذه الترب هو القيم العالية  للانضغاط والتي تستمر لفترات زمنية طويلة .

التربة اللينة:

إن التربة اللينة  تحتوي على قدر كبير من الرطوبة يفوق معدل حد السيولة . إن قيمة تماسك هذه التربة منخفضة جداً حتى أنه يتعذر تعيين معدل هذه الليونة في مكانها إذ أن التربة يمكن أن تبقى بحاجة لتطبيق الأوزان كي تستقر. فإذا أبقينا عموداً من هذه التربة دون تحريك فإنه سيتشكل بالفعل الوزن الذاتي بينة خاصة من هذه التربة ، على أية حال فإن تشكل مثل هذا النوع من التربة سيحتاج إلى مزيد من الوقت و عادة فإن الكثافة الجافة لهذه التربة يتراوح من 11 إلى 13 كيلو نيوتن/م3 .

طرق تحسين التربة اللينة :

هناك العديد من الطرق المتبعة لتحسين التربة اللينة ويمكن ذكر البعض من هذه الطرق هنا وهي :

1 – استبدال التربة : وتعتبر من أقدم وأبسط الطرق لتحسين التربة حيث يتم استبدال سماكة معينة من التربة وذلك عندما تكون الاجهادات المراد نقلها إلى التربة صغيرة وعندما تحتوي هذه التربة على مواد عضوية .

عادة تكون هذه الطريقة فعالة عند العمل فوق منسوب المياه الجوفية .

2 – التحميل المسبق : حيث يتم انشاء ردميات مؤقتة وبسماكات معينة ولفترات زمنية محددة تؤدي بالتالي إلى انضغاط التربة اللينة ويتم إزالة الردميات والبدء بأعمال الإنشاء . كما في الشكل رقم  - 1 -

تتميز هذه الطريقة بمايلي :

- لاتحتاج سوى معدات بسيطة للقيام بتشكيل الردميات .

- يمكن لأي مقاول القيام بالعمل المطلوب .

- سجلت هذه الطريقة نجاحات مهمة .

الشكل رقم  - 1 –

مساوئ هذه الطريقة :

- إن تشكيل الردميات بهذه الطريقة يحتاج إلى العمل ضمن مساحات كبيرة حيث يتطلب على الأقل طول حوالي 10 م  وذلك لتأمين الحمولات اللازمة والانضغاط المطلوب وهذا الأمر صعب وخاصة في الموافع الصغيرة .

- قد يحتاج وجود هذه الردميات زمناً طويلاً قد يصل إلى سنوات الأمر الذي يجعل الجدوى من المنشأ معدومة .

3 – طريقة المصارف الشاقولية :

تعريفها : يمكن تعريف المصارف الشاقولية كالآتي :

- تصنع عادة من مواد حبيبية وبشكل خاص الرمل وتوضع ضمن التربة بشكل شاقولي .

- تستخدم هذه الطريقة لتسريع عملية انضغاط التربة حيث تؤمن هذه المصارف طريقاً أقصر للمياه حتى تخرج من التربة .

- يمكن أن يتناقص الزمن اللازم لانضغاط التربة وفق هذه الطريقة من عدة سنوات إلى عدة أشهر .

- يمكن تنفيذ هذه المصارف بعدة طرق وذلك تبعاً لنوعها ولطبيعة التربة المنفذة ضمنها .

- إن نفاذية طبقة الغضار يمكن أن تتغير نتيجة التغير في التربة المحيطة بالمصرف .

لقد استخدمت هذه الطريقة منذ زمن بعيد حيث استخدمت لأول مرة في كاليفورنيا عام 1934 وكانت المصارف الرملية بقطر 60 مم وبتباعد 3 م .

تستخدم حالياً انواع اخرى من المصارف تعرف باسم   PVD

مزايا طريقة المصارف الشاقولية :

يمكن تصنيف مزايا هذه الطريقة ضمن ثلاثة مجالات :

1 – زيادة معدل مقاومة القص المكتسبة للغضار من حيث :

- قابلية التحميل بشكل أسرع

- زيادة معدل انضغاط التربة

- يمكن ان تكون اقل كلفة من غيرها

2 – زيادة معدل الانضغاط  من حيث :

- إنقاص الزمن اللازم لحدوث الهبوط الاولي primary settlement

- امكانية ادخال المنشأ مرحلة الاستثمار خلال زمن أقل .

- الاقلال من كلف الصيانة لاحقاً .

وكذلك فإن المصارف الشاقولي تقلل من الضغط المسامي .

الشكل رقم – 2 – يبين شكل هذه المصارف وآلية عملها .

الشكل رقم – 2 –

يتم تنفيذ هذه المصارف عادة من الرمل حيث يتم العمل بواسطة آليات خاصة لإنشاء هذه المصارف كما في الشكل رقم  - 3 –

الشكل رقم – 3 -

أنواع المصارف الشاقولية :

1 – المصارف الرملية حيث يتم ضخ الرمل في حفر شاقولية ضمن الموقع .

2 – المصارف المصنعة مسبقاً حيث يتم انزالها ضمن التربة بالضغط أو بالاهتزاز تستخدم كبديل لأعمدة الرمل وتكون عادة بعرض 10 سم وسماكة 5 مم .

DRAINS (PVD) PREFABRICATED   VERTICAL

3 – المصارف المشكلة من نواة بلاستيكية مغلفة بالجيوتكستايل .

4 - ELECTROCONDUCTIVE PVD

طريقة المصارف الرملية :

تم التوسع هنا في دراسة حالة تحسين التربة اللينة لمشروع شانجي في سنغافورة بواسطة المصارف الرملية .

إن الطريقة المستخدمة في هذا النوع من تحسين التربة هي طريقة الضخ الهيدروليكي ، الضخ المباشر، أو نشر الرمل أو الضخ بطريقة قوس قزح. من بين هذه الطرق, فقط طريقة نشر الرمل هي المناسبة للتربة اللينة حيث أن هذه التربة طرية جداً، و لا تتمتع بالقوة الكافية لمقاومة أوزان الرمال فوقها .

و عندما نرش الرمل بمستوى عال فوق قاع البحر، فإن ذرات الرمال ستتوضع على قاع البحر و يكون تأثير القوة المطبقة على التربة اللينة  قليل .

عندما نستخدم نشر الرمل فإننا نسمح لحبات الرمل بالانتشار و التوضع كل على حدا عبر الماء. كما أن تسارع الماء يبقي الحبات ثابتة كذلك فإن القوة المؤثرة على حبات الرمل عند قاع البحر تكون ضئيلة جداً و لا تذكر، و حيث أن القوة هي ضئيلة جداً فإن اختلاط حبات الرمل بأجزاء التربة الطرية سيكون ضئيلاً و يظهر في الشكل (4) أداة نشر الرمل في مشروع الردم شانجي إيست في سنغافورة .

الشكل رقم – 4 -

بالرغم من أن عملية نشر الرمل تستغرق وقت أطول لإتمامها مقارنة مع غيرها من الطرق إلا أنها تمنح الوقت الكافي للتربة اللينة قرب نقاط التصريف لتحسين مواصفاتها وزيادة مقاومتها. تعطي هذه الطريقة مواد تعبئة ضعيفة مع كثافة تعبئة أكثر انخفاضاً. من هنا فإن ضغط الحشوة المالئة يكون أقل عندما ننفذ الردم بواسطة التعبئة الهيدروليكية ،وعادة فإن استصلاح  التربة اللينة التي تكون على شكل بحيرة  عندئذ لا تتاح الفرصة لذرات الرمل للحركة بشكل حر.

تقوية و تدعيم الأساسات :

يمكن إجراء التدعيم بواسطة طبقة من الجيوتكستايل توضع على قاع البحر قبل إجراء الردم و التعبئة حيث تكون بمثابة فاصل تمنع المزج بين الرمل و التربة الطرية جداً كما أنها تعتبر تدعيم و تقوية فتقلل التشققات الموضعية الصغيرة الناتجة عن نقاط ضعف التعبئة يمكن وضع طبقة الجيوتكستايل أولاً على قاع البحر و ترسيتها بمرساة عند أحد جانبيها حيث أن حجمها سيكون كبيراً كما يحتاج إلى بلدوزرات لنشر ها عبر البركة أو البحيرة ،  في البداية تكون طبقة الجيوتكستايل طافية فوق الماء. و تكون هناك حاجة لشدها و سحبها بواسطة قوارب طوافة أثناء سحبها عبر البحيرة .

بعد ذهاب قوارب القطر، فإن طبقة الجيوتكستايل سترسو فوق قاع البركة بفعل وزنها الذاتي بلغت متانة طبقة الجيوتكستايل المستخدمة في مشروع شانجي 100 إلى 150 كيلونيوتن/م في كلا الاتجاهين يمكن معرفة التفاصيل و إجراءات التصميم المطبقة في البركة الطينية في مشروع شانجي في بحث إن آ و آي 1998

بعد تدعيم تربة التأسيس بطبقة الجيوتكستايل يمكن تنفيذ المرحلة التالية من  المد 2 إلى 3 متر اعتماداً على الاساس المحسن وعلى متانة طبقة الجيوتكستايل التي تم مدها و بغية تقليص الضغط المطبق على التربة اللينة يمكن رفع مستوى الماء في التربة فوق المنصة المرغوب عملها و بالتالي يمكن أجراء عملية التعبئة حتى مستوى المنصة المطلوب، التي يقترح أن تكون 1 متر فوق مستوى المد المحلي يمكن تنفيذ مرحلة تعبئة الردم بواسطة التعبئة الهيدروليكية التقليدية بعد الوصول إلى المنصة المرغوبة ، يتم تخفيض مستوى الماء حول المنصة كي يكون على مستوى التصريف من بوابة المخرج ، عندما نقوم بهذه العملية فإن الضغط المطبق سيزداد بثبات دون حصول أي انهيار .

تصميم أعمال اصلاح و تحسين التربة:

عند تصميم أعمال تحسين التربة تكون هناك حاجة لتقدير الزمن اللازم لاستقرار و هبوط تربة الأرضية . إن حجم المادة المستخدم في الردم للمصارف الشاقولية يتوقف على تقدير قيمة الهبوط .

تقدير قيمة الهبوط:

إذا كانت معاملات المسامية الابتدائية و النهائية معروفة ، يمكن تحديد معدل هبوط التربة بسهولة باستخدام المعادلة التالية:

حيث :

: هو الهبوط الكلي

ei : معامل المسامية الابتدائي

ef : معامل المسامية النهائي

H : سماكة طبقة الطين ( التربة اللينة )

كذلك يمكن إجراء تجربة الادومتر على عينات التربة الطينية باستخدام الطريقة التقليدية. في هذه الحالة يجب أن يكون الحمل الابتدائي أخفض من 10 كيلوباسكال.

كما في الشكل 5 والذي يبين العلاقة بين   e و

إن هذه القيم يمكن الحصول عليها من العلاقات الحسابية التجريبية

إذا كان الحمل النهائي أكبر من 100 كيلو باسكال فإن :

وفي حال كون الحمل النهائي أصغر أو يساوي 100 كيلو باسكال  فإن :

حيث :   دليل الانضغاط عندما يكون الاجهاد الفعال بين 10 – 100 كيلو باسكال .

دليل الانضغاط عندما يكون الاجهاد الفعال بين 100 – 1000 كيلو باسكال .

e10 معامل المسامية عند القيمة 10 كيلو باسكال .

القيمة النهائية للاجهاد الفعال .

المعدل الزمني لهبوط التربة:

إن التربة اللينة عادة ما تكون معرضة  لدرجة عالية من الاجهاد ، لذلك فإن نظرية جيبسون و آل (1981) تعتبر هي الأنسب لهذا الغرض. إن الرقم الهام هنا هو قيمة معامل الانضغاط (CF ) عند قيم مختلفة للاجهادات .والذي يعطى بالعلاقة :

إن معامل نفاذية التربة و التغيرات في الاجهادات و التغيرات في معامل المسامية يمكن الحصول عليها عن طريق إجراء اختبار الانضغاط الأولي على التربة اللينة  ويمكن تحديد معامل النفاذية من علاقة دارسي  وبذلك يمكن قياس حجم المياه التي تم تصريفها و مقدار انتشار الضغط المسامي .

كبديل، فإن الاجهاد الإضافي والاجهاد النهائي يكونان معروفان عندها يمكن الحصول على معدل مسامية التربة من العلاقة بين e - k حسب BO  و آل 2003 حيث يقترح علاقة تبادلية عملية بين النفاذية و معدل مسامية التربة حيث أخذت من بركة الطمي في مشروع شانجي في سنغافورة

إن معدل هبوط التربة يمكن التعرف إليه من معدل التغير في معامل المسامية عن طريق المعادلة جيبسون و لو (1961) :

استناداً للعمل الذي قام به جيبسون و آل 1981 ،فقد اقترح بو 2002 منحنيين مختلفين للعلاقة بين عامل الزمن ودرجة الهبوط للتربة اللينة المزودة بمصرف أو بمصرفين حسب الشكل – 6 –

الشكل رقم – 6 -

يمكن تحديد معدل هبوط التربة اذا استطعنا تحديد معامل الزمن والذي يعطى بالعلاقة:

حيث Tf هي معامل الوقت لحالة اجهاد كبير  و d هي الطول المصرف. اقترح بو 2002 نموذجاً محدداً مختلفاً للتنبؤ بكبر أو بحجم و زمن هبوط التربة .

تحسين التربة:

بما أن التربة اللينة تكون في حالة سائلة فإن عملية توضع المصارف ستؤدي إلى زيادة الضغط المسامي في هذه التربة بعد وصول الردم في المصرف إلى المستوى المطلوب . وبما أن المحتوى المائي كبير فإن سيحصل هبوط كبير جداً في الحالة البدائية .

وكما ذكرنا سابقاً فإنه يمكن استخدام المصارف العمودية لتسريع انضغاط التربة. و أثناء تركيب مثل هذه المصارف العمودية، يمكن تسريب الطين إلى الخارج عبر الفتحات. كما يمكن تقليص كمية الطين الخارج من عمود التصريف بواسطة تسريع عملية التركيب. يوضح الشكل 7 الطين الخارج من فتحات المصرف .

كما لا يوصى بزيادة مستوى الضغط عند تنفيذ المرحلة الأولى من تعبئة الردم.

يجب أن تكون كثافة الرفع مساوية تقريباً لمعدل هبوط التربة في المرحلة الابتدائية. عندها سينخفض معدل التصريف مع الوقت و ذلك بسبب الانجماد و تماسك العناصر. لذلك فإننا ننصح بتركيب نقاط التصريف العامودية على ممر واحد أو اثنين. يمكن تركيب المرحلة الثانية من نقاط التصريف انطلاقاً من المرحلة الأولى و بعد تركيب المرحلة الثانية من نقاط التصريف يمكن الشروع بالمرحلة الثانية من نشر مادة التعبئة .

بصورة عامة يمكن قبول نقاط التصريف العمودية لتحسين خواص التربة اللينة حتى و لو كانت حبيبات الرمل أصغر من مادة تعبئة المصرف العمودي الموجودة عادة في السوق. و هذا سببه تشكل الطين المتجمد على المادة المعبئة أو المالئة و التي تساعد في الاحتفاظ بالجزيئات الدقيقة ، كما شرح هولدز و آل 1997

الشكل رقم - 7-

المعدات المستخدمة في تحسين التربة:

يبدأ عمل آلات نشر المادة المالئة بعد تحديد مستوى المنصة . يمكن تثبيت مقياس الهبوط لمراقبة هبوط التربة، و كذلك تركيب البيزوميتر لمراقبة الضغط المسامي.

حيث أن طبقات التربة التحتية تكون أقرب إلى السائلة كما يمكن تركيب مقاييس هبوط التربة في قعر الطبقات و في أعلى هذه الطبقات.

في المستويات المتوسطة، يمكن تركيب المقاييس ذات القاعدة العريضة حيث تكون خفيفة. و إن هذا النوع من المقاييس يمكن تركيبه في فتحات ذات قطر عريض و يسمح لها بالغطس بفعل وزنها الذاتي في الحقيقة إن الميزان أو المقياس يكون عائماً في الطين. من هنا فإنه من الصعوبة تثبيته في مستويات معينة و قد أظهر الشكل 8 التقنية التي استخدمت في مشروع شانجي.

الشكل رقم – 8 -

بالنسبة لتركيب مقياس البيزوميتر يجب تعديل الطريقة بسبب الطراوة المفرطة للأرض و المعدل العالي للاجهاد. يجب وضع مقاييس البيزوميتر هذه ضمن قوقعة لحمايتها لها أنابيب خارجية ناتئة في الأعلى . حيث أن هذه الأنابيب تقوم بحماية أسلاك المقياس كما أن الاحتكاك بالرمل سيبقي الأنبوب في مكانه، أي يبقي مقياس البيزوميتر في مستواه ، لكن ليس نفس المستوى حيث أنه سيغرق داخل التربة اللينة.

بكلمة أخرى فإن مقياس البيزوميتر هو معلق بالتربة الطرية و ذلك بفعل مسك حبات الرمل للأنابيب .

يمكن مراقبة المستوى الفعلي لمقياس ضغط السوائل البيزوميتر من خلال أعلى الأنبوب بواسطة المسح حيث أن المقياس سيستقر و يهبط بنفس مقدار مواد التعبئة. كما يجب ترك مسافة سماح. كبديل لذلك يمكن عمل حاجز مقاوم للاحتكاك بحيث تلتصق مع المواد شبه الصلبة يوضح الشكل رقم 9 تصميم مثالي لمقياس ضغط السوائل البيزوميتر المستخدم في سطوح التربة اللينة .

الشكل رقم – 9 -

الحالة المدروسة:

تشتمل دراسة الحالة على ردم الأرض فوق تربة لينة في بركة تجميع طينية في مشروع تشانجي الشرقي عند الطرف الشرقي لسنغافورة. تمت مراقبة منطقتين من خلال كتلتين ترابيتين بواسطة جهازي تشكل التربة: منطقة الدليل و منطقة العمل

في منطقة الدليل كان هناك حوالي 5,3 متر من المواد في حالة طينية أكثر من 2،5 متر من المواد التي انضغطت لتوها تمت دراسة و تحليل الهبوط لكلتي الطبقتين. يوضح الشكل رقم 10 مقطع التربة ومواصفاتها الجيوتكنيكية كما دلت دراسة الضغط و معدلات معامل المسامية عند حد السيولة و معدل 10 كيلو باسكال للطبقة العلوية الأكثر طراوة و الطبقة السفلية المنضغطة طبيعياً كلها تم تلخيصها في الجدولين 1 و 2 اللذان يظهران الحمولة المتوقعة في مراحل الإنشاء المختلفة و معدل هبوط التربة في نهاية كل مرحلة إنشائية بالإضافة إلى مقدرا الهبوط التراكمي الإجمالي. تم تقديرالاجهاد الفعال الابتدائي للتربة اللينة على أنه 1 كيلو باسكال ، و بالنسبة للتربة المنضغطة الطبيعية كان الاجهاد الفعال الابتدائي قد حسب على أنه

الشكل رقم – 10 -

إن غمر مواد الحشو و الردم بسبب هبوط التربة قد تم أخذه بعين الاعتبار في تقدير الاجهاد النهائي المتوقع. كما تم تحديث أرقام نسبة الفراغات و سماكة كل طبقة قابلة للانضغاط في كل مرحلة من مراحل التحميل كما يظهر من الجدول أن هبوط التربة النهائي كان متناسباً مع الهبوط التقديري.

كان المعدل الزمني لهبوط التربة قد تم تقديره بواسطة بو 2002 . كما تظهر مراحل إنشاء و مدة الحمل في الشكل 11 . كذلك فإن شكل التربة قبل وبعد التحسن و كذلك الضغط المسامي و قياسات هبوط التربة على مدى سنة و نصف تظهر               في الشكل 12

الشكل رقم – 11 -

الشكل رقم – 12 -

إن القيم Cf التي تم تبنيها لمراحل الحمل المختلفة مبينة في الجدول 3 حيث تظهر عدة مصارف عمودية تم إنشاؤها بفواصل قدرها 2 متر مربع. و هذا مرده أن هذه المصارف العمودية ستعمل لفترة زمنية قصيرة بعد التركيب بسبب زيادة الكثافة للتربة المتشكلة. كما يتوجب أيضاً تركيب مصارف عمودية جديدة لتسريع معدل توزيع الضغط المسامي تم حساب المعدل الزمني لتوضع التربة للطبقتين المنفصلتين كما تم جمعهما من أجل معرفة معدل هبوط التربة الإجمالي إن هذا النوع من التحليل جائز، حيث أن الطبقيتين قد تماسكتا في  وقت واحد بواسطة مصرف متشعع بمساعدة المصرف العمودي مسبق الصنع يبين الشكل رقم 11 أن المعدل الزمني المتوقع لهبوط التربة ينطبق بشكل جيد مع معلومات القياس.

و هذه هي المرة الأولى لتطبيق هذه الطريقة المقترحة . هناك توقع آخر تم اللجوء إليه بالنسبة للمنطقة في الأعمال الرئيسية حيث حدث الهبوط الأكبر . إن حدود الأرقام و مؤشرات الانضغاط قد تم تلخيصها في الجدول 4 كما يوضح الشكل 13 شكل التربة و المواصفات الجيوتكنيكية كما يظهر تسلسل أعمال الإنشاء في الشكل رقم 14 .

الشكل – 13 -

إن أرقام معدلات هبوط أو استقرار التربة التي تم حسابها كان منسجماً و متطابقاً إلى حد كبير مع الجدول رقم 5 الذي يبين معدل الوقت المتوقع والمقاس كما أنها متطابقة أيضاً مع الشكل 14 و إن الاختلاف البسيط للوقت في كل مرحلة ربما يكون عائداً إلى اختلاف قيم Cf التي تم تبنيها في التحليل . إن القيم المبينة في الجدول رقم 6 كما أنه يظهر للعيان أن قيم Cf  لطبقة الغضار السفلية لهذه المنطقة تختلف كثيراً عما هي في منطقة الدليل في الواقع قيم Cf يجب أن تختلف عن القيم الإجمالية المطبقة و عن معدل الاجهاد الفعال في كل مرحلة أو خطوة. كما تجدر الإشارة إلى أن قيم Cf للطبقة الغضارية السفلية في هذه المنطقة هي مختلفة في الحقيقة عن تلك الموجودة في منطقة الدليل . نظراً للاختلافات في قيم الاجهاد. فإن الاختلاف البسيط في قيمة هبوط التربة في كل مرحلة يمكن أن يعود إلى الحمل الإضافي لكل مرحلة .

الشكل – 14 -

النتائج:

إن نشر الرمل أو رشه على شكل رذاذ هو طريقة فعالة لردم الأرض التي سطحها عالي الطراوة . من الضروري تطبيق المادة المالئة على مراحل و ذلك لإتاحة الفرصة لهبوط و تقوية التربة بجانب عمود التصريف. يمكن استخدام الجيوتكستايل لمنع اختلاط أو امتزاج رمل التعبئة بالتربة اللينة ، و لتقليص إمكانية حدوث العيوب و التشققات الموضعية بسبب عدم استقرار مادة التعبئة و الردم .

يجب إنشاء المصارف العامودية على صفين أو أكثر حيث أن هذه المصارف هي مؤقتة المفعول و تؤدي عملها لفترة قصيرة من الوقت تلي التركيب، بسبب التكتل و التخثر و التصلب الذي يحدث في الطين و هبوط التربة النهائي الكبير إن قياسات هبوط التربة و الضغط المسامي في سطوح التربة عالية الطراوة بحاجة إلى تقنيات حديثة خاصة و إلى تعديل المعدات المستخدمة و ذلك بالتمشي مع القوة الضعيفة لطبقة التربة عالية الطراوة و معدل الاجهاد المرتفع.

إن فداحة و كبر معدل هبوط التربة يمكن تقديره باستخدام طرق مقترحة في حالة كان المؤشر يشير إلى مقدار ضغط معروف مسبقاً. إن المعدل الزمني لهبوط التربة يمكن أن يعرف من خلال المعرفة المسبقة لقيم معامل رسم الخط البياني لتشكل التربة . كطريقة بديلة يمكن استخدام الاختلاف المحدد بين القيم للتعرف على القيمة الفعلية الكبيرة لمعدل هبوط التربة . إن الطريقة المقترحة تعطي نتائج منسجمة و متوافقة مع القياسات التقديرية لهبوط التربة.

المراجع:

1 -

www.thomastelford.com/journals/DocumentLibrary/GRIM090103.pdf

2 – soil improvement technology

www.hbp.usm.my/naser/soilimprov.pdf

3 –

home.iitk.ac.in/~aridey/Seminars%20Presented/Vertical%20Drains.pdf