جامعة المنوفية

كلية الهندسة

قسم عمارة

بحـــــــــث فى

أعمال الصرف الصحى

مقدم إلى :

د/ أيمن على

مقدم من :

أميرة عبد الفتاح عزت

ياسمين هشام محمود

نعم الله عبد المنعم

آلاء عبد الجواد عفيفى

محمود محروس بشته

مصطفى عاطف ربيع

الصرف الصحى

تقسم أعمال الصرف الصحي إلى النقاط التالية :

- عمل مواسير صرف مدفونة أسفل أرضيات دورات المياه والمطابخ من الرصاص أو من الزهر أو من البلاستيك.

- عمل مواسير صرف مكشوفة تركب خارج حوائط الحمامات ودورات المياه والمطابخ من الرصاص أو الزهر أو البلاستيك وعادة ما تكون في المباني العامة لسهولة الصيانة.

- عمل مواسير صرف رأسية خارج الحوائط تركب على الواجهات الخارجية أو داخل المناور لتصل بين مخارج دورات المياه والحمامات والمطابخ إلى شبكة المجاري الأرضية بالدور الأرضي وتعمل من الزهر ومنها أعمدة عمل للمراحيض والمباول ومنها اعمدة صرف للأحواض والبانيوهات والبيديهات والمطابخ ومنها أعمدة تهوية للمراحيض كل منها بالقطر المناسب المحدد باللوحات التنفيذية والمواصفات الفنية.

- عمل الجالترابات أسفل أعمدة الصرف الرأسية ويتم تركيبها عند منسوب أرضية الدور الأرضي عند نقطة تحويل أعمدة الصرف من الإتجاه الرأسي إلى الإتجاه الفقي وتعمل من الزهر أو من الفخار

- عمل السيفونات الأرضية وتسمى البلاعات أو البيبة من الزهر المطلي بالصيني أو من النحاس أو من البلاستيك لتجميع المياه الموجودة فوق الأرضية وتجميع صرف الأحواض والبانيوهات وتوصيلها إلى ماسورة الصرف الرأسية.

- عمل مزاريب صرف الأمطار بالأسطح العلوية أو تركيب ( جرجوري ) صرف من الزهر يتصل بأعمدة الصرف الرأسية ومنها إلى المجاري العمومية أو إلى الأرصفة الموجودة خارج المبنى.

- عمل مواسير صرف أفقية مدفونة داخل الأرضية بالدور الأرضي أو معلقة أسفل أسقف الأدوار الأرضية أو البدروم حتى المجاري العمومية وتعمل من الزهر بالأقطار المناسبة المحددة باللوحات التنفيذية.

8- عمل غرف التفتيش ويتم تحديد مواقعها وأبعادها وعمقها حسب ما هو محدد بالرسومات التنفيذية وتوضع عند نقطة تغيير مسارات المواسير الأرضية وعند نقط التقاء خطوط الصرف ببعضها وقبل دخول الخط أسفل المبنى وبعد خروج الخط من أسفل المبنى وعند زيادة طول الخط المدفون عن 20متر ، وتعمل من الخرسانة أو من مباني الطوب ولها فتحة علوية كافية لنزول شخص داخلها وأبعادها الداخلية لاتقل عن 60×60سم وإذا زاد عمقها عن 120سم يلزم عمل سلالم داخلية في أحد الجوانب المجاورة لفتحة النزول.

المواصفات العامة لأعمال الصرف الصحي:

1- يتم وصل مواسير الرصاص ببعضها عن طريق لحامها بسبيكة من الرصاص والقصدير بنسبة 1:2 وذلك بالطريقة الإنجليزية ولايقل طول اللحام عن 1.5 مرة من قطر الماسورة الداخلي.

2- يتم وصل ماسورة رصاص مع أخرى زهر أو حديد عن طريق استخدام جلبة من النحاس تركب براكور مقلوظ مع الحديد بينما تلحم مع الرصاص بنفس الطريقة الإنجليزية السابق إتباعها في وصل المواسير الرصاص.

3- يتم وصل المواسير الزهر مع بعضها عن طريق الرأس في الذيل وأن يكون إتجاه الرأس عكس إتجاه الصرف وتلحم بواسطة وضع حبل كتان مقطرن في فراغ رأس الماسورة بعد تركيبها بما لايزيد عن ثلث الفراغ بينما يتم صب الرصاص في ثلثي الفراغ المتبقي مع القلفطة عليه جيداً لإحكام اللحام مع الاختبار وتعاد عملية القلفطة إذا ما كان هناك تسريب مياه ويفضل عمل جميع اللحامات على الواقف وجعل اللحامات على النايم أقل ما يمكن ومراعاة الدقة فيها.

4- يتم وصل مواسير الفخار المدفونة تحت الأرض ببعضها بواسطة تركيب الرأس في الذيل ووضع حبل الكتان المقطرن والتقفيل عليها بمونة الأسمنت والرمل بنسبة 1:1.

5- يتم تجميع مواسير الصرف الرأسية من الزهر في بعضها بينما يتم استخدام مجموعة من ملحقات الزهر كالكيعان والمشتركات والتيهات العادة أو بباب كشف حسب طريقة تجميع المواسير الأفقية والرأسية وعمل التفرعات وتغيير المسارات ويتم توريد وردة من الكاوتشوك سمك 6مم مساحتها = مساحة أبواب الكشف الموجودة على ملحقات الزهر تركب أسفله ويربط فوقها باب الكشف بمسامير بصامولة لتسهيل عملية الفك عند عمل الصيانة.

6- المواسير الزهر المركبة ظاهرة على الحوائط تثبت في الحوائط بواسطة أفيز ذا كانة ومسمار ويترك لها خلوص لا يقل عن 5سم بينها وبين الحوائط قبل البياض ويتم دهانها من الداخل ببيتومين.

7- المواسير الزهر المركبة داخل خنادق رأسية معمولة خصيصاً لها تغمر من الداخل والخارج في محلول البيتومين ويمكن دهانها بوجهين ببوية الزيت باللون المطلوب بعد ذلك.

8- يتم تركيب مواسير الزهر المدفونة في خنادق أفقية تحت الأرض على فرشة من الخرسانة العادية بسمك 20سم وبعرض لايقل عن ثلاث أمثال قطر الماسورة مع تغطية الماسورة بعد تجربتها بنفس مونة الخرسانة وتعلوها الخرسانة بسمك لايقل عن 5سم فوق أعلى نقطة منها.

- يتم تركيب مواسير تهوية رأسية من الزهر بسمك 2بوصة ظاهرة على الحوائط لتهوية المراحيض الإفرنجي والبلدي تركب عكس مواسير الصرف والعمل (الرأس لأسفل والذيل لأعلى ).

اهم انواع المواسير المستخدمة في مصر

أ - مواسير الفخار

ويعتبر هذا النوع من افضل المواسير الحاملة لمياه الصرف الصحي علي الاطلاق وهي تستخدم في خطوط الانحدار لاعمال الننصرف الصحي فقط حيث انها لا تتحمل اي ضغط مائي وتنتج باقطار من 5` الي 50` وتصنع من الفخار الحجري القليل المسام المتماسك الحبيبات ذي الرنين المعدني الحاد.

ومن اهم خواص مواسير الفخار

1-   العمر الافتراضي طويل يبلغ عشرات السنين.

2-   مقاومة ممتازة للاحماض والغازات المتولدة من مياه الصرف الصحي كما انها تقاوم التربة العدوانية من الخارج لذلك فهي لا تحتاج الي عزل داخلي او خارجى.

3-   رخيصة الثمن.

4-   سهولة في التركيب والصيانة.

5-   يمكن تصنيعها بمصر لوجود المواد الخام.

نظام الربط المرن للأنابيب الفخارية وتوصيلاتها

مفصل L (ذو قطعة واحدة) حسب نظام الوصلة المرنة F

تزود الأنابيب الفخارية حتى قطر 150 ملم بحلقة مطاطية مرنة تثبت داخل رأس الأنبوب بغراء خاص مصمم لهذا الغرض، ويتم التوصيل بدفع نهاية الأنبوب داخل رأس الأنبوب الآخر بعد إضافة قليل من الشحم الخاص بذلك

مفصل K (ذو قطعتين) حسب نظام الوصلة المرنة C

تزود نهايتي كل الأنابيب الفخارية وتوصيلاتها من قطر 200 ملم وما فوق بمواد مصنوعة من البرلي يورشين، وتكون على شكل حلقة مطاطية في نهاية الذيل وتبطين داخلي صلب الرأس. ويتم التوصيل بدفع نهاية الأنبوب داخل الرأس بعد إضافة الشحم للحصول على ربط محكم

أنابيب بنظام الوصلة المرنة (F) و (C)

القطع الخاصة والتوصيلات المرنة لغرف التفتيش

قسامات مائلة 45 درجة بنظام الوصلة المرنة (F) و (C)

قسامات مائلة 90 درجة بنظام الوصلة المرنة (F) و (C)

أكواع بنظام الوصلة المرنة (F) و (C)

أكواع 15 و 30 درجة بنظام الوصلة المرنة (F) و (C)

أكواع 45 و 90 درجة بنظام الوصلة المرنة (F) و (C)

الأنابيب المتدرجة

وصلة (مكبر) بنظام الوصلة المرنة (F) و (C)

وصلة (مصغر) بنظام الوصلة المرنة (F) و (C)

التوصيلات السرجية 45 و 90 درجة

قنوات نصف دائرية (مقطع نصفي)

القطع الخاصة والسدات الفخارية

السدات الفخارية                                                     أداة التثبيت

جاليتراب                    جاليتراب الشوارع                إنترسيبتور

Size Range:                                                    size Range:                                                              Size Range

150mm - 300mm sq. top                                  Internal diameter 450mm                         100mm - 450mm                               , 100mm and 150mm outlet                                  Outlet diameter 150mm

القطع المساعدة

وصلات الربط                                                                              الحلقة U

تستخدم لربط ذيل الأنبوب الفخاري مع ذيل أنابيب                                           تستعمل لربط رأس الأنبوب الفخاري بذيل أنبوب                          غير فخارية (بلاستيك) والتي تختلف في قياس القطر الخارجي                               البلاستيك أو الحديد وهي متوفرة

. متوفر بأقطار من 100 ملم وحتى 300 مل                                                   بأقطار 100 ملم وحتى 200 ملم

الحلقة A                                                            الحلقة B (خاصة بالقطع الفرعية)

.

تستعمل لربط ذيل الأنبوب الفخاري برأس                                     تستخدم كحلقة مانعة للتسرب عند عمل فتحة في خط أنابيب

أنبوب البلاستيك أو الحديد                                                        منشأ سابقاً لغرض عمل توصيلة منزلية على خط الأنابيب

وهي متوفرة بأقطار 100 ملم وحتى 200 ملم                                متوفرة بأقطار 150 ملم وحتى 200 ملم.

الحلقة P

تستعمل كبديل للحلقة المطاطية في ذيل الأنابيب المقطوعة وتوصيلاتها ذات مفصل K وهي متوفرة بأقطار 200 ملم وحتى 600 ملم بنوعين عادي وممتاز.

الحلقة الرابطة M

تستخدم لربط نهايتي أنبوبين (ذيلين) مع بعضهما عند استبدال أنبوب بتوصيلة أو أنبوب معطوب بآخر سليم في خط تم تركيبه سابقاً وهي متوافرة بأقطار 100 ملم وحتى 200 ملم بنوعين عادي وممتاز. ويمكن استعمال هذه الحلقة لربط الأنابيب التي تكون أقطارها الخارجية متشابهة أو متقاربة ضمن الحدود المسموح بها.

ب – مواسير الخرسانة العادية والمسلحة:

تنتج هذه المواسير بمصر ويستخدم فيها الاسمنت المقاوم للكبريتات وتنتج بوصلات مرنة وتعمل في خطوط الانحدار   لمياه الصرف الصحي بالاضافة الي خطوط مياه الشرب وتصنع بطريقة الضغط أو الطرد والمواسير التي يقل قطرها عن 5 بوصات يصعب تسليحها.

الخرسانة اللازمة للمواسير تحتوي علي جزء واحد أسمنت و 1.75 جزء رمل حرش نظيف و2.5 جزء زلط نظيف مغسول مقاس 0.5 بوصة لمواسير 20 بوصةفأقل و0.75 بوصة لمواسير أكثر من 20 بوصة.

ومن اهم مميزاتها:

1-   تنتج حتي قطر 300 مم وفي الخرسانة المسلحة تصل الأقطار الي 3000 مم.

2-   ذات وصلات مرنة – مما يتيح لها ميزة كبرى – فعند حدوث هبوط للتربة فإن خط المواسير يعيد

ترتيب أوضاعه دون حدوث اي كسر او شرخ بالماسورة.

3-   أقل ثمنا من المواسير المعدنية.

4-   يمكن انتاجها محليا.

5-   يلتصق اللحام الاسمنتي بها اكثر من التصاقه بالمواسير الفخار.

عيوب المواسير الخراسانية:

1-   لا تتحمل تفاعل غازات المجاري ويخشي عليها من التآكل اذا كانت غير ممتلئة (مياه المجاري).

2-   أثقل وزنا من مواسير الفخار او الزهر او الصلب.

3-   عدم الجودة في صنعها في المصانع الصغيرة.

4-   تحتاج لعناية في صنعها لإمكان مطابقتها للمواصفات القياسية.

5-   ليس من السهل معرفة عيوب ماسورة من الخرسانة بدون اجراء اختبارات خاصة.

ج – مواسير الفييبر جلاس

وهي مواسير تتميز بخفة الوزن حيث يمكن تنزيلها بالعمال حتي قطر 800 مم وتركيبها يدويا ما يوفر الكثير وتستخدم معدات ذات قدرات بسيطة للتركيب أو التنزيل داخل الحفر للأقطار أكبر من 800 مم.

ومن اهم خواصها

1-   خفة الوزن.

2-   لا تحتاج لعزل داخلي او خارجي.

3-   وصلات مرنة.

4-   إنتاج مصري متميز.

5-   عمر أفتراضي كبير – تدوم عشرات السنين.

6-   سهولة كبيرة في التركيب.

7-   تستخدم لشبكة الصرف وشبكة التغذية.

8-   غالية الثمن.

هـ – المواسير الزهر

وتتميز  عن باقي انواع المواسير بالعمر الطويل جدا حيث انه يوجد خـط من مواسير الزهر في فرنسا لا يزال يعمل منذ 1614 وتصنع مواسير الزهر بصب الحديد الزهر في قوالب رأسية بحيث يكون رأس الماسورة لأعلي وذيلها لأسفل وبعد الصب يقطع جزء من طرفها العلوي بطول حوالي 10 سم لاحتوائه علي ترسيب مواد غريبة والاوساخ الموجودة بالزهر نفسه وتغمس المواسير بعد صبها في حمام من مركب البيتومين الساخن لتكسيتها من الداخل و من الخارج لوقايتها من التآكل.

ومن اهم مميزاتها

1-   يمكن تصنيعها بمصر.

2-   اسعارها مقبولة.

3-   لا تحتاج الي عزل داخلي او خارجي.

4-   سهولة في التركيب.

5-   يمكن استخدامها في خطوط الطرد وشبكات الانحدار.

6-   تعيش عمرا طويلا.

عيوب المواسير الزهر

1-   سهلة الكسر وتحتاج لحرص شديد في النقل والتركيب.

2-   ثقيلة الوزن.

3-   تنتج في مصر بأقطار صغيرة 300 مم.

و – المواسير الصلب

وهناك عدة طرق لصناعة هذه المواسير ومنها طريقة Fritz Moon Process  وهي المتبعة في كوربي بإنجلترا  وتبدأ هذه الطريقة بفرد ألواح الصلب بواسطة آلات خاصة وتقطيعها إلي أشرطة بعرض يساوي القطر المطلوب ويعمل منها لفات يعاد فردها علي بكرات خاصة لتمر الأشرطة علي آلات لتسوية أسطحها وقص نهايتها وتلحم أطراف الأشرطة مع بعضها لتكوين شريط طويل لا نهاية له يمر في أتون وقوده فحم الكوك وغاز الأستصباح لرفع درجة حرارة شريط الصلب إلي 1400 درجة مئوية وتنظيف أسطحه بواسطة الهواء المضغوط ثم يمر علي اسطوانتين للف الشريط حتي يكون أسطوانة بقطر الماسورة المرغوب صنعها وبعد تنظيف طرفي الشريط الاسطواني مرة اخري بالهواء المضغوط يلحم بالكهرباء آليا أثناء مرور هذه الاسطوانة مكونا ماسورة ملحومة تقطع أطوالا متساوية حسب المطلوب وتسوي الاطراف من الرايش ثم تختبر الماسورة بالضغط المائي وتنقل الي ورش الجلفنة.

ما تمتاز به مواسير الزهر عن مواسير الصلب

- لمواسير الزهر سمك يزيد عن مواسير الصلب ومادته تتحمل تانآكل لمدة أطول وخصوصا القشرة الخارجية   لماسورة الزهر ولذلك يزيد عمر  مواسير الزهر كثيرا عن مواسير الصلب.

2-   يمكن أخذ فروع لتغذية المنازل بالماء بسهولة من المواسير الزهر عن أخذها من مواسير الصلب.

ما تمتاز به مواسير الصلب عن مواسير الزهر:

1-   يسهل نقل وتركيب المواسير لخفة وزنها ولا يحدث بها كسر بسبب النقل كما يحدث في مواسير الزهر التي ينكسر منها حوالي 10% بسبب النقل.

2-   تتحمل مواسير الصلب تأثير المطرقة المائية أكثر من مواسير الزهر كما انها تصنع لتتحمل الضغوط العالية.

3-   تكاليف مواسير الصلب أقل من الزهر في الأقطار التي تزيد علي 18 بوصة.

4-   نظرا لزيادة طول مواسير الصلب عن مواسير الزهر فإن عدد اللحامات في الأولي يقل عنها في الثانية مما يوفر في تكاليف التركيب.

5-   يسهل عمل مواسير الصلب بأقطار كبيرة لا تتيسر في صناعة المواسير الزهر لزيادة سمك مواسير الزهر لتحتمل الضغوط الكبيرة.

ز – المواسير الأسبستوس الاسمنتية

كان المتبع في مصر تفضيل المواسير الزهر حتي في الأقطار التي لا تتجاوز 18 بوصة لقوة احتمالها للتآكل في التربة المسبخة والكبريتية أو المردومة بينما مواسير الاسبستوس الاسمنتية دلت في الخارج علي احتمالها لهذا التآكل لدرجة كبيرة مع تحملها للضغوط المطلوبة للتشغيل احتمالا مأمونا فضلا عن مزاحمة أثمانها للزهر والصلب في حدود هذه الأقطار وأكبر منها أحيانا في الضغوط المتوسطة. وحيث توجد في التربة تيارات كهربائية شاردة في التربة تتحمل المواسير الأسمنتية تأثيرها بينما يكون التلف سريعا في المواسير المعدنية.

طريقة صناعة مواسير الأسبستوس الاسمنتي بمصر:

تصنع مواسير الأسبستوس الاسمنتي بمصانع سيجوارت بالمعصرة بطريقة مانياتي الايطالية وهي اضافة الأسمنت البورتلاندي الخالص وخيوط الأسبستوس النقي بنسبة 150 كيلوجرام علي طن الاسمنت علي أربع درجات تجرب علي نفس الضغوط المقررة لمواسير الزهر.

ويخلط الأسمنت بالاسبستوس خلطا ميكانيكيا وتصنع منها المواسير بالأسماك المناسبة حسب البيان الوارد سابقا و بأطوال 3 متر لأقطار 3 بوصات فأقل و 4متر لما زاد عن ذلك ويستعان بالخلخلة داخل الماسورة والضغط خارجها لتخليص جسم الماسورة من جميع الفقاقيع عقب ذلك ويخرج القالب صلبا لدرجة كبيرة وبعد أربع ساعات تقريبا يوضع في أحواض الماء لمدة أسبوعين.

ويجب أن لا تقل قوة الشد الناتجة من الضغط المائي لانفجار الماسورة عن 2440 رطلا علي البوصة المربعة بإستعمال القانون الآتي:

حيث:

T : الشد بالرطل علي البوصة المربع.

D : القطر الداخلي بالبوصة.

P : الضغط الهيدروليكي بالرطل علي البوصة المربعة.

t : سمك الماسورة بالبوصة.

ح – المواسير البلاستيك UPVC:

يتم تركيب مواسير البلاستيك بإستخدام حلقات مطاط أو بإستخدام المواد اللاصقة للحصول على وصل قوى وسريع لا يسمح بأى تسرب وتميز مواسير  البلاستيك المصنوعة من مادة عديد كلوريد الفينيل غير الملدن بالنعومة الهيدروليكية نتيجة صغر معامل الاحتكاك للمواسير مما يؤدي الي سرعة السوائل داخل المواسير فيحدث لها تنظيف ذاتي.

أهم مميزات مواسير البلاستيك:

1-   سهلة التركيب – سهلة التقل – سهلة الإصلاح و تتحمل الصدمات.

2-   تتميز بالمرونة و تكيفها مع تحركات التربة مما يجعلها مقاومة للكسر.

3-    تقاوم الأملاح و الأحماض و القلويات ولا تصدأ.

4-   سطحها الداخلى يتميز بالنعومة الهيدروليكية مما يؤدى إلى سرعة

تدفق السوائل داخل المواسير و عدم ترسيب الفطريات والاملاح و غيرها.

5-   تكلفة إنشاء و تركيب الشبكة أرخص من مثيلاتها من الأنواع الأخرى  مع السرعة فى تنفيذ الشبكات.

6-   العمر التصميمي الأفتراضى لهذة المواسير أكثر من خمسون عاماً.

7-   كثرة المصانع التي تنتجها في مصر.

المقاومة الكميائية لمواسير البلاستيك :

و تم تأكيد هذا عملياً بعد الكشف عن أول خط مواسير بى فى سى تم تركيبة فى ألمانيا عام 1932 حيث تم الكشف عنه فى عام 1983 و وجدت المواسير محتفظة بنفس خواصها كما أكدتها الأختبارات المعملية التى يتم إجراؤها بصفة دائمة.

ن- مواسير بولى بروبلين

1.مقاومة الصدأ فلها القدرة على تحمل أي عسر مياة بالإضافة إلى كثير من الأحماض .

2.لا تسمح بالتراكم على السطح الداخلي للمواسير وذلك بسبب نعومة سطحها الداخلي .

3.مقاومة التيار الكهربائي المتدفق بسبب إن مادة البولي بروبلين

4.غير موصلة للكهرباء لذلك فحدوث ثقوب في المواسير بسبب التيار الكهربائي المتدفق غير ممكن .

5. سهولة التركيب بسبب المادة خفيفة الوزن .

6.المحافظة على الحرارة فإن مادة الولي بروبلين غير موصلة للكهرباء وبالتالي تقلل من فقدان الحرارة في المواسير في تمديدات المياه الساخنة والباردة بالاضافة الى تقليل التكثيف والذي يحدث عادة على السطح الخارجي لمواسير المياه الباردة .

7. التقليل من الضوضاء الصادرة من الشبكة فمادة البولي بروبلين تعتبر عازلة للصوت .

8. المحافظة على الضغط في الشبكة بسبب أن السطح الداخلي ناعم جداً وغير مسامي فإن هذا يؤدي الى عدم حدوث تراكمات على السطح الداخلي وبالتالي عدم إنخفاض الضغط في الشبكة .

9. مادة غير ضارة بالصحة فهي متطابقة مع متطلبات أنظمة الصحة الدولية في هذا الخصوص .

10. المرونة لديها القدرة على تحمل الاهتزازات والهبوط الرضي للتربة وتتحمل الانحناءات .

11. عمر إفتراضي يزيد عن 50 عام وذلك في حالة إستخدام درجات الحرارة والضغوط المصرح بها .

-اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت:

1) ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻮد: وهو ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺎﺳﻮرة ﺻﺮف واﺣﺪ ﺗﺸﻤﻞ ﺻﺮف اﻟﻤﺒﻨﻰ كله.

2) ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻮدﻳﻦ: وهو ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺎﺳﻮرﺗﻴﻦ ﺻﺮف ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺻﺮف اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ.

3) ﻧﻈﺎم 3 ﻋﻮاﻣﻴﺪ: وهﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى، وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ:

أ) ﻋﻤﻮد ﺻﺮف: ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﺪاﻳﺔً ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻟﻴﺘﺮاب اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﺤﺎﺟﺰ اﻟﻤﺎﺋﻲ ﻟﻌﺪم

دﺧﻮل اﻟﺮواﺋﺢ اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺒﻨﻰ. وﻳﻨﺘﻬﻲ ﻃﻮل اﻟﻌﻤﻮد ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺒﻨﻰ، وﻳﻨﺘﻬﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺪور ﻗﺒﻞ

اﻷﺧﻴﺮ. وﻗﻄﺮﻩ 3ﺑﻮﺻﺔ، وﻳﺘﻢ ﺻﺮف اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﻠﻴﻪ (ﺻﺮف اﻟﺒﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺻﺮف اﻟﺒﺎﻧﻴﻮ وﺣﻮض

اﻟﻮﺟﻪ) .

ب) ﻋﻤﻮد اﻟﻌﻤﻞ: ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، وﻳﻨﺘﻬﻲ ﻃﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﺪور اﻷﺧﻴﺮ، وﻳﻨﺘﻬﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺑﺎﻟﺪور ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮ.

ﻗﻄﺮﻩ 4 ﺑﻮﺻﺔ، وﻳﺘﻢ ﺻﺮف اﻟﻤﺮاﺣﻴﺾ وﺣﻮض اﻟﻤﻄﺒﺦ واﻟﺒﻴﺪاي ﻋﻠﻴﻪ.

ج)ﻋﻤﻮد اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ: ﻗﻄﺮﻩ 2ﺑﻮﺻﺔ، ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ، وﻳﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻠﻪ ﻣﻊ ﻋﻤﻮد اﻟﻌﻤﻞ،

وﻳﺴﻤﻰ وﺻﻠﺔ ﻧّﻔّﺲ. وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺟﺰ اﻟﻤﺎﺋﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻔﻮن.

د) ﻋﻤﻮد اﻟﻤﻄﺮ: ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﺴﻄﺢ ﺑﺠﺮﺟﻮري، وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﺔ اﻟﻤﺎء، وﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ ﺑﻜﻮع ﺟﺰﻣﺔ

ﻳﺮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرض.

ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺮﺳﻴﺐ:

أ) ﺗﺒﻨﻰ ﻓﻲ اﻷماكن اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﺻﺮف دﻗﻴﻖ وﻧﺎﻋﻢ، ﻣﺜﻞ: ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺼﺒﺎﻏﺔ ودﺑﻎ اﻟﺠﻠﻮد واﻟﺒﻼط واﻟﺒﻨﺘﺮات.

ب) اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎري اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺴﺪاد؛ ﻟﺘﺮﺳﻴﺐ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ج) ﺗﻌﻤﻞ آﺤﺎﺟﺰ ﻣﺎﺋﻲ؛ ﻟﻌﺪم وﺻﻮل اﻟﺮاﺋﺤﺔ اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺒﻨﻰ.

د) ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎؤهﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺘﻼف اﻟﻤﻨﺎﺳﻴﺐ.

وﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ هﻮ ﻧﻔﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ إﻻ أن اﻟﻤﺎﺳﻮرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ يركب ﻟﻬﺎ كوع ﺑﺒﺎب ؛ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻬﻞ

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ.

ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﻬﺪﺋﺔ:

أ) ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎؤهﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺻﺮف أﺧﻔﺾ ﻣﻦ اﻟﺼﺮف اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.

ب) ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎؤهﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺻﺮف ﺑﺪروم أو ﺟﺮاج أﺳﻒ اﻟﻌﻤﺎرة.

ج) ﻳﺠﺐ ﺑﻨﺎؤهﺎ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺼﺮف ﺗﻬﺪﺋﺘﻪ.

وﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ هﻮ ﻧﻔﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ إﻻ أن ﻋﻤﻮد اﻟﻌﻤﻞ يركب ﻟﻪ كوع ،

وﻳﺒﻨﻰ ﺗﺤﺖ اﻟﻜﻮع –ﻋﻠﻰ أرﺿﻴﺔ اﻟﻐﺮﻓﺔ- ﻣﻴﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ 7:1.

الجاليتراب

الجاليترابات هى جزء هام فى منظومة الصرف الصحى لأى مبنى حيث المفترض ان يرمى عليها عمدان صرف المياه جميعها ولا ترمى على غرفة التفتيش مباشرة ابدا مثل عمدان العمل ومنظومة صرف المياه من الداخل الى الخارج كلآتى :

الاحواض (المغاسل) والشاورات او البانيوهات والغسالات ومياه ارضيات الحمامات ترمى على الصفاية ( البيبة) والبيبة ترمى على عمود صرف المياه وكذلك احواض المطبخ وغسالات الاطباق ترمى مباشرة على عمود صرف المياه وهذا يرمى على الجاليتراب فيقوم بعمل مانع مائى للروائح فلا ترتد من غرفة التفتيش التى يرمى عليها الجاليتراب الى داخل الحمامات كما يقوم بوظيفة اساسية اخرى وهى المستمدة من اسمه الانجليزى المكون من مقطعين gally يعنى رواسب و trap يعنى مصيدة اى مصيدة الرواسب حيث يمنع كثير من المواد الصلبة من الوصول الى غرف التفتيش فيقلل من احتمالات السدد بها ويصنع من الفخار و يطلي من الداخل و الخارج بطلاء ملحي كما يصنع من الحديد الزهر و له غطاء من الاستنليس ستيل يسمي جريليا(صفاية)

اما غرفة التفتيش فهي اكبر حجما من الجالي تراب و تعمل من المباني و يتم عمل بياض ممسوس للمباني من الداخل و تشكل المجاري الزمة من الداخل و تستقبل غرفة التفتيش جميع انواع المخلفات سواء الصلبة او السائلة من كل من مواسير الصرف و مواسير العمل

حماية خطوط المواسير

تختلف طرق وقاية المواسير للسطح الخارجي لانواع المواسير المختلفة وقطعها الخاصة تبعا لدرجة عدوانية التربة ونوع المواسير فمثلا هناك انواع من المواسير لا تحتاج الي حماية سواء كان السائل المنقول مياه شرب او مياه الصرف الصحي مثل مواسير الفخار ومواسير البوليستر المسلح بالالياف الزجاجية ومواسير البلاستيك بولي كلوريد الفينيل غير الملدن اما بالنسبة الي مواسير الخرسانة العادية او المسلحة فتتم الوقاية بها كالاتي:

اولا السطح الخارجي:

-اذا كانت التربة غير عدوانية او متوسطة العدوانية: يدهن السطح الخارجي للماسورة ووصلاتها وقطعها الخاصة بطبقتين من طلاء البيتومين P.E.4 بسمك لا يقل عن 350 ميكرون بعد الجفاف ولا يسمح باستعمال مخفف من اي نوع.

- اذا كانت التربة عدوانية: يصنع جسم الماسورة باستعمال الاسمنت المقاوم للكبريتات ثم يدهن السطح الخارجي بالبلاستيك (بولي كلوريد الفينيل)بسمك لا يقل عن 375 ميكرون بعد الجفاف ولا يسمح بإستخدام مخفف من اي نوع.

- اذا كانت التربة شديدة العدوانية: يصنع جسم الماسورة باستعمال الاسمنت المقاوم للكبريتات ثم يتبع احدي طريقتين اما ان يغلف السطح الخارجي بألياف الزجاج المشبعة بالايبوكسي بسمك لا يقل عن 500 ميكرون بعد الجفاف او يدهن السطح الخارجي بالبلاستيك (بولي كلوريد الفينيل)بسمك لا يقل عن 450 ميكرون بعد الجفاف و في كلا الحالتين لا يسمح بإستخدام اي مخفف.

ملاحظة هامة:

*في حالات التربة متوسطة العدوانية والعدوانية وشديدة العدوانية يتم استبدال ناتج حفر الخندق بمواد ردم منقولة من خارج المنطقة علي ان تكون من مواد ناعمة ونظيفة وخالية من المواد الضارة وبقايا الصخور والانقاض والمواد العضوية.

ثانيا السطح الداخلي:

لا تستخدم مواسير الخرسانة في نقل مياه الشرب. اما بالنسبة للوقاية من مياه الصرف الصحي فيتم صناعة المواسير والوصلات والقطع الخاصة من الاسمنت المقاوم للكبريتات وتتبع احدي الطريقتين التاليتين في وقاية السطح الداخلي تبعا لخصائص السائل المنقول:

1-   تتم تكسية السطح الداخلي بشرائح رقيقة من البلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) سمكها لا يقل عن 2.0 ميلليمتر مثبتة علي كامل المحيط الداخلي للماسورة بنظام t-lock.

2-   يتم دهان السطح الداخلي بكامله بثلاث طبقات من ايبوكسي قطران الفحم بسمك لا يقل عن 450 ميكرون بعد الجفاف ولا يسمح بإستخدام اي مخفف من أي نوع.

اختبارات مواسير الصرف :

: بعد الانتهاء من اعمال تركيب المواسير وقبل اخفائها سواءا بالردم تحت تربة الارضية او تحت بلاط حوائط او ارضيات الحمامات لابد من اختبارها بضغط المياه فيها لضمان عدم حدوث تسريبات منها بعد التفنيش وذلك يشمل مواسير التغذية العمومية والفرعية والداخلية ومواسير الصرف ايضا الرئيسية والعمومية والفرعية ولكل نوع من المواسيرطريقة فى الاختبار :

تتحرك المياه فى مواسير الصرف غالبا بالميول والجاذبية الارضية لذا لايلزم ضغوط عالية لاختبارها فلا يتعدى ضغط الاختبار فيها النصف بار (جوي) ويكتفى بتعبئة الخط بالمياه بعد تقفيل كافة الفتحات عليه مثل القسامات ( المشتركات او التيهات ) ونهاية الخط (الناحية الواطية) بأية وسيلة متاحة مثل تركيب طبة قلاوظ يمكن فكها او حتى بمخلوط الاسمنت والجبس الذى يمكن ازالته بسهولة بعد الاختبار اما الناحية العالية ( بداية الخط ) فيركب فيها قطعة ماسورة طول حوالى نصف متر وقطرها اقل من قطر الماسورة المراد اختبارها بحيث تدخل فيها ويركب فيها كوع وقطعة ماسوره اخرى راسية بطول حوالى 2 متر وتحبش هذه التجهيزة فى فم ماسورة الخط بالجبس والاسمنت ويعبأ الخط بالماء من الماسورة الرأسية حتى يمتلئ ثم يتم المرور على اللحامات واحدا واحدا للتاكد من عدم التسريب وهذا ما يتم لاختبار الخطوط الرئيسية بين غرف التفتيش والمناهيل .

- اما فى حالة اختبار مواسير الصرف داخل الحمامات فان منها ما يكون قائما راسيا فى الحوائط مثل صرف المغاسل (الاحواض ) وصرف الغسالات ويكون متصلا بمدادات افقية تصل الى الصفاية ( البيبة) وهنا تسد الفتحة داخل الصفاية( البيبة) بأكياس النايلون اذا لم تتوفر طبب خاصة لها ويعبا النظام كله بالماء حتى يخرج من اوطى فتحة رأسية ويترك فترة للتأكد من عدم نقصان الماء فى القوائم وبالتالى عدم التسريب من اللحامات .

- اما عمدان الصرف فيتم تطبيبها من اسفل وحبذا من داخل غرفة التقتيش وتسد كل الفتحات على العمود ويتم تعبئة الماء من اعلى نقطة فيه حتى يخرج الماء منها ويتم ملاحظة نقصان الماء وتسريب اللحامات .

- اما البانيوهات وحمامات القدم فيتم اختبار الصرف لها بعد تركيبه وقبل التقفيل عليه بسد الفتحة الخاصة به داخل البيبة وتعبئته بالماء وجس التصريف من اسفل لملاحظة اى تسريب .

البيارات

هى عبارة عن خزان تحت الأرض له أبعاد محددة لاستيعاب تصرفات المدينة أو الحى  - موضوع بها طلمبات لسحب المياه الواردة الى البيارات – يعلو هذه البيارة عنبرللمحركات ولوحات التوزيع لإدارة الطلمبات  . والغرض من البيارة هو تخزين مؤقت ولفترة قصيرة للمخلفات السائلة الواردة للبيارة بحيث تعمل بانتظام قدر الإمكان   – وتعمل الطلمبات 5 دقائق وتتوقف 5 دقائق منعا لبقاء المخلفات مدة طويلة فى البيارة يحدث فيها ترسب للمواد العالقة الى القاع حيث تبقى فيها لتتحلل وتتصاعد منها الروائح الكريهة – لذا لا يجب ان تزيد مدة بقاء المخلفات السائلة فى البيارة عن عشرين دقيقة على الأقل .

محطات الطلمبات الرئيسية : وتتكون من جزئين أساسيين :

أ- البئر المستقبل للمخلفات      Wet Well  ويسمى بيارة المحطة   – وهو الجزء المستقبل لمياة الصرف والمخزن لها .

ب – البئر الجاف Dry Well :    وهو المكان الذى توضع فيه الطلمبات والمحركات ومعدات التحكم فى التشغيل وفى محطة الطلمبات الرئيسية يكون البئر المستقبل للمخلفات والبئر الجاف تحت سطح الارض على ان يقام مبنى المحركات فوق البئر الجاف ومنه يمكن النزول الى مكان الطلمبات ( شكل  1) .

محطات الطلمبات الصغيرة  :

تتكون من جزئين سفلى وعلوى – السفلى يستقبل المخلفات وتوضع فيه الطلمبة لتكون مغمورة تحت المياه باستمرار وتتصل بواسطة عمود إدارة رأسى بالمحرك الموجود فى الجزء العلوى – وقد يكون الجزء العلوى فوق الأرض .

محطة الرفع الحلزونية

نشأت فكرة محطات الرفع الحلزونية على أساس نظرية أسسها العالم ارشميدس    – منذ 2000عام وهذا النوع من المحطات يعتبر متفوقا على نظائره من الأنواع  الأخرى لكثرة تطبيقاته فى الحياة العملية وأيضا للأسباب الاتية :-

- كفاءة عالية حتى فى حالة وجود تصرفات جزئية .

- امكانية هذا النوع من رفع المياه حتى المختلط بها مخلفات – مثل مياه المجارى بدون عمل اية اعاقة او عطل للطلمبة – هذا يوفر انشاء المصافى التى تنشأ فى مسار مياه المجارى قبل دخولها الى الطلمبات  .

تبلغ سرعة الدوران 10 – 100 لفه / دقيقة  -  هذه السرعة لاتسبب اى تآكل لمعدن العامود الدوار  - كما يحمى بعض المواد الحساسة الموجودة بالمياه مثل الحمأه المنشطة   – بقايا الخضروات والسكريات وهى المواد التى تساعد على تنشيط الحمأة فى مراحل المعالج

انشاء البيارات بطريقة الهواء المضغوط

النظرية :

نظرا لنزول البيارات  الى اعماق كبيرة تحت الارض تصل الى اكثر من 20 متر  - وبالتالى وجود مياه رشح تساوى 17 متر ( مثلا ) لذلك لزم انشاء محطة لانتاج الهواء المضغوط داخل البيارة لمعادلة عمود الماء الموجود . فمثلا اذا كان هناك عامود مياه  = 17 متر – لزم له عمود هواء مقاوم ومساوى فى المقدار ومضاد فى الاتجاه يساوى 17 متر ايضا وذلك لتمكين عمال الحفر اثناء التنفيذ من الحفر فى ارض جافه دون عائق ودون مياة رشح  .

انشاء البيارة :

المكونات

1- السكينة :Cuting Edje    وهى منشأ معدنى على شكل حرف 7ومقوى من داخلها بقطاعات معدنية وزوايا للحفاظ على ابعاده وشكلة – وفائدته هو تسهيل اختراق الارض اثناء الحفر بسهولة .

2- جسم البيارة : يكون من الخرسانة المسلحة – ويفضل الشكل الدائرى حيث تعتبر جميع القوى المؤثرة على جسم البيارة قوى ضغط – ويصل قطر البيارة الى 35 متر ( أكبر بيارة فى العالم بمنطقة الاميرية والتى يصب فيها مجمع مجارى القاهرة الكبرى قطرالمجمعع 55 م ) ولهذا فاذا فكرنا  فى اى شكل خلاف الشكل الدائرى نجد ان قطاعات الخرسانة المسلحة تكون كبيرة جدا وغير اقتصادية .

وجسم البيارة عبارة عن شكل اسطوانى سقف سفلى ( أرضية البيارة ) – المسافة بين بطنية السقف ونهاية السكين – تبلغ حوالى 25ر2 م وهذا الفراغ هو الذى يقوم فية العمال بالحفر ويوضع بهذا السقف قطعتين دائرتين او على شكل قطاع ناقص ( قطراه 6ر1 × 60ر ) ولكل قطعة فلنشتين معدنيتين . تسمى هذه القطع بالقطع المفقودة .

كما توضع ماسورتين اخريتين قطر 6 " بالسقف  - بكل قطعة فلنشتين لتوصيلهما بمواسير محطة الهواء وكذلك مجموعة من مواسير مجلفنة قطرها 2 " رأسية  - لأعمال الحقن بالأسمنت اللبانى  كما يوجد سقف اوسط ثم السقف العالى ( أرضية عنبر الطلمبات )