بحث الحوائط الستائرية

مقدم الى :

أ.د /  محمد الهمشرى

م . أ / كمال موسى

مقدم من :

ميسونة سيد

هبه ابو الوفا

هند صلاح

هدير منير

نورهان السيد

وفاء شلبى

سكشن :  8

المنهجية

- تعريف الحوائط الستائرية

- أنواع الحوائط الستائرية

- أنظمة الحوائط الستائرية

- أسس تصميم الحوائط الستائرية

- طرق تثبيت الحوائط الستائرية

- طرق التركيب

- تفاصيل إنشائية

- عمليات التركيب

- صور واقعية

- المراجع

الحوائط الستائرية :

هي حوائط غير حاملة توضع على واجهات المبانى الخارجية. حيث ان هذه الحوائط ليست من مكونات الاطار الهيكلى للمبنى

و قد تعتبر الحوائط الستائرية من انواع حشوات التكسية لواجهات المبانى

ولها عدة اهداف- :

- كسوة أو مغلف خارجي للمنشأ يقوم بتكسيته و حمايته .

- فلتر بيئي يفصل بين البيئة الداخلية و الخارجية

- أهداف مظهرية جمالية

- أنواع  حشوات الحوائط الستائرية

- حشوات ستائرية معدنية

و يتم تجهيز هذا النوع من الحوائط الستائرية من ألواح و أعصاب معدنية ، و قد يضاف الزجاج لتكسية مسطحات واجهات المبانى و عادة تجهز هذه الحشوات داخل اطار معدنى يثبت على واجهات المبانى اما على أعصاب رأسية أو أفقية أو شبكية بواسطة المسامير المختلفة،  أو الكلبسات أو الكانات أو اللحام  و ما الى ذلك :

علماً بأن المعادن الشائعة الاستعمال فى حشوات هذه الستائر المعدنية هى :

  - الحديد المجلفن

  - الحديد الغير قابل للصدأ

  - الألومنيوم

  - البرونز

- حشوات ستائرية خشبية

يستعمل الخشب بعمل حشوات إطارات الحوائط الستائرية فى المبانى قليلة الارتفاع ، و هى تشبه الى حد كبير الطرق المستعملة فى حشوات الستائر المعدنية .

- حشوات حائطية من الخرسانة سابقة الصب

يتم تجهيز هذه الحوائط فى المصنع المعد لذلك ، ثم يتم تركيبها و تثبيتها بالأوناش و الأربطة الخاصة .

- حشوات ستائرية من مواد أخرى

و يستعمل أسبستوس أو الأردواز أو البلاستيك أو ما شابه ، لعمل مثل هذه الحشوات الستائرية .

- أنظمة الحوائط الستائرية

- نظام اللـصـق

- يتم تركيب الأعواد الرأسية في بلاطة السقف و بعد ذلك يتم تركيب الأعواد الأفقية في الرأسية.

- `تكون هذه الأعواد من الألومنيوم و أحيانا من steel لمقاومة أفضل للحريق.

- من مركز mullion للأخر من 1 م إلي 1.8 م.

- هذا النوع شائع جدا في استعماله.

- يمكن استخدامه لعمل برج زجاجي من 10 أدوار و حتي واجهة محل.

- مناسب لأشكال المباني غير المنتظمة.

- يناسب التغيرات و التحركات في إطار المبني.

- نظام الوحدات

وحدات عبارة عن إطارات من الالومنيوم أو صلبl بارتفاع دور يتم تركيبها في الموقع.

يتم استخدام الماكينات لوضع و تركيب الوحدات و يتم ربطها بالبلاطة الخرسانية أو الأعمدة.

أكثر تعقيدا من stick و أغلي منه سعرا.

غير شائع بعكس stick.

يتم تشييده في وقت أقل و يوفر كذلك في العمالة

- نظام الألواح:

- مصنعة من أجزاء مركبة (تم بناءه في المصنع) بالمسافة بين عمودين و بارتفاع الدور الواحد.

- يتم تثبيتها في أعمدة المنشأ أو البلاطات الخرسانية. و يفضل في الأعمدة لحدوث انحناء في منتصف البلاطات يؤثر علي النظام.

- نظرا لتركيبه في المصنع يعطي تحكم أكبر في الجودة عن تركيبه في الموقع, و أيضا سرعة في التركيب بأقل عدد من الوصلات  في الموقع ليتم تثبيته.

- غير شائع في استخدامه, و سعره أغلي من الوحدات

- البعض لا يفرق بين الوحدات والالواح. و لكن نظام الالواح يوجد به internal steel و هو ذات أهمية كبري حيث انه يساعد في حمل الحمل الزائد حيث انه يمكن أن يتم تصنيعه في المصنع من الخرسانة و به فتحات لتوافذ و يتم تركيبها في الموقع.

- نظام الوحدة و الفواصل

يطلق عيه أحياناً النظام نصف المجمع وهو خليط من نظامى اللصق و المجمع .

وهو مكون من إطارات فرعية  و زجاج مثبت  ويتم وصله باللصق فى الموقع

يتم تثبيت الفواصل mullion أولاً ثم بعده الإطارات المثبت بها الزجاج .

- Structural sealant glazing

لا يستخدم كثيرا لصعوبة تطبيقه و تغيره.

- النظام العنكبوتى

عبارة عن قطع معدنية تثبت على الحائط ثم يركب عليها ألواح الزجاج عن طريق شنابر الربط.

يستخدم هذا النظام عند الحاجة إلى واجهة خالية من الدعامات الرأسية والأفقية ، شفاف ومسطح .

يدعم جميع أنواع الزجاج سواء الفردية أو المعزولة .

- أسس تصميم الحوائط الستائرية

أهم محددات تصميم الحوائط السـتـائـرية

أولا :الأحمال

- الحمل الميت

- الحمل الحى

- حمل الرياح

- الأحمال الزلزالية

- الأحمال الحرارية

- حمل النسف

ثانيا: التسرب

- تسرب الهواء

- تسرب الحرارة

- تسرب المياة

- تسرب الطاقة الشمسية

ثالثا: التمدد و الإنكماش الحرارى

رابعا: الإنثناء

خامسا : مدى تحمل الإجهادات

أولا :الأحمال

- الحمل الميت :

هو الحمل الثابت للعناصر الإنشائية في المبنى ، ولا يتحمل الحائط الستائري الأحمال الميتة مباشرة ، لكن هبوط المنشأ والأحمال الزلزالية قد تؤدى إلى إنتقال الأحمال بشكل غير متساوى على وصلات التثبيت في الحائط الستائري مما يشكل خطراً على سلامة الوصلات .

- الحمل الحى :

هى الأحمال المتغيرة مثل أحمال الإستخدام و أحمال الرياح ، وأحمال الرياح هى التى تؤثر بشكل رئيسي على الحائط الستائري ولهذا يجب تعريض الحائط لإختبار تحمل أحمال الرياح سواء في المصنع أو بالتشغيل في الموقع كما يلي :

سماحية الحركة

تظهر التفصيلة فى أحدى وصلات حائط ستائرى حشوة ألواح من الحجر ، مسافات السماحية التى تسمح بالحركة فى الإتجاهات الثلاثة ، سواء بسبب الأحمال التى تسبب الإنحناء أو أحمال الرياح ، أو الأحمال التى تسبب حركة أفقية عند التركيب فقط .

لابد أن تسمح بحركة طفيفة ( 4 الى 5 مم

إختبارات التشغيل

تظهر الصورة إختبارات التشغيل ، حيث يتم بناء جزء تجريبى فى المصنع مماثل لما سيتم بناؤه ، وتعريضه لأقصى حمل رياح تم التصميم على أساسه ، كما يتم إختبار تسلل المياة فى نفس الموقع .

ثانيا: التسرب

- تسرب الحرارة  ( معالجة التسرب الحرارى )

لأن مكونات الحوائط الستائرية تتكون عادة من مواد عالية التوصيلية الحرارية فمن الواجب الإهتمام بوسائل العزل المختلفة

و يجب منع عملية تكثف بخار الماء على السطح الداخلى من الحائط الستائرى و ذلك باستخدام وحدات النوافذ ذات زجاج مزدوج أو الواح معدنية معزولة حراريا

هدف العزل حماية الأعضاء من أضرار التمدد و الإنكماش و المساعدة فى التأكد من انها الإستقرار الحرارى

- تسرب الهواء (  أسلوب معالجة تسرب الهواء  )

هو موانع توضع بين فلانجة العضو المعدنى و لوح الزجاج

- يجب تواجد موانع تسرب الهواء عند كل وحدة

- ان يعمل بكفاءة في النظام بأكمله

- ان تكون ممانعتها للهواء لا تتعدي الحد المطلوب .. وفقا للمعايير المحددة .

- تسرب المياة  (  مبدأ حاجز المياة  )

ينص مبدأ حاجز المياة على أن معادلة الضغط بين الوسط الخارجى والداخلى للحائط الستائرى ، يمنع من تسرب المياة من الخارج إلى الداخل .

ويتم هذا عن طريق وضع عنصر محكم فى المكان الذى يزيد فيه إحتمال تسرب المياه ، بحيث يعادل الضغط داخل تجويف العنصر المحكم ، الضغط الخارجى ، وبهذا تتلاشى القوة التى تحمل المياة على أن تتسرب داخل المبنى .

- طرق الربط المختلفة

التثبيت فى بلاطة خرسانية

التثبيت فى الكمرة

التثبيت فى

L Angel

- تفاصيل إنشائية   ( خلى بالك كل الاسكتشات للى جايه هتترسم على شفافات اوك )

- تغطية سطح الدروة

فى الحالات التى يحتاج فيها الحائط الستائرى ان يمتد فوق خط السقف لابد من أخذ فرق درجات الحرارة الزائد فى الإعتبار حيث يتعرض سطح المبنى لكمية أكبر من حرارة ضوء الشمس ( وبصورة عمودية ) ولهذا يجب أن تغلق الفتحة بين الحائط الستائرى و الدروة و تتصل بمانع الهواء على السطح ، وأن يوضع العزل بين الغطاء و مانع الهواء لمنع التكثف على السطح الداخلى .

- عند الأركان الداخلية والخارجية

- تفصيلتين لطريقة التثبيت على حوائط خارجية ذات زوايا

يظهر كيفية إختلاف صندوق الدعائم لموائمة الزاويا المنفرجة أو القائمة الخارجية

- تفصيلة إلتقاء الحائط الستائرى بالجلسة السفلية

يظهر فى التفصيلة طرق عزل التسرب الحرارى ، و موانع تسرب الهواء لداخل مكونات الحائط الستائرى لداخل المنشأ

- فاصل هبوط فى الحائط الستائرى

- مسقط افقى  للوحدات الحائطية مثبتة على الهيكل المعدنى للمنشأ

- عمليات التركيب

تظهر الصورة عمليات التركيب التقليدية لنظام اللصق ، ويظهر فيها تركيب ألواح الزجاج بعد أن تم الانتهاء من تثبيت القوائم والعوارض المعدنية فى الموقع .

تظهر الصورة عملية تركيب الألواح فى الموقع باستخدام رافعات التثبيت بسحب الهواء ، وهذا النوع من نظام الألواح و العلاقات

المراجع

- مواقع على الانترنت

m3mare.com

http://arch3dmax.blogspot.com

zagarch.com

- المكتبة

- زيارات ميدانية

- ابحاث سابقة