محــافـظـة بنــي ســــويـف

مديريـة الإسكان والمرافــق

القسم المدني

**********************

مقايسة تقديرية لزوم إنشاء وحدة بيطرية بقرية تلت-مركز الفشن

| البند | بيــــان الأعمـــــــــــــال | الوحـدة | الكميه | الفئــة |  | الإجمالي |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بالمتر المكعب حفر لأساسات المبنى وخلافه لجميع أنواع التربة وإلى أى عمق للوصول إلى الطبقة الصالحة للتأسيس ، وطبقاً للقطاعات المبينة بالرسومات وتقرير التربة ، والثمن يشمل إزالة أي أساسات أو عوائق متعارضة مع مكان المبنى وسند جوانب الحفر لحماية وسلامة المنشآت المجاورة ونزح المياه الجوفية إن وجدت وكذلك وزن ودق القاع ونقل الحفر والمخلفات إلى المقالب العمومية والبند مقاساً هندسياً طبقاً للأبعاد الأفقية للخرسانة العادية أو الإحلال إن وجد . ما جميعه بالمتر المكعب | م3 | 500 |  |  |  |  |
| 2/أ | بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة موردة من الخارج حول الأساسات داخل المبنى وخارجه على طبقات بسمك 25سم مع غمرها بالمياه والدمك الجيد ، والبند مقاساً هندسياً طبقاً للفراغ الذى يتم ملؤه من واقع صافى للمساحة المطلوب ردمها حسب المبين بالرسومات أو التعليمات المعطاه كتابياً للمقاول ، ولا يتم صرف المستحقات عن البند إلا بعد تقديم نتائج الإختبارات ( 3نقط إختبار / 100م2 ) والتحقق من نجاحها والوصول إلى 95% من أقصى كثافة جافة وعلى أن تتم هذه الإختبارات فى جهة حكومية معتمدة . مما جميعه بالمتر المكعب | م3 | 400 |  |  |  |  |
| 2/ب | بالمتر المكعب توريد وعمل تربة إحلال من الزلط النظيف المتدرج بسمك 0.75 متر مع الدمك الجيد | م3 | 175 |  |  |  |  |
|  | الإجمالي |  |  |  |  |  |  |
| البند | بيــــان الأعمـــــــــــــال | الوحـدة | الكميه | الفئــة |  | الإجمالي |  |
|  | ما قبله |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ثانياً : أعمال الخرسانة العادية : بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الأساسات للمبنى مكونة من 0.80م3 زلط +0.40م3 رمال + 250 كجم/سم2 ، والفئة تشمل جميع المواد والمصنعيات اللازمة لإنهاء الأعمال على الوجه الأكمل للتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والفئة تشمل أيضاً عزل الأجزاء الظاهرة من يطح الخرسانة بدهانه 3 أوجه من البيتومين المؤكسد . مما جميعه بالمتر المكعب | م3 | 32 |  |  |  |  |
| 4 | بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية لزوم دكة أرضيات الدور الأرضى أسفل الطبقة العازلة المحيطة بالمبنى بسمك 15سم بمونة مكونة من 0.80م3 زلط + 0.40م3 رمل + 250كجم أسمنت بورتلاندى عادى والثمن يشمل وزن سطحها على المنسوب المطلوب والفئة تشمل جميع المواد والمصنعيات . مما جميعه بالمتر المسطح | م2 | 145 |  |  |  |  |
| 5 | بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية لزوم دكة أرضيات الدور الأرضى أعلى الطبقة العازلة داخل المبنى فقط بسمك 10سم وبنفس مواصفات البند السابق .مما جميعه بالمتر المسطح | م2 | 90 |  |  |  |  |
|  | ثالثاً : أعمال الخرسانة المسلحة : أعمال الخرسانة المسلحة المذكورة فيما بعد تتكون من 0.80م3 زلط + 0.40م3 رمل + 350كجم أسمنت بورتلاندى عادى فى جميع العناصر الخرسانية والزلط من النوع المتدرج قياسه من 1-3سم ولا تقل المقاومة المميزة للخرسانة المسلحة عن 250كجم/سم2 لجميع العناصر وتنفذ طبقاً للرسومات الإنشائية والملاحظات الخاصة بها بما فى ذلك حديد التسليح وسلك الرباط والخرسانة والمصنعية والشدات ولا يسمح بالصب إلا بعد إعتماد المهندس المشرف للشدة والتسليح كتابياً ولا تفك الشدات إلا بعد مضى المدة المقررة ويجب خلط الخرسانة بواسطة الخلاطات الميكانيكية وتدمك بإستخدام الهزازات الميكانيكية مع عمل مكعبات إختبار جهد الكسر بمعدل 6 مكعبات لكل 50م3 صب أو 6 مكعبات لكل يوم صب إن قلت عن 50م3 ولا يتم صرف قيمة البند إلا بعد تقديم نتائج الإختبارات فى جهة حكومية معتمدة |  |  |  |  |  |  |
|  | الإجمالي |  |  |  |  |  |  |
| البند | بيــــان الأعمـــــــــــــال | الوحـدة | الكميه | الفئــة |  | الإجمالي |  |
|  | ما قبله |  |  |  |  |  |  |
| 6 | بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات للمبنى وتشمل القواعد المسلحة والميدات طبقاً للرسومات وأصول الصناعة ومحمل عليها عزل الرطوبة للأجزاء الظاهرة من سطح الخرسانة بثلاثة أوجه من البيتومين المؤكسد . مما جميعه بالمتر المكعب | م3 | 27 |  |  |  |  |
| 7 | بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة بمحتوى 350كجم من الأسمنت البوتلاندى العادى لكل متر مكعب لزوم الأسقف والكمرات والكوابيل والأعمدة للمبنى والسلالم زالأعتاب وذلك بالأسماك والقطاعات المبينة بالرسومات وطبقاً لأصول الصناعة ، ومحمل على البند عزل الرطوبة لأسطح الأعمدة الخرسانية أسفل منسوب أرضية الدور الأرضى بثلاثة أوجه من البيتومين المؤكسد . مما جميعه بالمتر المكعب | م3 | 50 |  |  |  |  |
|  | رابعاً : أعمال المبانـــى : يجب أن يكون البناء بإستخدام الطوب الطفلى المفرغ فى البناء فوق سطح الأرض ومن النوع الأسمنتى المصمت فى المبانى لزوم قصة الردم أسفل أرضية الدور وفى حوائط الحمامات والمطابخ بالأدوار المختلفة مع إعتماد العينة من الجهاز المشرف قبل التوريد ويلزم رش الطوب بالماء النظيف قبل البدء فى الإستخدام وتكون المبانى على القده والميزان ويكون البناء بمونة مكونة من 300 كجم أسمنت بورتلاندى عادى لكل متر مكعب |  |  |  |  |  |  |
| 8 | بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى من الطوب الأسمنتى المصمت لزوم قصة الردم أسفل أسفل أرضية الدور الأرضى للمبنى بسمك 25سم والفئة تشمل جميع المواد والمصنعيات اللازمة ، ومحمل علي البند دهان أسطح المبانى على الوجهين بثلاثة أوجه من البيتومين المؤكسد ووضع طبقة من البتومين المطبوخ أعلاها بسمك لا يقل عن 1.0سم ، ومحمل على البتد أيضاً عمل لياسة أسمنتية بسمك 2سم أعلا طبقة العزل من البيتومين المطبوخ . مما جميعه بالمتر المكعب | م3 | 30 |  |  |  |  |
|  | الإجمالي |  |  |  |  |  |  |
| البند | بيــــان الأعمـــــــــــــال | الوحـدة | الكميه | الفئــة |  | الإجمالي |  |
|  | ما قبله |  |  |  |  |  |  |
| 9 | بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى لزوم الحوائط بسمك 25سم فوق قصة الرد بالدور الأرضى والدور الأول فى المبنى على أن يكون الطوب المستخدم فى البناء من النوع الطفلى المفرغ والفئة تشمل جميع المواد والمصنعيات اللازمة لإنهاء الأعمال وطبقاً لأصول الصناعة . مما جميعه بالمتر المكعب | م3 | 25 |  |  |  |  |
| 10 | بالمتر المسطح توريد وعمل مبانى لزوم الحوائط بسمك 12سم فوق قصة الردم بالدور الأرضى والدور الأول والدراوى فى المبنى على أن يكون الطوب المستخدم فى البناء من النوع الأسمنتى المصمت فى حوائط الحمامات والمطابخ ومن النوع الطفلى المفرغ فى باقى الحوائط والفئة تشمل جميع المواد والمصنعيات اللازمة لإنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة . مما جميعه بالمتر المسطح | م2 | 350 |  |  |  |  |
| 11 | خامساً : أعمال الطبقة العازلة للرطوبة : بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة بأرضيات الدور الأرضى ( بين طبقتى الخرسانة العادية الواردة بالبنود 5& 6 ) وللسطح وللحمامات بالأدوار المختلفة مكونة من طبقتين من الخيش المقطرن والدهان بثلاثة أوجه بالبيتومين المؤكسد ( بواقع 2كجم/م2 ) مع عمل وزرة منها بالدراوى والحوائط لا يقل إرتفاعها عن 25سم من منسوب البلاطة بعد إستدارة الزوايا والأركان مع ‘دخال نهايتها بالحوائط والدراوى والمقاس حسب المسقط الأفقى دون علاوة نظير الوزرة أو الركوب لا يقل عن 10سم والفئة تشمل جميع الأعمال وطبقاً لأصول الصناعة . مما جميعه بالمتر المسطح | م2 | 175 |  |  |  |  |
|  | الإجمالي |  |  |  |  |  |  |
| البند | بيــــان الأعمـــــــــــــال | الوحـدة | الكميه | الفئــة |  | الإجمالي |  |
|  | ما قبله |  |  |  |  |  |  |
| 12 | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة من الفوم المضغوط بسمك 5سم للأسطح والفئة تشمل جميع المواد لإنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة مما جميعه بالمتر المسطح | م2 | 85 |  |  |  |  |
| 13 | سادساً : أعمال البياض والدهان بالمتر المسطح توريد وعمل بياض أسمنتى للحوائط الداخلية بسمك متوسط 2سم والفئة تشمل الطرطشة العمومية للحوائط بسمك 0.50سم بمونة مكونة من 450كجم أسمنت بورتلاندى عادى لكل متر مكعب رمل حرش نظيف وطبقة الظهارة بسمك 1.50سم بمونة الأسمنت البورتلاندى اعادى والرمل بنسبة 350كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل على أن تخدم بالمحارة جيداً لتعطى سطحاً مستوياً تماماً مع مراعات ما يلزم من بواج وأوتار للوزن الأفقى والرأسى والفئة تشمل جميع المواد والمصنعيات وكل ما يلزم لإنهاء الأعمال وطبقاً لأصول الصناعة والبند الصافى بدون فتحات . مما جميعه بالمتر المسطح | م2 | 600 |  |  |  |  |
| 14 | بالمتر المسطح توريد وعمل بياض أسمنتى شرح البند السابق لزوم الأسقف بسمك نتوسط 1.5سم . مما جميعه بالمتر المسطح | م2 | 170 |  |  |  |  |
| 15 | بالمتر المسطح توريد وعمل بياض فطيسة أو طرطشة أسمنتية للواجهات الخارجية والمناور الداخلية وفراغ السلم والبلكونات من الداخل على أن يعمل من ثلاث طبقات الأولى منها عبارة عن طرطشة عمومية للحوائط بسمك 0.50سم بمونة مكونة من 450كجم أسمنت بورتلاندى عادى لكل متر مكعب رمل حرش نظيف و الطبقة الثانية بطانة من الأسمنت والجير والرمل بنسبة 1 : 2 : 6 والطبقة الثالثة ضهارة بسمك لا يقل عن 0.2سم من الأسمنت الأبيض ومسحوق الحجر والبودرة الناعم باللون المطلوب مع خدمة السطح النهائى للبياض جيداً ويتم إعتماد العينةقبل بداية الأعمال مع إضافة الأكاسيد باللون المطلوب ومحمل على البند وعمل أسفال بالواجهات بإرتفاع 1.00 متر أو طبقاً للرسومات ويزيد السمك فيها عن الحوائط أعلاها بما لا يقل عت 1سم وكل ما يلزم لنهو العمل والبند صافى بدون فتحات . مما جميعه بالمتر المسطح | م2 | 375 |  |  |  |  |
|  | الإجمالي |  |  |  |  |  |  |
| البند | بيــــان الأعمـــــــــــــال | الوحـدة | الكميه | الفئــة |  | الإجمالي |  |
|  | ما قبله |  |  |  |  |  |  |
| 17 | بالمتر الطولى توريد وعمل وزرات أسمنتية لزوم السلم والفراغات الداخلية بإرتفاع 15سم بسمك متوسط 3سم بنةنة مكونة من 350كجم أسمنت بورتلاندى عادى لكل متر مكعب رمل نظيف ويتم إنهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة ومحمل على البند الدهانات من الزيت مثل البند رقم ( 19 ) . مما جميعه بالمتر الطولى | م . ط | 140 |  |  |  |  |
| 18 | بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات من البلاستيك لا يتأثر بالماء وباللون المطلوب لزوم الأسقف والحوائط لجميع الفراغات ما عدا الحمامات والمطابخ على أن يتم عمل عدد ( 2 ) سكينة معجون ووجه تحضيرى وعدد ( 3 ) أوجه بلاستيك والسعر يشمل المعجون والصنفرة وجميع المواد والمصنعيات اللازمة لإتهاء الأعمال طبقاً لأصول الصناعة مع ضرورة إعتماد الخامات من الجهاز المشرف قبل الشروع فى التنفيذ . مما جميعه بالمتر المسطح | م2 | 675 |  |  |  |  |
| 19 | بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات من الزيت لزوم أسقف والحوائط بالحمامات والمطابخ والعمليات على أن يتم عمل عدد ( 2 ) سكينة معجون ووجه تحضيرى وعدد ( 3 ) أوجه زيت باللون المطلوب . مما جميعه بالمتر المسطح | م2 | 95 |  |  |  |  |
| 20 | سابعًا : أعمال الأرضيات والتكسيات :- بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزيكو حصوة ألبستر بني سويف ألي الصنع مقاس 30× 30×3سم لزوم جميع الفراغات والمداخل وبسطات السلم على أن يتم التركيب بمونة من 300 كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل نظيف حرش والسقية بلباني الأسمنت الأبيض والفئة تشمل كافة المواد والمصنعيات اللازمة للتركيب والرمل للحصول على المناسيب والميول المطلوبة والتركيب طبقا لأصول الصناعة ويلزم اعتماد العينة من المهندس المشرف قبل التوريد والتركيب. مما جميعه بالمتر المسطح | م2 | 120 |  |  |  |  |
|  | الإجمالي |  |  |  |  |  |  |
| البند | بيــــان الأعمـــــــــــــال | الوحـدة | الكميه | الفئــة |  | الإجمالي |  |
|  | ما قبله |  |  |  |  |  |  |
| 21 | بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط أسمنتي مقاس 20×20×2سم لسطح الدور الأول علوي مع عمل وزرة من البلاط وتكون مائلة على دورة السطح بزاوية 530 مع الرأسي والسعر شامل المواد والمصنعيات والرمل للحصول على الميول المطلوبة (لا يقل سمك الرمل عند المزراب عن 3سم وبالمنتصف عن 7سم ولا يقل الميل في جميع الأحوال عن 1%) والمونة مثل البند عالية والسقية. مما جميعه بالمتر المسطح | م2 | 85 |  |  |  |  |
| 22 | بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك لزوم أرضيات الحمامات والمطابخ مقاس 30× 30سم ولا يقل السمك عن 8مم من أجود الأنواع فرز أول باللون المطلوب والسعر شامل المواد والمصنعيات والرمل للحصول على الميول المطلوبة والمونة والسقية مثل البند عالية. مما جميعه بالمتر المسطح | م2 | 12 |  |  |  |  |
| 23 | بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك لزوم حوائط الحمامات والمطابخ مقاس 20× 30سم ولا يقل السمك عن 6مم من أجود الأنواع فرز أول باللون المطلوب والسعر شامل المواد والمصنعيات والمونة والسقية مثل البند عالية. مما جميعه بالمتر المسطح | م2 | 50 |  |  |  |  |
| 24 | بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط أرصفة أسمنتي مخطط من أجود الأنواع وباللون المطلوب مقاس30× 30× 3سم لزوم الرصيف المحيط بالمبنى والسعر شامل المواد والمصنعيات والرمل بسمك متوسط 7سم أسفل البلاط والمونة والسقية مثل البند عالية. مما جميعه بالمتر المسطح | م2 | 60 |  |  |  |  |
| 25 | بالمتر الطولي توريد وتركيب بردورة للأرصفة كبس آلي من الخرسانة العادية قطاع 15 × 30× 50سم للأرصفة والسعر محمل عليه الحفر والتركيب والخرسانة العادية أسفلها بسمك 15سم وبعرض يزيد عن عرض البردورات من أسفل بمقدار 5سم من كل جانب ومحمل أيضا الدهانات بالزيت مثل البند رقم (19) وكل ما يلزم لنهو الأعمال حسب أصول الصناعة. مما جميعه بالمتر الطولي | م. ط | 50 |  |  |  |  |
|  | الإجمالي |  |  |  |  |  |  |
| البند | بيــــان الأعمـــــــــــــال | الوحـدة | الكميه | الفئــة |  | الإجمالي |  |
|  | ما قبله |  |  |  |  |  |  |
| 26 | بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك سورناجا مقاس 20× 20×2 سم لزوم أرضيات العمليات والسعر شامل المواد والمصنعيات والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لإنهاء البند طبقا لأصول الصناعة. مما جميعه بالمتر المسطح | م2 | 20 |  |  |  |  |
| 27 | ثامنًا : أعمال كسوة السلالم :- بالمتر الطولي ـ درج موزايكو من حصوة الألبستر لزوم درج السلالم على أن يتم التركيب بمونة 300كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل نظيف والسقية بلباني الأسمنت الأبيض والفئة عاليه كافة المواد والمصنعيات اللازمة لتركيب والرمل للحصول على المناسيب المطلوبة والتركيب طبقا لأصول الصناعة وتسليح الدرج عبارة عن (3 أسياخ قطر 13 مم وكانات بقطر 8مم وعددهم 7 كانات في المتر الطولي). مما جميعه بالمتر الطولي | م. ط | 70 |  |  |  |  |
| 28 | تاسعا : أعمال تكميلية :- بالمقطوعية توريد وتركيب زناقة عبارة عن مواسير حديد مجلفن قطر4 بوصة طبقا للأبعاد والمواصفات التي تحددها الجهة المالكة ومحمل على البند توريد وعمل خرسانة مسلحة الأرضيات بسمك 50 سم اسفلها خرسانة عادية سمك 30سم نفس مواسفات الخرسانة العادية والمسلحة للأساسات. مما جميعه بالمقطوعية | مقطوعية | واحد |  |  |  |  |
| 29 | بالمتر الطولي عمل الأسوار المحيطة بالموقع العام والسعر يشمل أعمال الحفر مع نقل ناتج الحفر للمقالب العمومية والإحلال من الزلط النظيف المتدرج طبقا لتقرير التربة والقواعد من الخرسانة العادية والقواعد والميدات والأعمدة والطبانات من الخرسانة المسلحة طبقا للقطاعات الموضحة بالرسومات والردم حول الأساسات برمال نظيفة متدرجة ويشمل البند أيضا المباني بسمك 25سم من الطوب الأسمنتي أسفل سطح الأرض بالموقع العام وبسمك 25سم من الطوب الطفلي المفرغ بإرتفاع 90سم أعلى منسوب سطح الأرض بالموقع العام ثم مباني بسمك 12سم حتى الطبانات والبياض والطرطشة من الجهتين على أن تكون الأعمال بنفس مواصفات البنود المرادفة للمبنى الرئيسي. مما جميعه بالمتر الطولي | متر طولي | 8.5 |  |  |  |  |
|  | الإجمالي |  |  |  |  |  |  |
| البند | بيــــان الأعمـــــــــــــال | الوحـدة | الكميه | الفئــة |  | الإجمالي |  |
|  | ما قبله |  |  |  |  |  |  |
| 30 | عاشرًا : أعمال النجارة :- مواصفات خاصة بأعمال النجارة : - جميع قطاعات الرؤوس والقوائم من خشب الموسكي تام الجفاف خالي من العقد الخشبية ما لم يذكر خلاف ذلك، وتعتمد العينة قبل التوريد. - جميع الحشوات من الخشب الموسكي سمك 16مم. - القطاعات الخشبية المستخدمة في الرؤوس العليا والمتوسطة والقوائم مقاس 2× 4 بوصة. - القطاعات الخشبية المستخدمة في الرؤوس السفلي والعلوية مقاس 2× 8 بوصة ما عدا أبواب دورات المياه يستخدم فيها رؤوس قطاع 2× 6 بوصة. - تستخدم أكر وكوالين ومقابض وشناكل وترابيس ومفصلات حديد وكافة الخردوات من أجود الأنواع وتعتمد من المهندس المشرف قبل التركيب. - الأبلكاش المستخدم زان بسمك 4مم. - يتم تجميع الأبواب بطريقة النقر واللسان والمسامير الخشبية وطبقا لأصول الصناعة. - جميع الحلوق من خشب الموسكي تام الجفاف خالي من العقد الخشبية قطاع 2×6 بوصة. - يتم تثبيت الحلوق بواسطة كانات حديد بطول لا يقل عن 15سم ويحبش عليها بمونة الأسمنت والرمل طبقًا لأصول الصناعة. - البرور المستخدمة قطاع 3 × 0.75 بوصة من الخشب الموسكي. - ربع العامود المستخدم قطاع 0.75 × 0.75 بوصة من الخشب الموسكي. - ورق الشيش قطاع 10× 40مم من خشب الموسكي. - الدهانات اللازمة من اللاكيه والخردوات والزجاج وقطاعات الحلوق وكافة ما يلزم جميع بنود النجارة. - الزجاج المستخدم في أعمال النجارة من النوع المصنفر بسمك 3مم ما لم يذكر خلاف ذلك. - محمل على بنود أعمال النجارة توريد وعمل حديد على جميع شبابيك الدور الأرضي عبارة عن مصبغات بقطاع 0.50 × 0.50 بوصة قوائم كل 15سم على إطار خارجي بمقاس 1 × 3سم مع الدهان. - ضلف أبوب دورات المياه ترتفع عن الأرض بمقدار 20سم. |  |  |  |  |  |  |
|  | الإجمالي |  |  |  |  |  |  |
| البند | بيــــان الأعمـــــــــــــال | الوحـدة | الكميه | الفئــة |  | الإجمالي |  |
|  | ما قبله |  |  |  |  |  |  |
| 31 | بالعدد توريد وتركيب شباك خشب موسكي بنموذج (ش1) طبقًا للرسومات مكون من ضلفتين شيش وضلفتين زجاج بمقاس 1.20 × 1.20 متر والفئة تشمل توريد وتركيب البرور والحلوق والخردوات من مفصلات حديد ومقابض وكوالين من أجود الأنواع والدهانات من اللاكيه مع نهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية المذكورة عالية. مما جميعه بالعدد | عدد | 12 |  |  |  |  |
| 32 | بالعدد توريد وتركيب شباك خشب موسكي نموذج (ش2) مقاس 0.75 × 0.75 متر للحمامات والمطابخ مكون من ضلفة واحدة شيش وزجاج والفئة تشمل توريد وتركيب البرور والحلوق اللازمة والمفصلات والمقابض والكوالين من أجود الأنواع والدهانات من اللاكيه ونهو الأعمال طبقا لأًول الصناعة والمواصفات الفنية المذكورة عاليه. مما جميعه بالعدد | عدد | 3 |  |  |  |  |
| 33 | بالعدد توريد وتركيب باب حشو من الخشب الموسكي نموذج (ب1) بمقاس 1.20 × 2.20 متر طبقا للرسومات مكون من ضلفة واحدة والفئة تشمل توريد وتركيب البرور والحلوق اللازمة والمفصلات من الحديد والمقابض والكوالين من أجود الأنواع والدهانات من اللاكيه مع نهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية المذكورة عاليه. مما جميعه بالعدد | عدد | 2 |  |  |  |  |
| 34 | بالعدد توريد وتركيب باب حشو من قطاعات خشب الموسكي بنظارة زجاج نموذج (ب2) مقاس 1.00 × 2.20 متر طبقا للرسومات مكون من ضلفة واحدة والسعر شامل توريد وتركيب الحلوق والبرور والمقابض والكوالين والمفصلات من الحديد من أجود الأنواع والمعتمدة من المهندس المشرف والدهانات من اللاكيه مع نهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية المذكورة عاليه. مما جميعه بالعدد | عدد | 8 |  |  |  |  |
|  | الإجمالي |  |  |  |  |  |  |
| البند | بيــــان الأعمـــــــــــــال | الوحـدة | الكميه | الفئــة |  | الإجمالي |  |
|  | ما قبله |  |  |  |  |  |  |
| 35 | بالعدد توريد وتركيب باب خشب من قطاعات خشب الموسكي تجليد أبلاكاج لزوم البلوكونات طبقا للرسومات نموذج (ب3) مقاس 0.90 × 2.2متر مكون من ضلفة واحدة والسعر شامل توريد وتركيب الحلوق والبرور والكوالين والمفصلات من الحديد من أجود الأنواع والمعتمدة من المهندس المشرف والدهانات من اللاكيه مع نهو الأعمال طبقًا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية المذكورة عاليه. مما جميعه بالعدد | عدد | 2 |  |  |  |  |
|  | توريد وتركيب باب حشو من قطاع خشب الموسكى بنظارة زجاج نموذج ( ب 4 ) مقاس 0.875×2.20مطبقا للرسومات مكون من ضلفة واحدة والسعر شامل توريد وتركيب الحلوق والبروز والمقبض والكوالين والمفصلات من الحديد من اجود الانواع والمعتمدة من المهندس المشرف والدهانات من اللاكية مع نهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية المذكورة عالية 0 " مما جميعه بالعدد " | بالعدد | 2 |  |  |  |  |
|  | توريد وتركيب باب من الصاج المجلفن لزوم العمليات طبقا للرسومات نموذج ( ب 5 ) مقاس 3.80×3.00 م والسعر شامل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لانهاء البند على اكمل وجه 0 " مما جميعه بالمقطوعية " | مقطوعية | 1 |  |  |  |  |
|  | حادي عشر :ـ اعمال حديد الكريتال ::ـ بالكيلو جرام توريد وتركيب الأبواب الرئيسية من الحديد المشغول للمبنى وعلي السور الخارجي بالمكان الذي يحدده الجهاز المشرف والجهة المالكة علي ان يتم عمل رسومات تنفيذية للأبواب واعتمادها من الجهاز المشرف والجهة المالكة قبل الشروع في التنفيذ 0 ومحمل علي البند اعمال التثبيت وكل ما يلزم والدهانات من الزيت باللون المطلوب عي ان يتم عمل عدد ( 3 ) اوجه من البرايمر قبل اعمال الدهانات ومحمل علي البند ايضا توريد حديد مسلح سمك 6ملي بالباب الرئيسي 0 " مما جميعه بالكيلو جرام " | كجم |  |  |  |  |  |
|  | الإجمالي |  |  |  |  |  |  |
| البند | بيــــان الأعمـــــــــــــال | الوحـدة | الكميه | الفئــة |  | الإجمالي |  |
|  | ما قبله |  |  |  |  |  |  |
|  | ثاني عشر :ـ الاعمال الصحية ::ـ - الاسعار تشمل التوريد والتركيب واجراء التجارب والاختبارات اللازمة للتأكد من كفاءة وصلاحية كافة ما يتم تنفيذه من اعمال 0 - يراعي في جميع الاحوال وعلي مسئولية المقاول ضرورة اعتماد كافة العينات لحميع الاعمال من الجهاز المشرف قبل التوريد والتركيب 0 - جميع المشتركات والكيعان الخاصة بصرف الاعمال الصحية ومياه الامطار تكون بباب كشف لتسهيل اعمال الصيانة 0 - جميع الاعمال الصحية محمل عليها الصرف والتغذية داخل الدورات حتى اقرب عمود تغذية او صرف - جميع الاجهزة الصينى فرز اول من اجود الانواع وباللون المطلوب 0 - جميع النواكل (خلاطات – محابس) من اجود الانواع |  |  |  |  |  |  |
|  | توريد وتركيب حوض ستانلس ستيل لزوم غسيل الاوانى طبقا للعينة المعتمدة مكون من عين واحدة وصفاية واحدة ومقاس 80×40سم وعمق 18 سم من الصلب الغير قابل للصدأ من سبيكة 8/18 كروم ونيكل والسعر يشمل الاتى:ـ - طابق من النحاس المطلي كرو قطر 2" و بأعلاه شفة وجلبة مقلوظة بما في ذلك صامولة الرباط وطبة من المطاط الاسود بقطر 50مم موصلة بسلسلة من النحاس المطلي كروم 0 - سيفون من النحاس قطر 50مم بسمك لا يقل عن 2مم له جلبه وراكور ومقدار العازل المائي لا يقل عن 5سم من طراز كباية والكل مطلي بالكروم ويلحم بالقصدير مع مواسير الرصاص 0 - كابولي من مواسير حديد مجلفن قطر 19مم علي المحيط ويثبت في الحائط بمونة الاسمنت والرمل نسبة 1:1 مع الدهانات وجهين سلاقون وثلاث اوجة ببوية الزيت 0 - حنفية بلية من اجود الانواع 0 - ماسورة الصرف من الرصاص قطر 50/60مم الواصل من سيفون الحوض وحتى عامود الصرف الخارجي ويدهن المداد ثلاث اوجه بيتومين ويلف لفتين من الخيش المقطرن مع ماسورة الرصاص وتلحم مع عامود الزهر بالرصاص 0 - مواسير التغذية بارد بقطر 2/1" من الحديد المجلفن المدهون وجهين سرقون وثلاث اوجه ببوية الزين باللون المطلوب وتلف بالشريط العزل الخاص بالمواسير الحديد ذلك حتى اقرب خط تغذية رئيسي والسعر يشمل جميع ما يلزم من محابس ومشتركات وجلب وراكورات وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة 0 " مما جميعه بالعدد " | بالعدد | 2 |  |  |  |  |
|  | الإجمالي |  |  |  |  |  |  |
| البند | بيــــان الأعمـــــــــــــال | الوحـدة | الكميه | الفئــة |  | الإجمالي |  |
|  | ما قبله |  |  |  |  |  |  |
|  | توريد وتركيب مرحاض افرنجي كامل بجميع المشتملات والتوصيلات من اجود الانواع المعتمدة من الجهاز المشرف وباللون المطلوب 0 " مما جميعه بالعدد " | بالعدد | 2 |  |  |  |  |
|  | توريد وتركيب جرجوري زهر لصرف مياه الامطار بالسطح قطر 3" ومحمل علي البند اعمال التكسير والتقطيب والتحبيش والتثبيت بمونة الاسمنت ويكون الجرجوري بمصفاة افقية ورأسية من الزهر ويركب فوق اعمدة صرف مياه المطر مباشرة من السطح مع نهو العمل طبقا لاصول الصناعة 0 " مما جميعه بالعدد " | بالعدد | 2 |  |  |  |  |
|  | بالمتر الطولي توريد وتركيب اعمدة العمل من مواسير 4" بلاستيك الشريف 0 " مما جميعه بالمتر الطولي " | م/ط | 12 |  |  |  |  |
|  | بالمتر الطولي توريد وتركيب اعمدة الصرف من مواسير 3" بلاستيك الشريف 0 " مما جميعه بالمتر الطولي " | م/ط | 12 |  |  |  |  |
|  | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صاعدة بلاستيك قطر 2" لزوم اعمدة التهوية المتصلة بمخارج تهوية الاجهزة الصحية حتى اعلي الدور الاخير 0 " مما جميعه بالمتر الطولي " | م/ط | 10 |  |  |  |  |
|  | توريد وبناء غرفة تفتيش بأبعاد 60×60 بالعمق المطلوب طبقا للمناسب لزوم الصرف وتبنى الغرفة بالطوب الاسمنتي المصمت بسمك 25سم حتى عمق 1.00متر وبسمك 37.5 اذا زاد العمق عن ذلك بمونة مكونه من 350كجم اسمنت للمتر المكعب من الرمل فوق فرشة من الخرسانة العادية ابعادها 110×110×30سم تتكون من .080م3 زلط +0.40م3 رمل +250كجم اسمنت بورتلاندي عادي والسعر يشمل عمل بياض محارة للغرفة من الداخل بسمك 2سم لف الزوايا والاركان مع عمل مجاري القاع بخرسانة عادية وكذلك توريد وتركيب وعمل غطاء وحلق من الخرسانة المسلحة 0 ومحمل علي البند اعمال الحفر وصلب الجوانب ونزح المياه اذا لزم الامر مع دهان الغطاء من الداخل والخارج بالبيتومين المؤكسد الساخن قبل التركيب 0 والغطاء الخرسانى بمقاس 80×80سم وبسمك 10سم وتسليح سفلي عدد 5 أسياخ قطر12مم في كل اتجاه ومزود بعدد 2 حلقة دائرية منحركة بقطر 12مم علي الاقل اما الحلق فهو علي شكل حرف L يكون الجزء العلوي منه بعرض 12سم سمك 10 يرتكز علي جزء سفلي بعرض الحائط وبسمك 10سم ويتم تسليح الحلق بعدد 8 أسياخ قطر 10مم 3 أسياخ سفلية وعدد 3 أسياخ في المنتصف وعدد 2 سيخ علوي بالاضافة الي كانات بقطر 8 مم و لايقل عددها عن 5 كانات لكل متر طولي " مما جميعه بالعدد " | مقطوعية | 4 |  |  |  |  |
|  | الإجمالي |  |  |  |  |  |  |
| البند | بيــــان الأعمـــــــــــــال | الوحـدة | الكميه | الفئــة |  | الإجمالي |  |
|  | ما قبله |  |  |  |  |  |  |
|  | توريد وتركيب مواسير بلاستيك من البولي فينيل pvc قطر 160مم والخاصة بالصر تحت الارض وعلي ان تكون من انتاج شركة اوسلون او PPP او مصر النمسا او ما يماثلها من اجود الانواع والبند يشمل الحفر والردم وعمل فرشة من الخرسانة العادية بسمك لا يقل عن 20سم وبنفس مواصفات الخرسانة العادية للاساسات 0 " مما جميعه بالمتر الطولي " | م/ط | 20 |  |  |  |  |
|  | توريد وتركيب جاليتراب من pvc مخرجه 4" يركب علي فرشة خرسانية ويبنى حوله بالطوب الاسمنتى بسمك نصف طوبة ويركب له غطاء من الزهر وذلك لصرف الاحواض والبانيوهات وسيفونات الارضية مع اعتماد العينة قبل التوريد مع نهو العمل علي الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة 0 ومحمل علي البند مداد الصرف من pvc قطر4" حتى غرفة التفتيش 0 " مما جميعه بالعدد " | بالعدد | 2 |  |  |  |  |
|  | توريد وعمل غرفة عداد المياه ومحبس بمقاس 0.90×0.90×1.20م بمبانى سمك طوبة ونصف علي فرشة عادية 1.20×1.20×.300 بنفس نسب الخرسانة العادية ويحمل عليها المحابس 2" وغطاء صاج بقلاو مم كامل بالحلق. " مما جميعه بالعدد " | بالعدد | 1 |  |  |  |  |
| 11 | بالمتر الطولي ـ توريد وتركيب مواسير تغذية المياه الرئيسية من الحديد المجلفن بقطر 2 بوصة وتشمل جميع قطع الاتصال من الحديد المجلفن وتوصل بدهان السن المقلوظ ببوية السلاقون واللف بشعر الكتان ثم الدهان ببوية السلاقون مرة أخرى لحماية السن المقلوظ سواء للمواسير أو القطع وكذلك دهانها وجهين بيتومين مؤكسد ولفها بالخيش المقطرن وتختبر على ضغط 12 بار لمدة نصف ساعة دون ظهور أي رشح والسعر يشمل الحفر والردم وتركب على عمق مناسب وعمل كل من يلزم لنهو العمل على الوجه الأكمل طبقًا أصول الصناعة. مما جميعه بالمتر الطولي | م. ط | 40 |  |  |  |  |
|  | الإجمالي |  |  |  |  |  |  |
| البند | بيــــان الأعمـــــــــــــال | الوحـدة | الكميه | الفئــة |  | الإجمالي |  |
|  | ما قبله |  |  |  |  |  |  |
| 12 | بالمتر الطولي ـ توريد وتركبي مواسير تغذية المياه من الحديد المجلفن شرح البند السابق ولكن بقطر (1) بوصة. مما جميعه بالمتر الطولي | م. ط | 35 |  |  |  |  |
| 13 | بالعدد ـ توريد وتركيب محبس بلاستيك طراز بالأقطار الآتية :- - قطر 2 بوصة - قطر 1 بوصة | م.ط م.ط | 1 2 |  |  |  |  |
| 14 | بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي صيني مقاس 58 سم باللون المطلوب والسعر يشمل جميع توصيلات التغذية بالمياه والصرف حتى أٌرب عمود تغذية أو صرف أو جاليتراب بالدور الأرضي والخلاطات من أجود الأنواع وجميع المشتملات والسيفون من النيكل مع نهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة. مما جميعه بالعدد | عدد | 2 |  |  |  |  |
| 15 | بالعدد توريد وتركيب سيفون أرضية من الزهر مقاس 4/3 بوصة سمك 4مم مطلي من الداخل والخارج والغطاء مربع الشكل مقاس 25× 35 سم والسعر يشمل عمل الوصلات والمشتملات والصرف حتى أقرب عمود صرف أو جاليتراب. مما جميعه بالعدد | عدد | 3 |  |  |  |  |
| 16 | بالمقطوعية توريد وتركيب عداد مياه 1.50 بوصه مما جميعه بالمقطوعية | مقطوعية | 1 |  |  |  |  |
| 17 | بالمقطوعية عمل خزان تحليل 3 شقات طبقا لمواصفات قائمة وزارة الإسكان ومحمل عليه غرفتي المدخل وعلى أن يتم البناء بالطوب الأسمنتي المصمت. مما جميعه بالمقطوعية | مقطوعية | 1 |  |  |  |  |
|  | الإجمالي |  |  |  |  |  |  |
| البند | بيــــان الأعمـــــــــــــال | الوحـدة | الكميه | الفئــة |  | الإجمالي |  |
|  | ما قبله |  |  |  |  |  |  |
| 18 | بالمقطوعية توريد وعمل خزان تجميع كالآتي :- - حفر 3.05 × 11.05 × 2.90 متر (عرض × طول × عمق). - فرشة خرسانة عادية 3.05×11.05×0.4 متر بمونة 0.80 م3 زلط + 0.40 رمل م3 +250كجم اسمنت مقاوم للكبريتات. - قميص مباني بسمك نصف طوبة من الطوب الأسمنتي المصمت. - حوائط الداير الخارجي بسمك 1.50 طوبة من الطوب الأسمنتي المصمت تنفذ داخل العزل والقميص الخارجي. - عزل الأرضية أعلى الخرسانة العادة وبين قميص المباني وحوائط الداير الخارجي بطبقتين من الخيش المقطرن + 3 طبقات من البيتومين المؤكسد الساخن. - سقف من الخرسانة المسلحة بسمك 20سم وبتسليح سفلي (5) أسياخ قطر 12مم لكل متر مع عمل (2) فتحة بالسقف مقاس 60× 60سم بغطاء مزدوج من الزهر يزن 90 كجم ويتم عمل كمرات (مخدات) أسفل البلاطة بقطاع 50× 20 سم (عرض ×ارتفاع) بتسليح سفلي ومثه علوي (3) أسياخ قطر 12مم وعدد (5) كانات قطر 80مم لكل متر طولي. - بياض داخلي أسمنتي مانع للرشح سمك 2سم للحوائط والسقف. مما جميعه بالمقطوعية | مقطوعية | 1 |  |  |  |  |
| ك1 | ثالث عشر : الأعمال الكهربائية :- 1- جميع المفاتيح والبرايز من النوع الماجيك. 2- السلك من النحاس المعزول من إنتاج شركة الكابلات المصرية أو السويدي أو ما يماثله من أجود الأنواع. 3- جميع المواسير المستخدمة من نوع الشريف والخراطيم من نوع علاء الدين أو ما يماثله من أجود الأنواع. 4- يجب تمييز أسلام الصاعد الكهربائي وأيضا سلك الأرضي بألوان مختلفة. 5- يتم تركيب جميع العدادات بمدخل العمارة لحساب استهلاك التيار الكهربائي وجميع التوصيلات داخل العمارة من النحاس. |  |  |  |  |  |  |
|  | الإجمالي |  |  |  |  |  |  |
| البند | بيــــان الأعمـــــــــــــال | الوحـدة | الكميه | الفئــة |  | الإجمالي |  |
|  | ما قبله |  |  |  |  |  |  |
| ك2 | بالعدد توريد وتركيب مخرج دائرة فرعية للمبة واحدة من أسلاك نحاسية معزولة من النوع المعتمدة بقطاع (2×2مم2) داخل ماسورة بلاستيك (PVC) 16مم من النوع المعتمد ومحمل عليها ما يخصها من الدائرة العامة 2× 3مم2 داخل ما سورة (PVC) 16مم والدائرة شاملة المفتاح البتشينو والعلب واللقم والشاسيه وكل ما يلزم لإنهاء البند مما جميعه بالعدد | عدد | 20 |  |  |  |  |
| ك3 | بالعدد توريد وتركيب مخرج دائرة فرعية 2لمبة شرح البند السابق. مما جميعه بالعدد | عدد | 20 |  |  |  |  |
| ك4 | بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لتغذية مأخذ كهربي (بريزة عادية) من أسلاك 2×2مم2 داخل ماسورة (PVC) 16 مم2 ودائرتها العامة 2 × 3مم2 داخل ماسورة (PVC) والدائرة شاملة البريزة بسعة 16 أمبير ـ 250 فولت والعلب واللقم والشاسيه وكل ما يلزم لإنهاء البند. مما جميعه بالعدد | عدد | 15 |  |  |  |  |
| ك5 | بالعدد توريد وتركيب مخرج دائرة فرعية لمروعة شرح البند السابق. ويشمل البند الجنش الحديد والمفتاح الماجيك. مما جميعه بالعدد | عدد | 10 |  |  |  |  |
| ك6 | بالعدد توريد وتركيب دائرة مأخذ كهربي (بريزة قوى) من المخرج وحتى لوحة توزيع المبنى بأسلاك نحاسية 2 × 4مم2 داخل ماسورة (PVC) بلاستيك 20مم والدائرة شاملة بريزة القوى بسعة 25 أمبير – 250 فولت وكل ما يلزم لإنهاء البند طبقًا لأصول الصناعة ويمثل البند عالية. مما جميعه بالعدد | عدد | 4 |  |  |  |  |
| ك7 | بالعدد توريد وتركيب جرس للباب ومن أسلاك نحاسية 2×2مم2 داخل ماسورة (PVC) 16مم وأما دائرتها العامة فمن أسلاك 2× 3مم2 والدائرة شاملة مما جميعه بما فيها زر الجرس من النوع الغاطس. مما جميعه بالعدد | عدد | 2 |  |  |  |  |
|  | الإجمالي |  |  |  |  |  |  |
| البند | بيــــان الأعمـــــــــــــال | الوحـدة | الكميه | الفئــة |  | الإجمالي |  |
|  | ما قبله |  |  |  |  |  |  |
| ك8 | بالعدد توريد وتركيب مخرج تليفون من أسلاك نحاسية 2× 0.6مم2 داخل ماسورة (PVC) 16 مم والدائرة شاملة مما جميعه بما فيها البريزة. مما جميعه بالعدد | عدد | 10 |  |  |  |  |
| ك9 | بالعدد توريد وتركيب وحدة إضاءة فلورية عبارة عن 2 لمبة مقاس 120سم ـ 40وات وعلى أن تكون لمبة إضاءة لها الترانس الخاص بها والبند شامل. مما جميعه بالعدد | عدد | 20 |  |  |  |  |
| ك10 | بالعدد توريد وتركيب وحدة إضاءة فلوريه عبارة عن 3 لمبة شرح البند السابق. مما جميعه بالعدد | عدد | 6 |  |  |  |  |
| ك11 | بالعدد توريد وتركيب وحدة عين البقرة ولمبة 60 وات مما جميعه بالعدد | عدد | 12 |  |  |  |  |
| ك12 | بالعدد توريد وتركيب دائرة لتغذية مخارج إنارة السلم والتي تضاء دفعة واحدة وتمتد من الدور الأرضي وحتى السطح والدوائر الفرعية بأسلاك نحاسية معزولة 2×2مم2 ودائرتها العامة 2×3مم2 داخل مواسير بلاستيك (PVC) 16مم وينتهي كل مخرج ببلفونيرة ويشتمل البند على ماسك البلفونيرة وقاعدتها والتي تكون من الألمونيوم اللامع أو الصاج المؤكسد وجلوب البلفونيرة من أجود الأنواع مقاس 20× 20سم (مربعة الشكل) وبداخلها لمبة 100 وات. والبند يشمل عدد (3) بلافونيرة بالإضافة إلى عدد (2) أزرار تحكم. مما جميعه بالعدد | عدد | 1 |  |  |  |  |
| ك13 | بالعدد توريد وتركيب وحدة إضاءة عبارة عن جلوب 20× 20سم ولمبة 60 وات. مما جميعه بالعدد | عدد | 6 |  |  |  |  |
| ك14 | بالمتر الطولي توريد وتركيب خط من النحاس المعزول بالبلاستيك قطاع (3×16) + 10مم2داخل عدد (3) ثلاثة مواسير بلاستيك (PVC) 23مم. مما جميعه بالمتر الطولي | م.ط | 20 |  |  |  |  |
|  | الإجمالي |  |  |  |  |  |  |
| البند | بيــــان الأعمـــــــــــــال | الوحـدة | الكميه | الفئــة |  | الإجمالي |  |
|  | ما قبله |  |  |  |  |  |  |
| ك15 | بالمتر الطولي توريد وتركيب خط من النحاس المعزول بالبلاستيك قطاع (3× 16) + 10 مم2 لزوم الشدة الهوائية. مما جميعه بالمتر الطولي | م. ط | 20 |  |  |  |  |
| ك16 | بالمتر الطولي توريد وتركيب خط من النحاس المعزول بالبلاستيك قطاع (2×10) مم2 داخل مواسير بلاستيك (PVC) بقطر مناسب. مما جميعه بالمتر الطولي | م. ط | 10 |  |  |  |  |
| ك17 | بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع أتوماتيك والتي تثبت جيدًا داخل الحائط وهي من الصاج المسحوب على البارد وبسمك لا يقل عن 1.5 مم ومدهونة ببوية مانعة للصدأ ثم ببوية الفرن الألكتروستاتيك ولها باب ذو مفصلتين قويتين وتغلق بواسطة قفل واللوحة مؤرضة جيدًا وتحتوي على (جميع المفاتيح ABB أو ما يماثله) واللوح أوتوماتيك:- - عدد (3) لمبة إشارة. - عدد (1) مفتاح ثلاثي عمومي A63. - عدد (1 ) مفتاح أحادي A50. كاملة بالتيارات النحاسية مما جميعه بالعدد | عدد | 1 |  |  |  |  |
| ك18 | بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع مثل البند السابق وهي مؤرضة أيضا ولكن مثبت عليها ما يلي :- - عدد (1) لمبة إشارة. - عدد (1) مفتاح أحادي A40 - عدد (5) مفتاح بقوة A16 مما جميعه بالعدد | عدد | 1 |  |  |  |  |
| ك19 | بالعدد توريد وتركيب كوفرية من الصاج المجلفن بداخله مفتاح أوتوماتيك 40 أمبير أحادي M. C. B مما جميعه بالعدد | عدد | 1 |  |  |  |  |
| ك20 | بالعدد توريد وتركيب ماسورة حديد مجلفن 3 بوصة بالطول المطلوب مركب عليها عدد 4 عازل صيني بالحاكل أو كانسولة حديد مدهونة على شكل حرف U مما جميعه بالعدد | عدد | 1 |  |  |  |  |
|  | الإجمالي |  |  |  |  |  |  |
| البند | بيــــان الأعمـــــــــــــال | الوحـدة | الكميه | الفئــة |  | الإجمالي |  |
|  | ما قبله |  |  |  |  |  |  |
| ك21 | بالعدد توريد وتركيب بئر أرضي بسلك نحاس معزول قطاع 16مم وماسورة حديد 2 بوصة على عمق 3 متر. كامل بالحربة النحاس كامل بالغطاء. مما جميعه بالعدد | عدد | 1 |  |  |  |  |
| ن22 | بالمقطوعية توريد وعمل إنارة للأسوار والبند يشمل مخارج الدوائر أعلى جميع أعمدة السور الخرسانية من أسلاك نحاسية معزولة بقطاع 2× 2مم2 داخل مواسير بلاستيك (PVC) 16مم وينتهي كل مخرج بوحدة إضاءة عبارة عن جلوب كروي بقطر لا يقل عن 25سم بداخله لمبة 100 وات ويشتمل البند على مفاتيح التحكم ولوحة توزيع خاصة بالأسوار مثل البند (ك17) توضع في مكان مناسب خارج المبنى أو داخله حسب متطلبات الجهة المالكة ولكن مع ضرورة توزيع خطوط الإضاءة على أساس عدد (2) خط لكل جانب واحد وواحدة. مما جميعه بالمقطوعية | مقطوعية | 1 |  |  |  |  |
|  | الإجمالي |  |  |  |  |  |  |

المكتب الفني

المدير العام

م/محمود غريب

م/شريف محمد امين العاصي