| رقم البند | البيان | الوحدة | الكمية | الفئة |  | الجملة |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | مليم | جنيه | مليم | جنيه |
| أولا | أعمال الحفر والردم |  |  |  |  |  |  |
|  | ملحوظة عامة أسعار الحفر تشمل عمل السقالات اللازمة ونزح المياه الجوفية والسطحية ونقلها لشبكات الصرف طوال فترة تنفيذ الاساسات (حتى الردم) وكذلك سند جوانب الحفر سواء بالاخشاب أو الستائر الخازوقية وصلب الاسوار أو المبانى المجاورة وتحمل أى أضرار تحدث لها نتيجة الحفر وكذلك تعديل أية مسارات للصرف أو التغذية أو غرف التفتيش أو كهرباء يتطلب تغيرها نتجة الحفر وكذلك إزالة أى أشجار أو جذور أشجار أو خلافه . جميع أعمال الحفر والردم تتم طبقاً للمواصفات الفنية رقم 204 لسنة 1995 |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | بالمتر المكعب حفر للأساسات وخلافة فى أى نوع من أنواع التربة ما عدا التربة الصخرية إلى أى عمق حتى الوصول إلى الطبقة الصالحة للتأسيس، والثمن يشمل سند جوانب الحفر إن لزم ونزح المياه الجوفية والسطحية وأعمال التسوية والغمر بالمياة ونزح الروبه ودمك تربة التأسيس إن وجدت ونقل ناتج الحفر الزائد والغير صالح للردم إلى المقالب العمومية والبند مقاساً هندسياً طبقاً للأبعاد الأفقية للخرسانات المبينة بالرسومات أو التعليمات المعطاه كتابة للمقاول وطبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة . |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالمتر المكعب | م3 | 570 | - | 30 |  |  |
| 1-1-1 | علاوة لكل متر مكعب على البند السابق نظير الحفر فى تربة صخرية لا يقل جهد الكسر لها وهى حافة عن 70كم/سم2 ولايقل جهد الكسر لها بعد غمرها بالمياه عن 40كجم/سم2 على أن لا يقل سمك الطبقة المستمرة عن 70سم وعلى المقاول بأشراف مهندس الاشراف إجراء التجارب المعملية اللازمة للتحقق من ذلك على نفقته ولا تعتبر الكتل الصخرية المتفرقة التى يقل وزنها عن 500كجم حفر فى تربة صخرية وطبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والقياس هندسى. |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالمتر المكعب | م3 | فئة فقط | - | 30 |  |  |
| 1-2 | بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر(بشرط صلاحية ناتج الحفر للردم) طبقاً للمناسيب المعتمدة وعلى طبقات سمك الطبقة 25سم مع غمرها بالمياه والدمك الجيد والبند مقاساً هندسياً طبقاً للفراغ الذى يتم ملؤه من واقع صافى المساحة المطلوب ردمها حسب المبين بالرسومات أو التعليمات المعطاه كتابة للمقاول . وطبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة. |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالمتر المكعب | م3 | 725 | - | 25 |  |  |

اجمالى جزئى

اجمالى عام

| رقم البند | البيان | الوحدة | الكمية | الفئة |  | الجملة |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | مليم | جنيه | مليم | جنيه |
| 1-2-1 | علاوة على بند (1-2) لكل متر مكعب ردم بأتربة نظيفة موردة من خارج الموقع طبقاً للمناسيب المعتمدة وعلى طبقات سمك الطبقة 25سم مع غمرها بالمياه والدمك الجيد والقياس هندسياً طبقاً للفراغ الذى يتم ملؤه من واقع صافى المساحة المطلوب ردمها حسب المبين بالرسومات أو التعليمات المعطاه كتابة للمقاول . وطبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جمعيه بالمتر المكعب | م3 | فئة فقط | - | 50 |  |  |
| 1-3 | بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة موردة من خارج الموقع طبقاً للمناسب المعتمدة وعلى طبقات سمك الواحدة 25سم مع غمرها بالمياة والدمك الجيد ميكانيكياً، والبند مقاساً هندسياً طبقاً للفراغ الذى يتم ملؤه من واقع صافى المساحة المطلوب ردمها حسب المبين بالرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة و التعليمات المعطاه كتابة للمقاول . |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالمتر المكعب | م3 | فئة فقط | - | 25 |  |  |
| 1-4 | بالمتر المكعب توريد وعمل تربة إحلال أسفل الأساسات برمال نظيفة متدرجة موردة من خارج الموقع وذلك طبقا لتقرير أبحاث التربة المعتمد لموقع الأرض والسعر يشمل الردم على طبقات لا تزيد سمك كل طبقة عن 25سم مع الغمر الغزير بالمياه والدمك والتحقق من وصول نسبة الدمك الميكانيكى إلى أكثر من 95% والسعر يشمل توريد وعمل كل ما يلزم من اختبارات لازمة وذلك لنهو العمل جيدا طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالمتر المكعب | م3 | فئة فقط | - | 50 |  |  |
| 1-4-1 | علاوة على البند 1-4 لكل متر مكعب توريد وعمل تربة احلال مثل البند السابق ولكن بخليط من الرمل والزلط بنسبة 1:1 وبنفس مواصفات البند السابق بالنسبة للدمك والتجارب . |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالمتر المكعب | م3 | فئة فقط | - | 25 |  |  |
| 1-4-2 | علاوة على البند 1-4 لكل متر مكعب نظير توريد وعمل تربة احلال ولكل بزلط متدرج وبنفس مواصفات البند بالنسبة للدمك والتجارب. |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالمتر المكعب | م3 | فئة فقط | - | 25 |  |  |

اجمالى جزئى

اجمالى عام

| رقم البند | البيان | الوحدة | الكمية | الفئة |  | الجملة |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | مليم | جنيه | مليم | جنيه |
| ثانياً | أعمال الخرسانات للاساسات |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات من خرسانة ذات محتوى أسمنت لا يقل عن 250 كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب ولا تقل المقاومة المميزة للخرسانة عن 200 كجم/سم2، والفئة تشمل جميع المواد والمصنعيات اللازمة لإنهاء الأعمال على الوجه الأكمل للتنفيذ مع مراعاة الرش جيداً بالمياه لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام من اليوم التالى للصب طبقا لأصول الصناعة و للكود المصرى رقم 139 ، 98 لسنة 2001. |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالمتر المكعب | م3 | 122 | - | 250 |  |  |
| 2-2 | بالمتر المكعب – توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم القواعد والميدات والميد العلوية ورقاب الأعمدة لا يقل جهد الكسر عن 250كجم/سم2 بعد 28 يوما ولايقل محتوى الأسمنت البورتلاندى العادى عن 350كجم/م3 على أن يتم إجراء خلطات تصميمية وتأكيدية قبل بدء العمل وذلك طبقا لما جاء بالكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية والفئة تشمل توريد وتركيب حديد التسليح طبقاً للرسومات المعتمده وأصول الصناعة والكود المصرى رقم 98 لسنة 2001 . |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه – بالمتر المكعب | م3 | 118 | - | 1200 |  |  |
| 2-3 | علاوة لكل طن اسمنت نظير استخدام اسمنت مقاوم للكبريتات بدلا من الاسمنت البور تلاندى العادى للخرسانة العادية والمسلحة للاساسات فى حالة التوصية بذلك بتقرير أبحاث التربة وطبقاً لأصول الصناعة والكود المصرى رقم 139 ، 98 لسنة 2001 . |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه – بالطن | طن | فئة فقط | - | 25 |  |  |
| 2-4 | بالطن – توريد وتشغيل أسمنت بورتلاندى عادى لما يزيد عن 350كجم /م3 خرسانة لزوم الخرسانة المسلحة للاساسات فى حالة التوصية بذلك بتقرير أبحاث التربة طبقاً لاصول الصناعة الكود المصرى رقم 139 ، 98 لسنة 2001. |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه – بالطن | طن | فئة فقط | - | 25 |  |  |
| ثالثاً | أعمال المنشأ العلوى أعمال الخرسانة العادية ملحوظة :- المواصفات الفنية للأعمال طبقاً للكود المصرى رقم 98 لسنة 2001 |  |  |  |  |  |  |

اجمالى جزئى

اجمالى عام

| رقم البند | البيان | الوحدة | الكمية | الفئة |  | الجملة |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | مليم | جنيه | مليم | جنيه |
| 3-1 | بالمتر المسطح – عمل دكة خرسانة عادية لزوم الأرضيات للدور الأرضى بسمك 10 سم ذات رتبة 200كجم/سم2 ومحتوى اسمنت لا يقل عن 250 كجم/م3وطبقاً للرسومات وأصول الصناعة. والكود المصرى لسنة رقم 139 ، 98 لسنة 2001 |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه – بالمتر المسطح | م2 | 284 | - | 20 |  |  |
| 3-1-1 | علاوة تسليح لكل متر مسطح من البند السابق نظير توريد وتركيب حديد تسليح 5 قطر10مم فى الاتجاهين وكذلك نظير زيادة محتوى الأسمنت إلى 300 كجم/م3 طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصرى رقم 139 ، 98 لسنة 2001 وذلك فى حالة زيادة عمود الردم عن 2.5م. |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالمتر المسطح | م2 | فئة فقط | - | 100 |  |  |
| 3-2 | بالمتر المسطح– توريد وعمل خرسانة خفيفة لتخليق ميول السطح من 0.40م3 مل + 0.80 كسر طوب + 150 كجم اسمنت سمك متوسط 7 سم والسعر يشمل تخليق الميول وخدمة السطح جيداً ونهو العمل طبقاً للرسومات وأصول الصناعة والمواصفات الفنية |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه – بالمتر المسطح | م2 | 284 | - | 15 |  |  |
| 3-3 | أعمال الخرسانة المسلحة |  |  |  |  |  |  |
|  | بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والسلالم والأسقف وبروزاتها والكمرات والدراوى ذات رتبة 250 كجم/سم2 ومحتوى اسمنت لا يقل عن 350كجم/م3 والفئة تشمل توريد وتركيب حديد التسليح طبقاً للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة. والكود المصرى رقم 139 ، 98 لسنة 2001 مما جميعه – بالمتر المكعب | م3 م3 | 350م3 للأسقف والسلالم 90م3 للأعمدة |  | 1200 1300 |  |  |

اجمالى جزئى

اجمالى عام

| رقم البند | البيان | الوحدة | الكمية | الفئة |  | الجملة |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | مليم | جنيه | مليم | جنيه |
| رابعا | أعمال الطبقة العازلة |  |  |  |  |  |  |
|  | ملحوظة : أعمال الطبقات العازلة للرطوبة طبقاً للكود المصرى رقم 207 لسنة 1995 والعازلة للحرارة طبقاً للكود المصرى رقم 176 لسنة 1998 . |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | بالمتر المربع – توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة للأسطح من طبقتين من الخيش المقطرن والدهان 3 أوجه بالبيتومين الساخن مع عمل وزرة للدرأوى والمناور لا يقل إرتفاعها عن 15 سم من منسوب البلاط مع استداره الزوايا والأركان والمقاس حسب المسقط الأفقى دون علاوة نظير الوزرة طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه – بالمتر المربع | م2 | 280 | - | 25 |  |  |
| 4-2 | بالمتر المسطح طبقة عازلة للحرارة من مادة السيلتون بسمك متوسط 5 سم والبند يشمل عمل طبقة لياسه اسمنتيه 2سم مع تخليق الميول اللازمة وطبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه – بالمتر المسطح | م2 | 280 | - | 30 |  |  |
| 4-3 | بالمتر المسطح – توريد وعمل طبقة عازلة افقية للرطوبة بالحمامات تعمل من طبقتين من الخيش المقطرن و3 أوجه بالبيتومين الساخن فوق الأرضية النظيفة مع عمل وزره رأسية على الحائط بارتفاع 30سم مع ادخال نهايتها افقياً بمقدار 3 سم داخل المبانى محمله على البند والمقاس حسب المسقط الافقى دون علاوة نظير الوزرات طيقا للمواصفات الفنية . |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه – بالمتر المسطح | م2 | 80 | - | 25 |  |  |
| 4-4 | بالمتر المسطح – توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة وجهين من البيتومين المؤكسد الساخن لزوم اسطح خرسانة الاساسات المسلحةالملامسة للردم ومبانى قصة الردم من الداخل والخارج طبقا لتقارير ابحاث التربة المعتمدة وطبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالمتر مربع | م2 | 1600 | - | 6 |  |  |
| 4-5 | بالمتر المسطح – توريد وعمل طبقة عازلة أفقية للرطوبة من الاسفلتويد سمك 2سم لزوم مبانى قصة الردم والفئة محمل عليها عمل لياسة اسمنتية سمك 2 سم وطبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالمتر المسطح | م2 | 920 | - | 25 |  |  |

اجمالى جزئى

اجمالى عام

| رقم البند |  | البيـــــــــــان | الوحدة |  | الكمية |  | الفئة |  |  |  | الجملة |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | مليم |  | جنيه |  | مليم |  | جنيه |  |
| خامسا |  | أعمال المبانى |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ملحوظة : *أسعار المبانى تشمل السقالات اللازمة للمبانى وكذلك صب وتركيب أعتاب الفتحات على أن يتم صب الأعتاب للفتحات التى يزيد عرضها عن 1.50م على المبانى مباشرة وألا يقل سمك العتب عن 1/10 من عرض الفتحة مع وضع التسليح المناسب طبقا لطلب المهندس الاستشارى . كذلك تشمل المونة اللازمة للتركيب وتتكون من 300 كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب رمل ساليس مالم ينص البند على خلاف ذلك وكذلك تسوية وخدمة وتفريغ اللحامات وكحل المبانى وخلافه . أما بالنسبة للمحكيات الملاصقة للأعمدة والتى يقل طولها عن طوبة كاملة يتم صبها خرسانة مع الاعمدة حتى الأعتاب مع عمل توصيلات الكهرباء داخل الحوائط بدون تكسير كذلك يجب اعتماد عينات الطوب من المهندس الاستشارى قبل التوريد. * يتم عمل أشاير قطر 8 مم وبطول ظاهر 25 سم كل 40سم . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 |  | بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى طوب طفلى مصمت أو بدائله مقاس 25×12×6 سم لزوم حوائط قصة الردم بمونة مكونة من 300 كجم أسمنت/م3 رمل والفئة تشمل جميع المواد والمصنعيات اللازمة لإنهاء الأعمال على الوجه الأكمل للتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والكود المصرى رقم 351 لسنة 2004. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | مما جميعه بالمتر المكعب | م3 |  | 90 |  | - |  | 350 |  |  |  |  |  |
| 5-1-1 |  | بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى مثل البند السابق ولكن بالطوب الأسمنتى المصمت. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | مما جميعه بالمتر المكعب | م3 |  | فئة فقط |  | - |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 5-2 |  | بالمتر المربع توريد وعمل مبانى طوب طفلى مفرغ أو بدائله سمك 12سم، مقاس 25×12×6سم لزوم حوائط الأدوار بمونة مكونة من 300 كجم أسمنت/م3 رمل والفئة تشمل جميع المواد والمصنعيات اللازمة لإنهاء الأعمال على الوجه الأكمل طبقا لأصول الصناعة والكود المصرى رقم 351 لسنة 2004. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | مما جميعه بالمتر المربع | م2 |  | 2400 |  | - |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 5-3 |  | بالمتر المربع توريد وعمل مبانى مثل البند السابق ولكن بالطوب الاسمنتى المصمت لزوم الحمامات والمطابخ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | مما جميعه بالمتر المربع | م2 |  | 650 |  | - |  | 25 |  |  |  |  |  |
| رقم البند | البيـــــــــــان |  |  | الوحدة |  | الكمية |  | الفئة |  |  |  | الجملة |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | مليم |  | جنيه |  | مليم |  | جنيه |
| سادسا | أعمال البياض |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ملحوظة: المواصفات القياسية لأعمال البياض طبقا القرارى الوزارى رقم 454 لسنة 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-1 | بالمتر المربع توريد وعمل بياض تخشين للحوائط الداخلية بسمك 2سم، والفئة تشمل الطرطشة العمومية للحوائط سمك 0.5سم بمونة مكونة من 450 كجم أسمنت/م3 رمل وطبقة الظهارة بسمك 1.5سم بمونة الاسمنت والرمل على أن تخدم بالمحارة جيداً لتعطى سطحاً مستويا تماما مع مراعاة ما يلزم من بؤج وأوتار للوزن الافقى والرأسى وخلافه والفئة تشمل جميع المواد والمصنعيات اللازمة لانهاء الأعمال على الوجه الأكمل للتنفيذ طبقا للرسومات ولأصول الصناعة والكود المصرى رقم 454 لسنة 1991 والمواصفات الفنية رقم 164 لسنة 1997. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالمتر المربع |  |  | م2 |  | 3670 |  | - |  | 20 |  |  |  |  |
| 6-2 | بالمتر المربع توريد وعمل بياض تخشين مثيل البند السابق ولكن للأسقف بسمك متوسط 1.5سم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالمتر المربع |  |  | م2 |  | 1470 |  | - |  | 12 |  |  |  |  |
| 6-3 | بالمتر المربع توريد وعمل بياض فطيسة أو طرطشة أسمنتية للواجهات الخارجية على أن يعمل من طبقتين، الاولى بطانة سمك متوسط 2سم من مونة مكونة من الأسمنت والرمل والطبقة الثانية ضهارة بسمك لايقل عن 0.5سم من الأسمنت الابيض ومسحوق الجير الناعم باللون المطلوب، مع خدمة السطح النهائى للبياض جيدا ويتم إنهاء الأعمال طبقا لأصول الصناعة والكود المصرى رقم 454 لسنة 1991 والمواصفات الفنية رقم 164 لسنة 1997 والعينة المعتمدة قبل بداية الأعمال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالمتر المربع |  |  | م2 |  | 2000 |  | - |  | 25 |  |  |  |  |
| 6-4 | بالمتر المربع توريد وعمل أسفال بمونة أسمنتية جاهزة للحوائط الخارجية مثل البند السابق وبإرتفاع لايزيد عن 50 سم وطبقا للرسومات المعتمدة ويتم إنهاء الأعمال طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والكود المصرى رقم 454 لسنة 1991 والمواصفات الفنية رقم 164 لسنة 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالمتر المربع |  |  | م2 |  | 55 |  | - |  | 20 |  |  |  |  |
| 6-5 | بالمتر المربع – بياض خارجى مثل البند رقم (6-3) ولكن طرطشة ممسوسة لزوم حوائط السلالم طبقا لأصول الصناعة والكود المصرى رقم 454 لسنة 1991 والمواصفات الفنية رقم 164 لسنة 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالمتر المربع |  |  | م2 |  | 240 |  | - |  | 25 |  |  |  |  |
| 6-6 | بالمتر المربع – بياض فطيسة أسمنتية باللون الابيض لزوم أسقف السلالم ويشمل السعر الطرطشة الابتدائية والبطانة وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة والكود المصرى رقم 454 لسنة 1991 والمواصفات الفنية رقم 164 لسنة 1997. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالمتر المربع |  |  | م2 |  | 105 |  | - |  | 20 |  |  |  |  |

| رقم البند | البيـــــــــــان |  | الوحدة |  | الكمية |  | الفئة |  |  |  |  | الجملة |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | مليم |  |  | جنيه |  | مليم |  | جنيه |
| 6-7 | بالمتر المربع بياض تخشين لزوم دراوى السطح بسمك 1.5 سم طبقا لأصول الصناعة والكود المصرى رقم 454 لسنة 1991 والمواصفات الفنية رقم 164 لسنة 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالمتر المربع |  | م2 |  | 120 |  | - |  |  | 15 |  |  |  |  |
| سابعا | أعمال الأرضيات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-1 | بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع رخام جلاله 40×40× 2سم للمداخل وبسطات السلالم والفئة تشمل الجلاء والتلميع طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية لأعمال الارضيات والتكسيات وأعمال الرخام رقم 206 لسنة 1994 والعينة المعتمدة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالمتر المسطح |  | م2 |  | 60 |  | - |  |  | 250 |  |  |  |  |
| 7-2 | بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوة رخام جلاله نائمة 4سم والقائمة 2سم لدرج السلم والفئة تشمل الجلاء والتلميع والوزارات بإرتفاع الدرجة ومن نفس نوع الرخام والقياس للأجزاء الظاهرة فقط طبقا للمواصفات الفنية لأعمال الارضيات والتكسيات وأعمال الرخام رقم 206 لسنة 1994 وأصول الصناعة والعينة المعتمدة. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالمتر الطولى |  | م/ط |  | 116 |  | - |  |  | 120 |  |  |  |  |
| 7-3 | بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو للأسطح مقاس 20×20 ×2سم مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم 269-ج، ج2 لسنة 2003على أن يتم التركيب بمونة الأسمنت والرمل، والسقية بلبانى الأسمنت والجير والفئة تشمل كافة المواد والمصنعيات اللازمة للتركيب والرمل اللازم للحصول على المناسيب والميول المطلوبة والفئة محمل عليها الوزرات بارتفاع بلاطة والتركيب طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية لارضيات والتكسيات وأعمال الرخام رقم 206 لسنة 1994 والعينة المعتمدة من المهندس المشرف |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالمتر المسطح |  | م2 |  | 280 |  | - |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 7-4 | بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو مقاس 25×25×2.5سم مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم 269-ج1 ، ج2 لسنة 2003 للغرف والصالات والمداخل والطرقات والبلكونات على أن يتم التركيب بمونة سمك 2سم مكونة من 300 كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل نظيف، والسقية بلبانى الأسمنت الأبيض والفئة تشمل كافة المواد والمصنعيات اللازمة للتركيب والرمل اللازم للحصول على المناسيب المطلوبة، وكذا الصقل والتلميع للحصول على سطح ناعم مستو تماما والتركيب طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية لأعمال الارضيات والتكسيات وأعمال الرخام رقم 206 لسنة 1994 والعينة المعتمدة من المهندس المشرف |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالمتر المسطح |  | م2 |  | 1230 |  | - |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | اجمالى فرعى |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | اجمالى جزئى |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رقم البند | البيـــــــــــان |  | الوحدة |  | الكمية |  | الفئة |  |  |  |  | الجملة |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | مليم |  |  | جنيه |  | مليم |  | جنيه |
| ثامناً | أعمال السيراميك |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-1 | بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك من أجود الانواع مقاس لايقل عن 25×25سم لزوم أرضية للحمامات والمطابخ والسعر يشمل مونة اللصق والتركيب وكافة المواد والمصنعيات اللازمة طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية لأعمال الارضيات والتكسيات وأعمال الرخام رقم 206 لسنة 1994 والعينة المعتمدة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالمتر المسطح |  | م2 |  | 250 |  | - |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 8-2 | بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك مقاس 20×30 سم من اجود الانواع لزوم حوائط الحمامات والمطابخ شامل مونة اللصق والتركيب وكافة المواد والمصنعيات اللازمة طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية لأعمال الارضيات والتكسيات وأعمال الرخام رقم 206 لسنة 1994 بإرتفاع 2.20م وطبقا للعينة المعتمدة من الاستشارى قبل التوريد. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالمتر المسطح |  | م2 |  | 385 |  | - |  |  | 40 |  |  |  |  |
| تاسعا | أعمال الدهانات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9-1 | بالمتر المربع توريد ودهان وجه بادىء وثلاثة أوجه ببوية البلاستيك (من النوع المعبأ) من عينة معتمدة لزوم الحوائط الداخلية والأسقف والفئة تشمل تجهيز الحوائط بالمعجون والصنفرة وكافة المواد والمصنعيات اللازمة طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية لأعمال الدهانات رقم 207 لسنة 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالمتر المربع |  | م2 |  | 4360 |  | - |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 9-2 | بالمتر المربع توريد ودهان ثلاثة أوجه ببوية الزيت لزوم أسقف وحوائط المطابخ والحمامات والفئة تشمل تجهيز الحوائط والاسقف بالمعجون والصنفرة وكافة المواد والمصنعيات اللازمة طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية. لأعمال الدهانات رقم 207 لسنة 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالمتر المربع |  | م2 |  | 780 |  | - |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 9-3 | بالمتر المسطح دهانات بثلاثة أوجه بفرشة الجير باللون المطلوب لزوم دراوى السطح طبقا للمواصفات الفنية لأعمال الدهانات رقم 207 لسنة 1995 واصول الصناعة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالمتر المسطح |  | م2 |  | 140 |  | - |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | اجمالى فرعى |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | اجمالى جزئى |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رقم البند | البيـــــــــــان | الوحدة |  | الكمية |  | الفئة |  |  |  |  | الجملة |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | مليم |  |  | جنيه |  | مليم |  | جنيه |  |
| عاشرا | أعمال متنوعة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-1 | بالكجم توريد وتركيب درابزين للسلالم والشبابيك والبلكونات يتكون من خوص من الحديد وكوبستة من مواسير حديد قطر 5سم والسعر يشمل التثبيت والدهان باللون المطلوب وطبقا للمواصفات الفنية لأعمال الحرارة المعمارية رقم 166 لسنة 1997 والرسومات التفصيلية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالكجم | كجم |  | 3900 |  | - |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 10-2 | بالمتر المسطح توريد وتركيب قرميد من عينة معتمدة حسب الأماكن الموضحة بالواجهات وحسب المواصفات لأعمال الحرارة المعمارية رقم 166 لسنة 1997 وأصول الصناعة. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالكجم | م2 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-3 | بالكجم توريد وتركيب باب خارجى ب (4) مقاس 2.00×2.40 متر حديد مشغول وزجاج 6 مم مسلح طبقا للمواصفات الفنية لأعمال الحرارة المعمارية رقم 166 لسنة 1997 والرسومات المعتمدة . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالكجم | كجم |  | 400 |  | - |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 10-4 | بالكجم توريد وعمل سلم بحارى يتكون من قائم من خوص حديد مقاس 1.25× 5.0 سم والدرج من مواسير حديد قطاعات نصف بوصة وبطول 60سم والسعر يشمل التثبيت والدهان وطبقا للمواصفات الفنية لأعمال الحرارة المعمارية رقم 166 لسنة 1997 والرسومات المعتمدة . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالكجم | كجم |  | 50 |  | - |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 10-5 | بالكجم توريد وتركيب باب السلم البحارى مقاس 1.00× 1.00 متر مكون من قطاعات وزوايا من الحديد ويتم التجليد بألواح من الصاج 3 مم السعر يشمل التثبيت ودهان بالبريمر ووجهين ببوية الأكيه طبقا للمواصفات الفنية لأعمال الحرارة المعمارية رقم 166 لسنة 1997 والرسومات المعتمدة . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالكجم | كجم |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-6 | بالمتر الطولى توريد وتركيب كولسترا جبسية لدراوى السطح والبلكونات بإرتفاع 50 سم وطبقا للمواصفات لأعمال الحرارة المعمارية رقم 166 لسنة 1997 والرسومات المعتمدة والعينة المعتمدة من جهاز الاشراف |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالكجم | م/ط |  | 140 |  | - |  |  | 25 |  |  |  |  |  |

| اجمالى فرعى |  |
| --- | --- |
| اجمالى جزئى |  |

| رقم البند | البيـــــــــــان | الوحدة | الكمية | الفئة |  | الجملة |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | مليم | جنيه | مليم | جنيه |
| 11 | أعمال النجارة |  |  |  |  |  |  |
|  | ملحوظة: - جميع أعمال النجارة تتم طبقا لمواصفات أعمال النجارة المعمارية طبقا للكود المصرى رقم 207 لسنة 1994. - أعمال النجارة تكون من أجود أنواع الخشب السويد (1) مالم يذكر خلاف ذلك ويكون بالقطاعات والأبعاد والأشكال المبينة بالرسومات ويلزم أن يكون تام الجفاف خالى من العقد الخشبية والتشققات مع وجوب تقديم عينات للإعتماد قبل التوريد والتركيب - توريد وتركيب جميع النجارة فى أماكنها شامل الحلوق والبرور والجلسات بواسطة كانات حديد تعتمد عينتها قبل التركيب بحيث لا تقل عددها عن ستة للقطعة الواحدة وعلى أن تثبت الكانات فى الحلوق بمسامير برمة وفى الحائط بمونة الأسمنت والركام الصغير مع دهان ما كان ملاصقا للحوائط كظهر الحلوق والبرور وجهين مشبعين بقطران الفحم الساخن - توريد وتركيب جميع الخردوات اللازمة من الصناعة الممتازة من مفصلات وكوالين داخل إسطامة واكر وأسبانيولات وترابيس وشناكل وخلافه مماثلة للعينات المعتمدة من الجهة المشرفة مع تقديم لوحةعينات كاملة بجميع الخردوات اللازمة لاعتمادها قبل التوريد مع دهان الخردوات والحديد وجهين سلاقون منها وجه قبل التركيب. - المفصلات من النوع الثقيل من الحديد المجلفن أو الصلب المضغوط واللحام كهربائيا وتكون بطول 19 سم للأبواب وبطول 14 سم للشبابيك الزجاج والشمسية. - توريد وتركيب الزجاج اللازم بسمك 3مم حسب النوع المطلوب ويلزم اعتماد عينة قبل التوريد خالى من التموجات والفقاعات أو العيوب الأخرى. - الابلكاج المستعمل فى أعمال النجارة زان سمك 4مم ما لم يذكر خلاف ذلك. - يجب على المقاول التحقق من المقاسات والعدد على الطبيعة قبل التشغيل وللجهة المنفذة الحق فى تعديل قطاعات وأبعاد النجارة دون إضافة ولايحق للمقاول المطالبة بأى مبلغ اضافى مالم يترتب على ذلك زيادة فى مسطح قطع النجارة |  |  |  |  |  |  |
| 11-1 | بالعدد توريد وتركيب باب نموذج ب (1) مقاس 1.0× 2.20 متر من قطاعات من الخشب السويد نمرة (1) وتجليد أبلاكاج زان 4مم لمدخل الوحدة حسب الرسومات والفئة تشمل جميع الخردوات وكذا كالون سلندر داخل إسطامة ومقبض والدهانات ثلاثة أوجه ببوية البلاستيك الشفاف (فلوت) حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية. |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالعدد | العدد | 24 | - | 600 |  |  |
| 11-2 | بالعدد توريد وتركيب باب نموذج ب (2) مقاس 0.90× 2.20 متر نفس مواصفات البند السابق ولكن أبلاكاج سمك 3مم حسب الرسومات والفئة تشمل جميع الخردوات من النحاس وكذا كالون داخل إسطامة والاكر والدهانات ثلاثة أوجه باللون المطلوب ببوية اللاكيه المعبأ بعد المعجون مع الخدمة جيدا بالصنفرة بعد كل وجه حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التفصيلية. |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالعدد | العدد | 48 | - | 500 |  |  |
| رقم البند | البيـــــــــــان | الوحدة | الكمية | الفئة |  | الجملة |  |
|  |  |  |  | مليم | جنيه | مليم | جنيه |
| 11-3 | بالعدد توريد وتركيب باب نموذج ب (3) مقاس 0.80× 2.20 متر نفس مواصفات البند السابق ولكن أبلاكاج سمك 3مم ونظارة زجاج حسب الرسومات والفئة تشمل جميع الخردوات وكذا كالون داخل إسطامة واكر والدهانات ثلاثة أوجه باللون المطلوب ببوية اللاكيه المعبأ بعد المعجون مع الخدمة جيدا بالصنفرة بعد كل وجه حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالعدد | العدد | 36 | - | 450 |  |  |
| 11-4 | بالعدد توريد وتركيب باب شباك نموذج ب ش (1) مقاس 1.50× 2.20 متر من الخشب السويد ضلفتين فارغ زجاج وشمسية شامل الزجاج سمك 3مم أبيض شفاف وجميع الخردوات والدهانات كما بالبند السابق |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالعدد | العدد | 24 | - | 1000 |  |  |
| 11-5 | بالعدد توريد وتركيب نموذج ش(1) مقاس 1.20× 1.30 متر من قطاعات خشب سويد ضلفتين فارغ زجاج وضلفتين شمسية شامل الزجاج سمك 3مم والخردوات والدهانات طبقا للتفاصيل وأصول الصناعة والرسومات التفصيلية. |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالعدد | العدد | 48 | - | 500 |  |  |
| 11-6 | بالعدد توريد وتركيب شباك نموذج ش(2) مقاس 0.60× 1.30 متر بنفس مواصفات البند السابق ولكن ضلفة واحدة طبقا للتفاصيل. |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالعدد | العدد | 48 | - | 400 |  |  |
| 11-7 | بالعدد توريد وتركيب شباك نموذج ش (3) مقاس 0.70× 0.70 متر من قطاعات المنيوم ضلفة واحدة قلاب تفتح على محور أفقى فارغ زجاج سمك 3مم أبيض مصنفر وجميع الخردوات طبقا لإصول الصناعة والرسومات والسعر يشمل توريد وتركيب شبكة من سلك الالومنيوم من أجود الأنواع |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالعدد | العدد | 24 | - | 150 |  |  |
| 11-8 | بالعدد توريد وتركيب شباك نموذج ش(4) مقاس 0.70× 0.90 متر من قطاعات المنيوم ضلفة واحدة قلاب تفتح على محور أفقى فارغ زجاج سمك 3مم أبيض مصنفر وجميع الخردوات كما بالبند السابق والسعر يشمل توريد وتركيب شبكة من سلك الالومنيوم من أجود الأنواع. |  |  |  |  |  |  |
|  | مما جميعه بالعدد | العدد | 24 | - | 200 |  |  |

| البند |  | بيــــــــان الأعمـــــــال |  | الوحدة | الكمية | الفئة |  | الجملة |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ق | جنية | ق |  | جنية |  |
| 12 |  | أعمال التركيبات الصحية أولاً: ملاحظات عامة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1- مواصفات الأعمال الصحية الواردة بدفتر البنود والكميات طبقاً لما جاء بمواصفات بنود الأعمال الصحية الصادرة بالقرار الوزارى 205 لسنة 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2- على المقاول تقديم الكتالوجات والعينات لاعتمادها من جهاز الأشراف قبل التوريد والتركيب. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3- الأجهزة الصحية من انتاج محلى معتمد باللون الذى يحدده المهندس المعمارى. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4- على المقاول إبداء ملاحظاته واقتراحاته عند تقديم العطاء. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5- يجب نهو جميع الأعمال الصحية نهواً تاماً وكاملاً حسب الأصول الفنية والصناعية. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - يراعى أن أسعار الأجهزة محمل عليها مواسير الصرف والعمل ومواسير الماء البارد والساخن وقطع الاتصال للأقطار والأطوال الموضحة بالرسم كما يحمل سعر جميع المحابس اللازمة وذلك داخل الدورة وحتى أقرب ماسورة رئيسية للصرف أو التغذية. - مواسير التغذية الداخلية تكون من الحديد الجلفن . - تحمل أسعار طنابيش حماية المواسير الراسية على أسعار المواسير. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ثانياً : الأجهزة الصحية : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-1 |  | بالعدد توريد وتركيب وتجربة مرحاض أفرنجى ذى صندوق طرد واطى من الصينى من إنتاج محلى معتمد كامل بجميع مشتملاته من غطاء مزدوج من البلاستيك وشطافة بالمحبس ومحمل على السعر جميع توصيلات الصرف حتى أقرب مداد أو ماسورة صرف رئيسية وكذلك التغذية بالمياه داخل الدورة كاملة بجميع ممشتملاته و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا تاما و كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة . |  | بالعدد | 24 | - | 500 |  |  |  |  |
| 12-2 |  | بالعدد توريد وتركيب وتجربة حوض غسيل أيدي من الصينى مقاس 58×40 سم وكذلك خلاط مياه بارد وساخن ومحمل على السعر جميع التوصيلات من صرف وتغذية للوحدة وطبات التسليك و القطع الخاصة حتى عامود الصرف الرئيسي و عامود التغذية الرئيسي أو ماسورة التغذية الرئيسة وكذلك التثبيت الجيد و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا تاما و كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة . |  | بالعدد | 24 | - | 350 |  |  |  |  |
| 12-3 |  | بالعدد توريد وتركيب حوض قدم من الزهر المطلى صينى مقياس 70* 70 سم من ماركة معتمد والسعر يشمل خلاط المياه الباردة والساخنة والمسطرة والسماعة وجميع المشتملات و القطع و الوصلات ومحمل على السعر جميع التوصيلات من صرف وتغذية وطبات تسليك حتى عامود الصرف الرئيسي و عامود التغذية الرئيسي أو ماسورة التغذية الرئيسة والوصلات طبقاًُ للمواصفات والرسومات وأصول الصناعة. |  | بالعدد | 24 | - | 250 |  |  |  |  |
| 12-4 |  | بالعدد توريد وتركيب وتجربة سيفون من البلاستيك ذو وجة استانليس ستيل قطر مخرجة 50مم و السعر يشمل جميع التوصيلات حتى عامود الصرف الرئيسى أو الجاليتراب وكل ما يلزم طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة . |  | بالعدد | 24 | - | 50 |  |  |  |  |
| 12-5 |  | بالعدد توريد وتركيب وتجربة حوض مطبخ استانلس ستايل بعين واحدة وصفاية بمقياس 1 * 0.5متر والبند يشمل جميع التوصيلات من صرف وتغذية وخلاط للمياه الباردة والساخنة وجميع الوصلات وخلافه لنهو الأعمال نهواً تاماً حسب المواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. |  | بالعدد | 24 | - | 250 |  |  |  |  |
| 12-6 |  | ثالثاً : أعمال الصرف : بالمتر الطولي – توريـد وتركيـب واختبـار وتسليم مواسير بلاستيك UPVC قطر 6 بوصة (ضغط 6 جو) بين غرف التفتيش بحيث تكون مطابقة للمواصفات القياسية المصرية أو المواصفات البريطانية وتشمل الفئة جميع التوريدات طبقا للمواصفات والفئة تشمل الحفر اللازم للمواسير فى التربة بجميع أنواعها والردم برمال نظيفة حسب الشروط والمواصفات ونقل باقى المخلفات للمقالب العمومية فى مـدة أقصاها 24 ساعة (يوم) إذا لزم الأمر كما تشمل الفئة سند الجوانب بشدات خشبية محكمة ونزح المياه الجوفية بالطرق الفنية المعتمدة على أن يكون عرض الحفر (70 سم) على الأقل و الفئة تشمل كل ما يلزم انهو العمل طبقاً للمواصفات الفنية . كامل مما جميعة بالمتر الطولي قطر 6 بوصة قطر 4 بوصة |  | م/ط م/ط | 50 20 | - | 25 |  |  |  |  |
| 12-7 |  | بالمتر الطولى توريد وتركيب وتجربة مواسير البلاستيك UPVC من النوع الثقيل المقاوم لأشعة الشمس لزوم أعمدة الصرف و التهوية الرأسية حسب المواصفات الفنية والسعر يشمل جميع الوصلات والقطع الخاصة والتثبيت وخلافه لنهو الأعمال طبقاً للأصول الفنية . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أ |  | قطر 110 مم |  | م/ط | 80 | - | 30 |  |  |  |  |
| ب |  | قطر 75 مم |  | م/ط | 80 | - | 25 |  |  |  |  |
| ج |  | قطر 50 مم |  | م/ط | 80 | - | 20 |  |  |  |  |
| 12-7-1 |  | بالمتر الطولى – توريد وتركيب مواسير زهر حسب مواصفات بنود الأعمال الصحية بالأقطار الأتية: قطر 2 بوصة مما جميعه بالمتر الطولى قطر 3 بوصة مما جميعه بالمتر الطولى قطر 4 بوصة مما جميعه بالمتر الطولى |  | م/ط م/ط م/ط | فئة فقط فئة فقط فئة فقط | - - - | 25 70 75 |  |  |  |  |
| 12-8 |  | بالعدد توريد وتركيب جاليتراب من البلاستيك طبقاً للمواصفات قطر مخرجه 110 مم ويشمل البند كافة التوصيلات والغطاء طبقاً لعينة يتم إعتمادها من الاستشارى وحسب المواصفات الفنية واصول الصناعة . |  | بالعدد | 6 |  | 40 |  |  |  |  |
| 12-8-1 |  | بالمقطوعية توريد وتركيب جاليتراب من الفخار 6/4 بوصة من الفخار طبقا للمواصفات الفنية ويشمل البند كافة التوصيلات و الغطاء طبقا للعينة المعتمدة من المهندس المشرف وطبقا للمواصفات و أصول الصناعة . |  | بالعدد | فئة فقط | - | 300 |  |  |  |  |
| 12-9 |  | بالمقطوعية – توريد وإنشاء غرفة تفتيش تُبنى بالطوب الأسمنتى المصمت بسمك لا يقل عن 25سم بما فى ذلك توريد ووضع خرسانة أسمنت نوع (ج) للأساسات اسفل الغرفة بسمك 25سم و كذا عمل القنايات و ميول مجارى القاع بالغرفة و توريد و بناء حوائط الغرفة بالطوب الاسمنتى حسب المقاسات المطلوبة و عمل الشنايش اللازمة لتوصيل المواسير بالغرفة و التحبيش عليها جيدا بمونة الأسمنت و الرمل نوع (أ ) و طبقا للمواصفات و بياض وعزل وتركيب غطاء مربع من G.R.C طبقاً للرسومات والردم حول الغرفة من مواد مطابقة للمواصفات و تحت أشراف المهندس المشرف على التنفيذ . كامل مما جميعه بالمقطوعية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | غرفة تفتيش مقاس 60×60 سم بعمق حتى 1 متر |  | بالمقطوعية | 3 | - | 750 |  |  |  |  |
|  |  | غرفة تفتيش مقاس 60×90 سم بعمق حتى 1.5 متر |  | بالمقطوعية | 2 | - | 850 |  |  |  |  |
| 12-10 |  | بالعدد – توريد وتركيب جريجورى من البلاستيك من النوع الثقيل سمك 6 مم قطر مخرجة 75 مم كامل مما جميعه بمشتملاته و طبقاً لأصول الصنعة. كامل مما جميعه بالمقطوعية |  | بالمقطوعية | 2 | - | 100 |  |  |  |  |
| 12-11 |  | رابعاً : أعمال التغذية : بالعدد – توريد وتركيب محبس من عينة معتمدة كامل بجميع مشتملاته وحسب ما جاء بالمواصفات الفنية المصرية وذلك طبقاً للأصول الفنية والصناعية وما يتم اعتماده من المهندس الاستشارى. كامل مما جميعه بالعدد ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أ |  | قطر 2 بوصه |  | بالعدد | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ب |  | قطر 1.5 بوصة |  | بالعدد | 4 |  |  |  |  |  |  |
| جـ |  | قطر 1 بوصة |  | بالعدد | 24 |  |  |  |  |  |  |
| د |  | قطر4/3 بوصة |  | بالعدد | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12-12 |  | بالمتر الطولى – توريد وتركيب مواسير التغذية بالمياه من الحديد المجلفن حسب مواصفات بنود الأعمال الصحية- بالأقطار التالية: قطر 3 بوصة مما جميعه بالمتر الطولى قطر 2 بوصة مما جميعه بالمتر الطولى قطر 1.5 بوصة مما جميعه بالمتر الطولى قطر 1 بوصة مما جميعه بالمتر الطولى قطر 3/4 بوصة مما جميعه بالمتر الطولى | م/ط م/ط م/ط م/ط م/ط | 25 50 20 20 80 | -- - - - |  |  |  |  |  |
|  | 12-13 |  | بالعدد – توريـد وإنشاء غرفـة بطارية مواسير توزيع لكل شقة على حدة تُبنى بالطوب الأسمنتى المصمت وبغطاء من الصاج البقلاوة سمك 6 مم والبند محمل عليه توريد وتركيب محبس قفل وعداد مياه من نوع قرص البيان الجاف طراز مرفق مياه المنطقة كامل بجميع مشتملاته ولكن بدون مجرى بالقاع. | بالعدد | 4 | - | 500 |  |  |  |  |
|  | الإجمالى |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| رقم البند |  | البيان |  |  | الوحدة |  | الكمية |  | الفئة |  |  |  |  |  | الجملة |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | مليم |  |  | جنيه |  |  | مليم |  | جنيه |  |
| ثالث عشر |  | الأعمال الكهربائية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | عام :- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | يجب أن تنفذ جميع الاعمال الكهربائية طبقاً للكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربائية فى المبانى كما يجب أن تكون الادوات والمهمات الكهربائية المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية الخاصة بها . كما يجب اعتماد الكوفرية العمومى والصاعد للعمارة من شركة توزيع الكهرباء المختصة قبل البدء فى التوريد. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-1-1 |  | توريد وتركيب كوفرية عمومى من الصاج سمك لا يقل عن 2مم مدهون ببوية الفرن وباللون الرمادى بة عدد 6قاعدة فيوز سعة 400 أمبير والفيوز 250أمبير تغذية عمومية للدخول والخروج عدد3 قواعد سعة 250أمبير وفيوز 200أمبير وعدد3 قضبان نحاسية ذات أبعاد لاتقل عن 30*5 مم وأيضا بارا نحاس خاصة بالارضى مع باب من الفبر والباب الخارجى بة كاوتشوك مانع الاتربة وطبقاً لمواصفات شركة توزيع الكهرباء . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | مما جميعة بالعدد |  |  | عدد |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-1-2 |  | توريد وتركيب عدد (2) ماسورة بلاستيك قطاع 4 بوصة سمك 3.2 مم ومسارها من رصيف العمارة وحتى الكوفريه العمومى وذلك للتغذية العمومية من الشبكة العمومية حسب أصول الصناعة والمواصفات . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | مما جميعة م/ط |  |  | م/ط |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-2 |  | بالمتر الطولى توريد وتركيب العامود الصاعد من موصلات الومنيوم قطاع (3×120)+(1×70)مم2 داخل مواسير بلاستيك قطر 36مم للفازات والأرضى ومحمل على الفئة جميع مايلزم مع تمييز الفازات بألوان مختلفة . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | مما جميعة م/ط |  |  | م/ط |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-3 |  | توريد وتركيب صندوق توزيع بالادوار من الصاج بأبعاد 20×20سم وعمق 15سم وسمك الصاج المستخدم لايقل عن 2مم والصندوق مزود بباب ومدهون ببوية الفرن لون رمادى حسب مواصفات شركة توزيع الكهرباء والسعر يشمل التكسير والتثبيت واعادة الترميم بالحوائط حسب الاماكن الموضحة بالرسومات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | مما جميعة عدد |  |  | عدد |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-4-1 |  | بالعدد توريد وتركيب لوحة الخدمات لإنارة السلم والمداخل وخلافة طبقاً لمواصفات شركة توزيع الكهرباء وتحتوى على الأتى :- عدد (1) قاطع دورة سعة 40 أمبير رئيسى عدد (3) قاطع دورة سعة 16 أمبير فرعى من نوع M.C.B وتسع اللوحة مكان لعداد خدمات العمارة . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | مما جميعة بالعدد |  |  | عدد |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13-4-2 |  | بالمتر الطولى توريد وتركيب خط تغذية لوحة الشقة من كوفريه الدور بمواصلات ألومنيوم معزولة قطاع 2 × 16مم2 داخل مواسير بلاستيك 16 مم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | مما جميعة م/ط |  |  | م/ط |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13-5 |  | توريد وتركيب كوفريه من الصاج للشقق السكنية وحسب مواصفات شركة توزيع الكهرباء ويحتوى على مفتاح سعة 40أمبيرM.C.B. والسعر يشمل التكسير والتثبيت والتقطيب . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | مما جميعة بالعدد |  |  | عدد |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13-6 |  | توريد وتركيب وتوصيل لوحة فرعية للشقق طراز (ب1) تحتوى مفاتيح من نوع M.C.B وعلى عدد (1) قاطع دورة أحادى أوتوماتيكى 40 أمبير (رئيسى) عدد (4) قاطع أحادى 10 أمبير عدد (4) قاطع دورة أحادى 16 أمبير (فرعى) عدد (1) قاطع دورة أحادى 20 أمبير (فرعى) عدد (1) قاطع دورة أحادى 16 أمبير (إحتياطى) وتشمل مكان لتركيب العداد واللوحة وتركيب غاطسة داخل الحائط . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | مما جميعة بالعدد |  |  | عدد |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13-7 |  | بالعدد - توريد وتركيب دائرة فرعية لتغذية مخرج إنارة سكة واحدة من أسلاك نحاس معزولة قطاع 2 × 2 مم2 داخل مواسير بلاستيك قطر 13مم محمل عليها ما يخصها من الدائرة العمومية بأسلاك معزولة قطاع 2 × 3 مم2 داخل مواسير بلاستيك قطر 16مم والدوائر كاملة بعلب التوصيل والمناولة وكذلك نازلة اللمبة من سلك قطاع 2 × 2 مم2 بالطول المناسب والزرار والدوايل والباتير الخشب ومحمل على الفئة ايضا مفتاح انارة سكة واحدة داخل الحائط 6 أمبير 250 فولت داخل شاسية من الحديد فى علبة بلاستيك وغطاء ملون حسب تعليمات جهاز الاشراف . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | مما جميعة بالعدد |  |  | عدد |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13-8 |  | بالعدد - توريد وتركيب دائرة إنارة فرعية مثل البند السابق ولكن بقطاع 3 × 2 مم2 بسكتين لمخرج نجفة . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | مما جميعة بالعدد |  |  | عدد |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13-9 |  | بالمقطوعية - توريد وتركيب دائرة تغذية السلم كما هو مبين بالرسومات التنفيذية والدوائر تشمل جميع مايلزم من جلوبات مربعة 20 × 20 سم بوجه اوبال وماكينة إنارة السلم الأتوماتيكية وخلافة وطبقاً للمواصفات الفنية حسب أصول الصناعة . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | مما جميعة بالمقطوعية |  |  | المقطوعية |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13-10 |  | بالعدد توريد وتركيب دائرة التغذية مأخذ كهربى أو أكثر (بريزة) بأسلاك نحاسية معزولة قطاع 2 × 2 مم2 داخل مواسير بلاستيك قطر 13 مم ومحمل عليها مايخصها من من الدائرة العمومية وذلك بأسلاك نحاسية معزولة قطاع 2 × 3 مم2 داخل مواسير بلاستيك قطر 16مم والدائرة كاملة بعلب التوصيل والمناولة وخلافه ومحمل على الفئة ايضاً توريد وتركيب بريزة 10 أمبير 250 فولت داخل شاسية حديد وفى علبة بلاستيك وغطاء ملون حسب تعليمات جهاز الاشراف . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | مما جميعة بالعدد |  |  | عدد |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13-11 |  | شرح البند السابق ولكن الفيشة قوى 20 أمبير بإستخدام اسلاك 2 × 4 مم2 نحاس والأسلاك داخل مواسير بلاستيك بقطر 16 مم والسعر يشمل تركيب بريزة 20 أمبير كاملة . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | مما جميعة بالعدد |  |  | عدد |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13-12 |  | بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لتغذية مخرج جرس بأسلاك نحاس معزول قطاع (2×1)مم2 داخل مواسير بلاستيك قطر 13مم والفئة محمل عليها علب التوصيل والمناولة وكذلك الجرس وزر الجرس وما يخصها من الدائرة العمومية وجميع ما يلزم. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | مما جميعة بالعدد |  |  | عدد |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13-13 |  | توريد وتركيب دائرة لمأخذ تليفون داخل الشقة باستخدام اسلاك قطاع (2×0.6 مم2) نحاس داخل مواسير بلاستيك قطاع 13مم وتوصل الى صندوق تجميع الخطوط فى بواط أسفل العمارة ومحمل على السعر تركيب بريزه تليفون وكل ما يلزم حسب اصول الصناعة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | مما جميعة بالعدد |  |  | عدد |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13-14 |  |  | توريد وتركيب صندوق لتغذية تجمع مخارج التليفونات بسعة 30 خط لتجميع خطوط تليفونات العمارة ويركب أسفل العمارة ويحددرقم كل وحدةعلى الخط الخاص بة بالبوكس |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | مما جميعة بالعدد |  | عدد |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13-15 |  |  | بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لتغذية مخرج آنارة على باب الشقة من الخارج من اسلاك نحاس معزولة بقطاع (2×2)مم2 داخل مواسير بلاستيك قطر 13مم محمل عليها ما يخصها من الدوائر العمومية المكونه من اسلاك نحاس معزولة قطاع2×2مم2 داخل مواسير بلاستك 13مم والدائرة كاملة بعلب التوصيل والمناولة وكذلك نازلة اللمبة والفئة محمل عليها وحدة أضاءة بجلوب كروى قطر 15سم بالقاعدة وماسك اللمبة واللمبة قدرة60 وات . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | مما جميعة بالعدد |  | عدد |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13-16 |  |  | بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لتغذية مخرج آنارة سكه واحدة لمخرج اضاءة على الحائط (بكاتونى) لزوم الحمام والفئة محمل عليها المفتاح وماسك اللمبة والقاعدة الخشبية واللمبة قدرة 60 وات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | مما جميعة بالعدد |  | عدد |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13-17 |  |  | بالعدد توريد وتركيب دائرة انارة مدخل العمارة بمفتاح على لوحة الخدمات والفئة تشمل المواسير والاسلاك ووحدة الاضاءة جلوب 20×20سم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | مما جميعة بالعدد |  | عدد |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13-18 |  |  | بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية مثل البند السابق ولكن لتغذية مخرج انارة بسقف التراس والفئة محمل عليها وحدة اضاءة بجلوب مربع 20×20سم بالقاعدة وماسك اللمبة واللمبة قدرة 60 وات . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | مما جميعة بالعدد |  | عدد |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | إجمالى جزئى |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | إجمالى عام |  |  |  |  |  |