اشباه الموصلات الخاصة

الثيرستور     (S . C . R )

موحد سيلكونى تتحكم فيه يتكون من اربع طبقات من اشباه الموصلات وهو صلب التركيب

أطراف الثيرستور

1- المصعد    A                      2- المهبط K                         3- البوابة   G

مميزات الثيرستور

1- ليس له فتيلة

2- صلب التركيب وصغير الحجم ورخيص الثمن

3- يتحمل العمل لمدة طويلة

4- مناسب للعمل عند الترددات العالية

5- يعتبر منبع ممتاز للتيار المستمر حيث يعطى تيار يصل الى

6 - لايحتاج الى صيانة

طريقة عمل الثيرستور

1 - اذا وصل A بحهد موجب والـ K بجهد سالب يكون الثيرستور فى انحياز امامى

ولكنه لا يمرر تيار لان الوصلة   G2 فى انحياز عكسى

2- واذا وصل A بجهد سالب والـ K بحهد موجب يكون الثيرستور فى انحياز عكسى

وتكون مقاومته  كبيرة ويكون فى حالة قطع

3 - واذا وصل A بجهد موجب والـ K بجهد سالب والبوابة بجهد موجب تكون

الوصلة J2 فى انحياز امامى ويكون  الثيرستور فى اتجاه امامى فيمرر تيار

من مجمع TR1 الى قاعدة TR2 ثم الى مجمع TR2 ثم الى قاعدة TR1

الشروط اللازمة لكى يكون الثيرستور موصلا وصالح للعمل

1- ان يكون موصلا فى اتجاه امامى

2- ان يوصل للبوابة نبضة موجبة

منحنى الخواص للثيرستور

فى الاتجاه الامامى

عندما يزيد الجهد يمر تيار صغير يسمى تيار الرشح والى ان يصل الجهد الى قيمه

تعرف بجهد الانهيار الامامى بعدها يكون الثيرستور فى حالة توصيل

تأثير تيار البوابة على جهد الانهيار الامامى

عند توصيل جهد موجب على البوابة و بزيادة تيار البوابة و يقل الانهيار الامامى

ويكون الثيرستور اسرع فى التوصيل

كلما زاد تيار البوابة قل ضغط الاشعال الامامى للـ   (S . C . R )

كيفية توصيل الثيرستور في الدائــرة

دائرة يوصل فيها الثرستور    R مقاومة حمل متصلة بالتوالى

طريقة التشغيل

شكلA   اشارة الدخل

شكل B   نبضات موجبة على البوابة

نجد انه فى الجزء من1  الى  2  لا يمر تيار خلال الثرستور حيث لاتوجد نبضة على البوابة

عند 4  - 3  يكون الجهد الداخل سالب فيكون الثرستور فى حالة قطع

اما فى الجزء من  3 - 2  يمر   تيار الثرستور

استخدامات الثيرستور

1- يستخدم كموحد متحكم في الدوائر الالكترونية حيث يتحكم فى قيمة التيار

2- يستخدم كمفتاح الكترونى ON - OOF ذو سرعة وكفاءة عالية

3 - يستخدم فى دوائر تنظيم الجهد المستمر والدوائر الالكترونية للتحكم فى سرعة المحركات

من أمثلة الموحد السيلكونى المتحكم فيه

الترياك            الدياك

1- الدياك  يتكون من ثنائيين من رباعيات الطبقات موصلات على التوازى وكل منهم مضاد للاخر

خواصه

1- يمرر التيار فى اتجاهين

عند تسليط جهد موجب على الطرف 1 وجهد سالب على الطرف 2

يكون المقطع   الايمن فى حالة توصيل المقطع الايسر فى حالة قطع

والعكس عندما تنعكس القطبية

الاستخدام                 يسـتخدم لتوليد نبضات قدح للتريــاك

2 - الترياك            TRIAC

هو عبارة عن عنصر خماسى الطبقات   N P N P N    ويمثل

بمفتاح له ثلاث أقطاب  T1   T2    G

خواصــه

1- يمرر تيار في الاتجاهين

2- امكانية التحكم فى التوصيل والقطع عن طريق جهد البوابة

3 - يمكن اعطاء نبضات للبوابة من الدياك للتحكم فى بدء التشغيل

النبائض الكهرضوئية ونبائط العرض

---------------------

انواعها  1- نبائض التوصيل الضوئى (حساسة للضوء) عناصر الكتروضوئية

2- نبائض مشعة للضوء

أولا- نبائض التوصيل الضوئى

وهى عناصر حساسة للضوء وهى تقوم بتحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كهربية

انواعها     1- المقاومة الضوئية ( خلية التوصيل الضوئى )            2- خلية الجهد الضوئى

3-الثنائى الضوئى                                         4 -  الترانزستور الضوئى

1- اولا    المقاومة الضوئية (خلية التوصيل الضوئى)

هى مقاومة حساسة للضوء تتغير مقاومتها الداخلية بتغير شدة الضوء حيث تقل بزيادة شدة الضوء علاقة غير خطية

التركيب    طبقة رقيقة من السلينوم او كبريتات كاديوم شبه موصل توضع بين قطبين مفصولين

عن بعضهما  وهذان القطبين يتم تشكيلهم بحيث تزيد مساحة التوصيل وتقل المقاومة الداخلية لهم

ولها مقاومتان    1- مقاومة اظلام كبيرة جدا       2- مقاومة ضوء  صغيرة جدا

الاستخدام      1- امكانية تصنيعها على هيئة دائرة متكاملة

2- تستخدم فى دوائر التحكم فى الابواب اتوماتيكيا

3- فى دوائر الانذار      4- فى وحدة قارىء البطاقات المثقيه بالحاسب

ثانيا   الخلية الكهروضوئية

وهى عنصر يحول الطاقة الضوئية الى طاقة كهربية عند سقوط الضوء  يتولد جهد على طرفيها

ويزيد هذا الجهد بزيادة الضوء

الاستخدام

1- فى سفن الفضاء والاقمار الصناعية       2- فى الاغراض العسكرية

التركيب

تصنع من مادة شبه موصلة اما السيلكون او السلينيوم مع سيلكون مكونه وصلةp  n

ثالثا   الثنائى الضوئى

التركيب   من وصلة   p n  قاعدة من n  تنشر  خلالها طبقة p  خلال طبقة ثانى اكسيد السيلكون

وتوضع  داخل غلاف به فتحة لسقوط الضوء

عند سقوط الضوء عليه يسبب مرور تيار بالدائرة

التوصيل       يوصل  فى اتجاه عكسى

الاستخدام

-----

1 -   الكشف عن الاشعة الضوئية        2-  يستخدم فى توصيل وفصل الدوائر الكهربية

3 -  يستخدم فى قارىء الصوت فى الافلام السينمائية

رابعا  الترانزستور الضوئى

---------------

التركيب     مثل  العادى الا ان به فتحة عليها عدسة لدخول الضوء

تعريفة عنصر له القدرة على كشف الضوء وتحويله الى اشارة كهربية ثم يكبرها ممكن اعتباره ترانزستور عادى

يتصل بين  القاعدة والمجمع الثنائى الضوئى

استخدامه

-----

1 - يستخدم كدائرة  فصل وتوصيل                        2- التحكم فى الالات

3- اجهزة الانذار المختلفة                                  4- فى دوائر الوقاية الصناعي

عناصر الانبعاث الضوئى

--------------

هى عناصر تعمل على تحويل الطاقة الكهربية الى طاقة ضوئية اى تشع ضوء عندما يمر بها تيار كهربى

من   امثلتها      1- لمبات النيون                                  2- لمبات المصباح المتوهج

ثنائى الأنبعاث الضوئى         2- ثنائى فسفورى           3- مبين السائل البللورى

وهو عبارة عن وصلة ثنائية من مادة شبه موصلة تشع ضوء

عندما توصل انحياز امامـى  وينتج هذا الضوء نتيجة لاتحاد الكترون مع فجوه

ويتوقف هذا الضوء المشع على نوع المادة المشتخدمة فى تصنيع الثنائى

كيفية توصيله فـي الدائــرة

توصل معه مقاومة بالتوالـى   R   تسـمـى  مقاومة تحديد حيث تحد من التيار لحماية الثنائى عند زيادة الجهد

ملحوظة    الثنائى العادى لايشع ضوء لانه مصنوع من السيلكون وهى مادة لاتستجيب للضوء ولا ينفذ منه ضوء

أما الثنائى الضوئى  يشع ضوء ويوضع داخل غلاف شفاف ينفذ منه الضــوء

الثنائـــي الفوسفورى

1 - فـي  المعدات الالكترونية

2 - فى عروض الشرائح السبع فى الحاسبات الالكترونية

التركيب

مثل الثنائي الانبعاث الضوئى ولكن   يغطى الأنود او الكاثود بمادة فسفورية تشع ضوء اخضر او برتقالى

عند سقوط الالكترونيات عليها

التركيب     من  مادة عضوية  تعرف بالسائل البللورى الخيطى حيث ان الجزيئات تتخذ شكلا مثل الخيط

ويعطى هذا السائل عروض سوداء اورمادى ولايعطى اى أضاءة

1-يستخدم فى الالات الحاسبة       2- الساعات الرقمية        3- أجهزة القياس الرقمية

الميكرفون

------

هو اداة وظيفتها تحويل الاهتزازات الهوائية المعبرة عن الصوت الى جهود كهربية متغيرة لها نفس الشدة والتردد

أنواع الميكروفونات

------------

ميكرفون كربونى          ميكرفون ديناميكى             سعوى         بللورى             شريطى

الاستخدم       1 - فى محطات الاذاعة        2 -  أجهزة التسجيل                3 - مكبرات الصوت

السماعات

هى عنصر او أداة وظيفتها تحويل الطاقة الكهربية ذات الترددات السمعية الى طاقة صوتية لها نفس الشدة والتردد

أنواع السماعات

1   - سماعات كهروديناميكية        2- سماعات كهرواستاتيكية

3- سماعات بيروكهربية               4- سماعات كهرومغناطسية