# المحول : عبارة عن أداة  الغرض منه تحويل ق. ء . ك متغيرة ( مترددة ) كبيرة الى ق. ء. ك صغيرة وبالعكس

تركيب المحول :                                                                   i2                                       i1

يتركب المحول من ملفين بينهما ارتباط مغناطيسي ويسمى الملف المتصل                      V2              V1

بالمنبع بالملف الابتدائي والملف المتصل بالحمل بالملف الثانوي ويلاحظ أن

# الملفين ملفوفين على قلب من شرائح الحديد

نظرية عمل المحول :

عند مرور تيار متغير فى الملف الأبتدائى يتولد فيه مجال مغناطيسي متغير يقطع لفات الملف الثانوي فيتولد فيه ق . د . ك مستحثة نتيجة الحث المتبادل بين الملفين تؤدى إلى مرور تيار في الملف الثانوي عند وجود حمل

مفاقيد المحول:  يوجد فى المحول نوعان من الفقد

أ- ففد حديدي : وهو فقد التيارات الإعصارية وفقد التخلف المغناطيسي من المغنطيسية المتخلفة

ب- فقد مغناطيسي (نحاسي ) وهو ناتج عن الأثر القشرى وعن مقاومة الملف الأومية

جودة المحول : فى المحول الجيد التصميم لا تسبب المفاقيد السابقة استهلاكا كبيراً للطاقة وتكون جودة المحول كنسبة مئوية

= (قدرة الثانوى ÷ قدرة الأبتدائى ) × 100

# علاقة تربط بين الجهد و التيار و عدد اللفات و المقاومة هى N2 / N1 = V2 / V1 = i1 / i2 =       R2  /    R1

## فى محول الرفع يكون N2  اكبر من N1     &   فى محول الخفض يكون N2  اصغر من N1

## أولا محولات القدرة ( ذات قلب حديدى ) ( تردد منخفض ) تستعمل لرفع أو خفض جهد

ثانيا : محولات التردد الصوتي ( السمعي )( ذات قلب حديدي ) ( تردد منخفض )

نسبة التحويل :- هى النسبة بين عدد لفات الملف الثانوي إلى عدد لفات الملف الأبتدائى

# تستعمل المحولات فى دوائر التردد السمعي ( المنخفض ) للربط بين  الترانزستور

## ثالثا : محولات التردد المتوسط ( ذات قلب فريت ) ( تردد متوسط )

ويتم ربط مكبرات التردد المتوسط  بمحولات التردد المتوسط ذات التردد الثابت لربط دائرة الدخل بدائرة الخرج

## رابعا : محولات تردد عالي ( ذات قلب هواء ) ( تردد عالي )

# تستعمل محولات التردد العالي للربط بين الدوائر

## خامسا : محولات أخرى توجد مجموعة أخرى من المحولات مثل

1- محولات بنسبة تحويل 1:1 تستعمل لفصل الدوائر الكهربية عن بعضها بدون تغير في الجهد

2- محول نفسى ذو ملف واحد فقط له نقطة تفرع لنسب جهد ثابتة أو متغيرة

3- محولات تعطى جهد خرج ثابت تتغلب على المتغيرات الحادثة لجهد الخط وتسمى مثبتات الجهد

### أسئلة :- عرف الملف ؟ وأذكر خواصه مع التيار المستمر و المتغير مع الرسم ؟

2- أذكر العوامل التى تؤثر على حث الملف ؟ وأذكر انواع الملفات مع ذكر أستخام كل نوع ؟

3- عرف المحول  ؟ و أذكر أنواعه من حيث نوع القلب – التردد ؟

4- أشرح مع الرسم تركيب و نظرية عمل المحول ؟ و ما هى مفاقيد المحولات ؟

5- أذكر علاقة تربط بين الجهد و التيار و عدد اللفات و المقاومة فى المحول ؟