التيار المتغير :- AC  هو عبارة عن تيار متغير الأتجاه و القيمة                                     R

I

VR

أولا تيار متغير مار فى مقاومة :-

الزاوية بين الجهد والتيار = صفر

R = V \ I        يتولد جهد على طرفى المقاومة مساوى لجهد المنبع

### تيار متغير مار فى ملف

XL  =  2 Π FL = ω L

I

VL

XL  الممانعة الحثية   &   Π  = 22 \ 7   &   F  التردد   &    L  الحث

الجهد يسبق التيار بزاوية 90 5

خواص الملف مع التيار المتغير عند مرور التيار المتغير فى الملف يتولد ق . د . ك مستحثة عكسية مضادة لجهد المنبع ( ضغط تأثيري )

الملف يمرر التردد المنخفض لأن ممانعة الملف الحثية منخفضة عند التردد المنخفض و لايمرر التردد العالى لأن ممانعته عالية

VC

I

تيار متغير مار فى مكثف

XC  = 1 \  2 Π FC

XC  الممانعة السعوية   &   F  التردد   &    C  السعة

الجهد يتأخر عن التيار بزاوية 90 5

خواص المكثف مع التيار المتغير:- المكثف يمرر التيار المتغير لأنه عند توصيل التيار المتغير يشحن الى القيمة العظمى للجهد و عندما يقل الجهد عليه يفرغ المكثف شحنتة و هكذا

المكثف يمرر التردد العالى لأن ممانعة المكثف السعوية منخفضة عند التردد العالى و لايمرر التردد المنخفض لأن ممانعته عالية

توصيل مقاومة ومكثف على التوالى                                                       Ω 3                   4 Ω

1- الممانعة الكلية مقدار واتجاة                   2- التيار الكلى

3- فرق الجهد على كل عنصر مقدار واتجاة     4- معامل القدرة

50 Hz

5- القدرة الفعلية – والمستهلكة                 6- سعة المكثف                           60 V

I

R

Ф

Z

XC

Z =    R2  +  XC2   =  9 + 16   =  25 = 5  Ω

Ф  = TAN-1  XC / R = TAN-1  4 / 3 = 53.1

It = Vt / Z = 60 / 5 = 12 A

Vr = It . R = 12 x 3 = 36 V

Vc = It .Xc = 12 x 4 = 48 V

COS Ф  =  COS  53.1 = 0.6  معامل القدرة

I

VR

Ф

Vt

Vc

= Pe = V.I . COS Ф = 60 x 12 x 0.6 = 432W القدرة الفعلية

P = V.I = 60 x 12 = 720 W                            القدرة المستهلكة

= 1 /2 x 22/7 x 50 x 4  2 Π FXC C = 1/  ...   XC  = 1/2 Π FC

مقاومة وملف متصلين على التوالى :-                                    6                                       Ω 8

#### فى الشكل الموضح اوجد :-

1- الممانعة الكلية                 2- التيار الكلى                                        100 V /  50 Hz

3- فرق الجهد مقدار واتجاة      4- القدرة الفعلية والمستهلكة

الحل :-                                                                                                          XL

Z =  R2  +  XL2  =   36 + 64  =  100 = 10  Ω

Ф  = TAN-1  XL /R = TAN-1  8 /6 = 53.1

Vr = I . R = 10 x 6 = 60                                                                              Ф    Z

Vl = I . L = 10 x 8 = 80                                                   R

Vt   =   VR2  +  VL2                                                                                             VL

= 600 W Pe = Vt . I . COS Ф  = 100 x 10 x 0.6

P = Vt . I = 100 x 10 = 1000  W

Vt

توصيل مقاومة وملف ومكثف علىالتوالى :-                                     I         V R

مثال :- فى الشكل الموضح أوجد                                 8              Ω 16         6  Ω

1- الممانعة الكلية مقدار و أتجاه

2- التيار الكلى

3- الجهد على كل عنصر مقدار و أتجاه                                               100 v

4- معامل القدرة      5- القدرة الفعلية و القدرة المستهلكة                           50 Hz

6- حث الملف        7- سعة المكثف                                                                 XL

Z =    R2  +  ( XC - XL )2  =  36 + ( 16 – 8 )2                                     XL - XC

=   36 + 64 = 100 = 10 Ω                                      Z

Ф  = TAN-1  XC – XL / R = TAN-1 8 / 6 =53.1                       R       Ф

#### التيار الكلى

It = Vt / Z = 100 / 10 = 10 A

#### الجهد على كل عنصر                                                                                         XC

VR = It . R = 10 x 6 = 60 V

VL = It . XL = 10 x 8 = 80 V

VC = It  . Xc = 10 x 16 = 160 V                                                 VL

القدرة الفعلية                                                                                             VL - VC

Pe = V . I . COS Ф   =  100 x 10 x 0.6 = 600                            Vt

##### القدرة المستهلكة

P = V . T = 100 x 10 = 1000 W                            VR   Ф

VC

###### تيار متغير مار فى مقاومة ومكثف توازى             Ω 3

فى الشكل الموضح :- اوجد

1- التيار الكلى والتيار المار فى كل فرع مقداراً واتجاة                                      4 Ω

2- الممانعة الكلية مقدارا واتجاة         3- معامل القدرة

4- القدرة الفعلية     5- القدرة المستهلكة         6- سعة المكثف                      60 V  /  50 Hz

الحل :- أولا : التيار الكلى وفى كل فرع :- IR  = Vt / R = 60 / 3 = 15 A                               Ic

#### IC  =  Vt / XC = 60 / 4  = 20 A

It =     IR2   +  IC2  =    400  + 225   =   625 = 25 A                  It

Ф = TAN-1   IC / IR  = 20 / 15 = 53.1˚                                     Ф         IR    V

ثانياً : الممانعة الكلية مقدارا واتجاة :- Z = VT / IT = 60 / 25 = 2.4 Ω

اتجاها التيار يسبق الجهد بزاوية Ф = TAN-1   IC / IR  = 20 / 15 = 53.1˚

ثالثاً : معامل القدرة :- Cos Ф  = Cos 53.1 = 0.6                               1 / Xc

رابعاً : القدرة الفعلية :- Pe = Vt . It . Cos Ф = 60 x 25 x 0.6 = 900 w

خامساً : القدرة المستهلكة :- P = Vt . It = 25 x 60 = 1500  w                   1/R    ½     Ф

سادساً : سعة المكثف :- C = 1/ 2 П F XC

###### تيار متغير مار فى مقاومة وملف توازى                 Ω 3

فى الشكل الموضح:- أوجد

1- التيار الكلى والتيار المار فى كل فرع مقداراً واتجاة .                                4 Ω

2- الممانعة الكلية مقدارا واتجاة.        3- معامل القدرة

4- القدرة الفعلية     5- القدرة المستهلكة         6- سعة المكثف                      60 V / 50Hz

الحل :- أولا : التيار الكلى وفى كل فرع :- IR  = Vt / R = 60 / 3 = 15 A

#### IL  =  Vt / XL = 60 / 4  = 20 A                                             IR                  V

It =     IR2   +  IL2  =   400  + 225   =   625 = 25 A                                       Ф

التيار متأخر عند الجهد بزاوية Ф = TAN-1   IL / IR  = 20 / 15 = 53.1˚                 It

ثانياً : الممانعة الكلية مقدارا واتجاة :- Z = VT / IT = 60 / 25 = 2.4 Ω                                 iL

ثالثاً : معامل القدرة :- Cos Ф  = Cos 53.1 = 0.6                           1/IR               V

رابعاً : القدرة الفعلية :- Pe = Vt . It . Cos Ф = 60 x 25 x 0.6 = 900 w                      Ф

خامساً : القدرة المستهلكة :- P = Vt . It = 25 x 60 = 1500 w                                        1/Z

سادساً : حث الملف  :- L = 1/ 2 П F XL                                                                    1/XL

تعريف :- هو مقدرة دائرة الرنين على قبول او رفض ( تيار ، جهد ) ذو تردد معين .

شروط حدوث الرنين :-                                   ممانعة سعوية XL = XC  ممانعة حثية

WL = 1/ WC

استنتاج تردد الرنين :-     1/ WC = WL ...                           XL = XC ...

FrC П 2   1/WC = 1/...           FrL П WL = 2 ...

XC

R

XL

4 П 2 Fr2 LC = 1 ...      1/ 2 П FrC=  FrL П 2...

Fr = 1/ 2П   LC   ...           Fr2 = 1/ 4 П 2 LC ...      حيث Fr  هو تردد الرنين

رنين التوالى                               ممانعة سعوية XL = XC  ممانعة حثية

WL = 1/ WC

...عند الرنين    Z= R       اقل مايمكن

أذا زاد التردد عن تردد الرنين تزيد XL و تكون المحصلة ذات ممانعة حثية و يتأخر التيار عن الجهدو تزيد الممانعة الكلية

VC

I

VR

VL

أذا قل التردد عن تردد الرنين تزيد XC و تكون المحصلة ذات ممانعة سعوية و يسبق التيار عن الجهد و تزيد الممانعة الكلية

التيار المار فى الدائرة  اكبر مايمكن  I = V / Z  دائرة قبول

معامل القدرة = 1

القدرة المستهلكة =  V * I

عرض النطاق الترددى والاختيارية

معامل الجوده لدائرة الرنين

هو النسبة بين ممانعة الملف والمقاومة المادية للملف ويرمز له بالرمز Q     Q = XL / R

وهى نسبه والنسبة لا تميز       ودائما اكبر من الواحد الصحيح

عرض النطاق الترددى لدائرة الرنين  BW = 2 Δ f   = F2  - F 1  =              HZ

كلما زادت قيمة Q   قل عرض النطاق الترددي  والعكس   كلما قل عرض النطاق الترددي زادت الاختيارية

| وجه المقارنة | رنين التوالى | رنين التوازى |
| --- | --- | --- |
| تعريف | هى دوائر تزيد فيها شدة التيار بزيادة التردد حتى تصل الى النهاية العظمى عند تردد الرنين | هى دوائر تقل فيها شدة التيار بزيادة التردد حتى تصل الى النهاية صغرى عند تردد الرنين |
| الممانعة الكلية | R = Z ( اقل ما يمكن ) | R = Z ( اكبر ما يمكن ) |
| الأسم | دائرة قبول ( تقبل تيار المصدر عند تردد الرنين ) | دائرة رفض ( ترفض تيار المصدر عند تردد الرنين ) |
| التيار | كبير | صغير س1 : عرف تردد الرنين ؟ و ما هو شرط حدوثه ؟ ثم أستنتج تردد الرنين ؟ قارنى بين رنين التوالى و رنين التوازى ؟ |



توصيل مقاومة ومكثف على التوازى                                                           Ω 3

1- التيار الكلى و فى كل فرع مقدار واتجاة   2 -الممانعة الكلية مقدار واتجاة

3- معامل القدرة          4 - القدرة الفعلية – والمستهلكة                                          4 Ω

50 Hz

5- سعة المكثف

60 V

الحل :

أولا التيار فى كل فرع I R = Vt / R   = 60 / 3 = 20 A                                                       IC

IC = Vt / Xc   = 60 / 4  = 15  A                                                                        It

It =    IR2  +  IC2   =  400 + 225   =  625 = 25  A                   V      IR            Ф

Ф  = TAN-1  IC / IR = TAN-1  15 / 20 = 36.8

الممانعة الكليةZ = Vt / It = 60 / 25 = 2.4 Ω

COS Ф  =  COS  36.8 = 0.8  معامل القدرة

= Pe = V.I . COS Ф = 60 x 12 x 0.6 = 432W القدرة الفعلية            I                           VR

P = V.I = 60 x 12 = 720 W                            القدرة المستهلكة  Ф                                    Vt

= 1 /2 x 22/7 x 50 x 4  2 Π FXC C = 1/  ...   XC  = 1/2 Π FC

Vc

مقاومة وملف متصلين على التوالى :-                                    6                       Ω 8

#### فى الشكل الموضح اوجد :-

1- الممانعة الكلية                 2- التيار الكلى                                        100 V /  50 Hz

3- فرق الجهد مقدار واتجاة      4- القدرة الفعلية والمستهلكة

الحل :-                                                                                                          XL

Z =  R2  +  XL2  =   36 + 64  =  100 = 10  Ω

Ф  = TAN-1  XL /R = TAN-1  8 /6 = 53.1

Vr = I . R = 10 x 6 = 60                                                                              Ф    Z

Vl = I . L = 10 x 8 = 80                                                   R

Vt   =   VR2  +  VL2                                                                                             VL

= 600 W Pe = Vt . I . COS Ф  = 100 x 10 x 0.6

P = Vt . I = 100 x 10 = 1000  W

Vt

I           V R

توصيل مقاومة وملف ومكثف علىالتوالى :-

مثال :- فى الشكل الموضح أوجد                                 8              Ω 16         6  Ω

1- الممانعة الكلية مقدار و أتجاه

2- التيار الكلى

50 Hz

3- الجهد على كل عنصر مقدار و أتجاه                                               100 v

4- معامل القدرة      5- القدرة الفعلية و القدرة المستهلكة

6- حث الملف        7- سعة المكثف

XL

Z =    R2  +  ( XC - XL )2  =  36 + ( 16 – 8 )2                                     XL - XC

=   36 + 64 = 100 = 10 Ω                                      Z

Ф  = TAN-1  XC – XL / R = TAN-1 8 / 6 =53.1                       R       Ф

#### التيار الكلى

It = Vt / Z = 100 / 10 = 10 A

#### الجهد على كل عنصر                                                                                         XC

VR = It . R = 10 x 6 = 60 V

VL = It . XL = 10 x 8 = 80 V

VC = It  . Xc = 10 x 16 = 160 V                                                 VL

القدرة الفعلية                                                                                             VL - VC

Pe = V . I . COS Ф   =  100 x 10 x 0.6 = 600                            Vt

##### القدرة المستهلكة

P = V . T = 100 x 10 = 1000 W                            VR   Ф

VC

15 K

15 K

25 K

45 K

–

عرفى المقاومات وما هى انواعها مع توضيح الرمز النظرى لكل منها  ثم اذكرى المواصفات الفنية

ب – فى الدائرة الموضحة بالشكل

أوجدى قيمة المقاومة الكلية – التيار المار فى الدائرة

واذا طلب منك شراء هذة المقاومات

77.5 VOLT

اذكرى الوان كل منها مع أهمال نسبة التفاوت