الترانزستور

تعريف الترانزيستور :- هو عبارة عن عنصر صلب تمر فيه الإلكترونات حيث تدخل الإشارة إلى مقاومة دخل منخفضة وتأخذ ثانية من مقاومة خرج عالية أي أن الإشارة حولت بين مقاومتين .

الاستخدام :- 1- يستخدم في تكبير التيار والجهد والقدرة .                       2- مفتاح فصل و توصيل

# أنواع الترانزستور

ترانزستور الوصلة ( القطب )                              ترانزستور نقطة التلامس                         ترانزستور احادى القطب

C

B

E

C

B

E

P.N.P                N.P.N                                                         ترانزستور JFET     ترانزستور SFET

D

G

S

D

G

S

قناة N                                     قناة P

B  القاعدة  :- و تتحكم فى مرور الإلكترونات

C المجمع  :- ويقوم بتجميع الإلكترونات

E  المشع :- يقوم بإشعاع الإلكترونات

G  البوابة  :- و تتحكم فى مرور الإلكترونات

D المصب  :- ويقوم بتجميع الإلكترونات

S  المنبع :- يقوم بإشعاع الإلكترونات

## أولا :- ترانزستور ثنائى الوصلة

E                                   C

B

تركيبة :- أ – ( N.P.N   ) يتكون من ثلاث بللورات تحتوى على منطقتي التصاق وهذة البللورات عبارة عن طبقة رفيعة جدا من النوع الموجب ( P ) وتسمى بالقاعدة ويحاط بها من الجانبين بللورتان من النوع السالب ( N ) احدهما المشع والاخر المجمع ويكون سهم المشع الى الخارج .

N                            P       N

E

C

B

P                            N       P

C

E               C

B

ب – ( P.N.P  ) يتكون من ثلاث بللورات تحتوى على منطقتي الالتصاق هذة اللبلورات عبارة عن طبقة رفيعة جدا من النوع السالب ( N ) وتسمى بالقاعدة ويحاط بها من الجانبين بللورتان من النوع الموجب ( P )  احداهما المشع والاخر المجمع ويكون سهم المشع الى الداخل .

B

1- القاعدة  BASE    ويرمز لها بالرمز ( B )            :- و تتحكم فى مرور الإلكترونات

B

2- المجمع  Collector   ويرمز لة بالرمز  C ) )        :- ويقوم بتجميع الإلكترونات

3 – المشع Emitter    ويرمز لة بالرمز ( E )              المشع :- يقوم بإشعاع الإلكترونات

B

السؤال الاول         أ - اختاري الإجابة الصحيحة من بين الأقواس .

1 - عنصر له مقاومة دخل منخفضة ومقاومة خرج عالية             ( السماعة - المقاومة الضوئية – الترانزستور )

2 - من استخدامات  الترانزستور  ( الفاريكاب – مثبث جهد  – المكبرات )

P                            N       P

اتجاه حركة الفجوات

Ic                                                                      Ie

IB

N                           P       N

اتجاه حركة الألكترونات

Ic                                                              Ie

IB

انحياز الترانزستور

ترانزستور من نوع P N P  :

1- يوصل المشع بانحياز أمامي و المجمع بانحياز عكسي ( كبير ) .

2- تتحرك الفجوات من المشع إلى المجمع عن طريق القاعدة .

3- تتحكم القاعدة فى مرور الفجوات .

4- حاملات التيار من الفجوات ويكون Ie = Ic + IB

ترانزستور من نوع N P N  :

1- يوصل المشع بانحياز أمامي و المجمع بانحياز عكسي ( كبير ) .

2- تتحرك الإلكترونات من المشع الى المجمع عن طريق القاعدة .

3- تتحكم القاعدة فى مرور الإلكترونات .

4- حاملات التيار من الإلكترونات ويكون Ie = Ic + IB

#### كيفية تمييز أقطاب الترانزستور

1 – وضع نقطة حمراء او بيضاء أو سوداء تشير الى المجمع ثم يلية القاعدة ثم المشع .

2 – توضع الأطراف فى صف واحد ويقترب كل من طرف المشع والقاعدة ويبتعد عنهم طرف المجمع .

3 – وجود نتوء فى جسم الترانزستور يشير الى المشع .

4 – فى الترانزستور ذو الاربع اطراف يكون الطرف الرابع S  شيلد توضع الاطراف فى صف واحد فيكون أبعدها هو C ثم يلية طرف S  ثم القاعدة B  ثم المشع E  .

5 – ترانزستور القدرات الكبيرة يتصل المجمع بجسم الترانزستور .

##### مميزات الراتزستور

1 – يؤدى وظائف بكفأة عالية .                           2 – لا يحتاج الى اى مصدر للتسخين .

3 – يحتاج فى تشغيلة الى ضغط منخفض .                 4 – استهلاكة للقدرة أقل ما يمكن .

5 – ذو حجم صغير                                        6 – ساعد على تصغير حجم الاجهزة الالكترونية الحديثة .

7 – اقتصادى لرخص الثمن .

###### عيوب الترانزستور :-

1 – تتغير خواصة يتغير درجة الحرارة .      2 – قدرة خرج محدودة .

3 – مقاومة دخل محدودة .                 4 – وجود حدود فى استخدام الترانزستور العادى عند التردد العالى جداً .

اسئلة :- اذكري أهم مميزات الترانزستور وما هى عيوبه

2 – وضحى كيف يمكن التمييز بين أقطاب الترانزستور

س 3 -  عرفى الترانزستور وما هى أهم أنواعه   وأهم استخداماته

4 -   وضحى مع الرسم كيفية عمل انحياز لترانزستور ثنائى الوصلة PNP .  NPN

توجد ثلاثة طرق أساسية لتوصيل الترانزستور بالدائرة

1- المشع المشترك                                             2- القاعدة المشتركة                                                 3- المجمع المشترك

والجدول الاتى يبين مقارنة بين خواص المميزة لطرق التوصيل الثلاثة .

| الخواص المميزة | المشع المشترك | C E B القاعدة المشتركة | C B E المجمع المشترك |
| --- | --- | --- | --- |
| التوصيل بالرسم الدخل الخرج الطرف المشترك - مقاومة الدخل . - مقاومة الخرج . - زاوية الوجة بين الدخل والخرج . - كسب الضغط . - كسب التيار . - كسب القدرة . - الاستخدام . | C B E القاعدة – المشع المجمع - المشع المشع منخفضة عالية 180 عالي عالي = β عالي جداً مكبر | المشع – القاعدة المجمع – القاعدة القاعدة منخفضة جداً عالية صفر عالي أقل من واحد = α صغير مكبر جهد | القاعدة – المجمع المشع - المجمع المجمع عالية جداً منخفضة جداً صفر فى حدود واحد عالي وسط موائمة الممانعات |

إستخدام الترانزستور كمكبر

التركيب :- دائرة شائعة الاستعمال

1 – TR1  ترانزستور نوعة N.P.N  موصل بطريقة المشع مشترك .

2 – R1 , R2  لتجزئة جهد البطارية لتوفير  الانحياز الامامى اللازم لقاعدة الترانزستور .                                                 C1

3 – C1   أ- لامرار اشارة الدخل الى قاعدة الترانزستور .

ب- منع مركبة التيار المستمر من الوصول الى قاعدة الترانزستور

جـ منع وصول تيار الانحياز الى المنبع

4 – RE  مقاومة استقرار حرارى  تحافظ على تيار القاعدة ثابت عند تغير درجة الحرارة

أو استبدال الترانزستور بأخر من نفس النوع .    Ce    لإمرار الترددات الغير مرغوب فيها الى الارضى.

5 – RL   لتوفير الانحياز العكسي اللازم للمجمع مقاومة حمل لمجمع الترانزستور .

طريقة العمل

1- تدخل الإشارة المراد تكبيرها الى قاعدة الترانزستور عن طريق المكثف C1

2- عند وجود النصف الموجة الموجب يزداد الانحياز الأمامي فيزداد تيار المجمع فيزداد الجهد المفقود على مقاومة الحمل ويقل جهد الخرج فنحصل فى الخرج على نصف موجة سالب .

3- عند وجود النصف الموجة السالب يقل الانحياز الأمامي فيقل تيار المجمع و يقل الجهد المفقود على مقاومة الحمل و ويزداد جهد الخرج فنحصل فى الخرج على نصف موجة موجب .

4- أذا نحصل فى الخرج على موجة مكبرة لها نفس الشكل الموجى و باختلاف فى زاوية الوجة 180 درجة .

أولا القاعدة المشتركة

منحنيات الخواص للقاعدة المشتركة :

يتم رسم علاقة تربط بين ضغط الخرج وتيار الخرج وذلك عن طريق الخطوات الاتية

1 – يتم ضبط تيار الدخل Ie1  ( تيار المشع ) على قيمة معينة عن طريق R1  .

2 – يتم ضبط ضغط الخرج على قيمة معينة Vcb  عن طريق R2  .

3 – يتم قياس تيار الخرج وليكن Ic1  .                         4 – يتم تغيير تيار الدخل عن طريق R1  وليكن Ie2  .

5 – يتم ضبط ضغط الخرج على القيمة السابقة عن طريق R2  .      6 – يتم قياس تيار وليكن Ic2  .

فنجد أن :-

عند ثبوت ضغط الخرج

Ic2 – Ic1) / ( Ie2 – Ie1)      )  = α

Ic  /      Ie                  = α

حيث أن :-   α    هي معامل التكبير للقاعدة المشتركة ( ألفا ) .

Ic       معدل التغير في تيار المجمع .

Ie        معدل التغير في تيار المشع .

ويمكن رسم علاقة تربط بين تيار المشع وتيار المجمع .

منحنى الخواص للقاعدة المشتركة

العلاقة بين تيار المشع و تيار المجمع

أسئلة

1 – اذكري طرق توصيل الترانزستور مع عمل مقارنه بينهم

2 – وضحى كيفية عمل الترانزستور كمكبر

3 – وضحى منحنيات الخواص فى حالة ترانزستور موصل بطريقة قاعدة مشترك

4 – اكملى ما ياتى  أ – كسب التيار فى حالة توصيل الترانزستور قاعدة مشترك ........ ويساوى ...... عند ثبوت ...

ب -  عللي – تفضل طريقة توصيل مشع مشترك فى دوائر التكبير  2 – تستخدم طريقة توصيل مجمع مشترك كحافز

منحنيات الخواص للمشع المشترك :

يتم رسم علاقة تربط بين ضغط الخرج وتيار الخرج وذلك بإتباع ما يلي

1 – يتم ضبط تيار الدخل IB1  ( تيار القاعدة ) على قيمة معينة عن طريق R1  .

2 – يتم ضبط ضغط الخرج على قيمة معينة Vce  عن طريق R2  .

3 – يتم قياس تيار الخرج وليكن Ic1  .

4 – يتم تغيير تيار الدخل عن طريق R1  وليكن IB2  .

5 – يتم ضبط ضغط الخرج على القيمة السابقة عن طريق R2  .

6 – يتم قياس تيار الخرج وليكن Ic2  .

فنجد أن

عند ثبوت ضغط الخرج .

( Ic2 – Ic1) / ( IB2 – IB1)   =  β

IC /      IB    =  β

حيث أن :-     β هى معامل التكبير للمشع المشترك ( بيتا ) .

Ic        معدل التغير لتيار المجمع .

IB         معدل التغير لتيار القاعدة .

منحنى الخواص للمشع المشترك

علاقة بين   α( إلفا)  ،  β  ( بيتا )

( β / (1 + β = α

(  / ( 1- α α  β =

## مناطق عمل الترانزستور :-

1- منطقة القطع :                     ويكون فيها تيار الخرج = صفر     &    وجهد الخرج أقصى قيمة

2- منطقة التشغيل                     منطقة عمل الترانزستور كمكبر

3- منطقة التشبع :                   ويكون فيها تيار الخرج أقصى قيمة      &    وجهد الخرج = صفر

كيفية رسم خط الحمل

أولاً :- منطقة القطع     Ic = 0                         Vcc = Vce + Ic . Rl

 Vcc = Vce

10    9   8   7    6   5    4    3   2    1

6   5    4    3   2    1

خط الحمل

منطقة التشبع

منطقة القطع

Ic

ثانياً :- منطقة التشبع    Vce = 0                        Vcc = Vce + Ic . Rl

 Vcc = Ic . Rl

 Ic = Vcc / Rl

Vce

مثال :-   ترانزستور من النوع N.P.N أخذت لة القراءات الاتية :-

|  | ضغط المجمع Vo - 3 فولت -10 فولت | تيار القاعدة IB Base current |
| --- | --- | --- |
| تيار المجمع Ic Collector current | -,1 ميللى أمبير 1.6 ميللى امبير 2.1 ميللى امبير 2.9 ميللى امبير 3.2 ميللى امبير 4.2 ميللى امبير 4.3 ميللى امبير 5.4 ميللى امبير | -20 ميكرو امبير -40 ميكرو امبير -60 ميكرو امبير -80 ميكرو امبير |

فاذا كان الترانزستور موصل بدائرة وكانت مقاومة الحمل لة RL  = 1.25 كيلو اوم وضغط المنبع –7.5 فولت ويستعمل بطريقة المشع المشترك وكانت نقطة التشغيل للترانزستور Q-point   عند Ib  = 50 ميكرو امبير فاذا أدخلت اشارة وكانت النهاية العظمى للاشارة الداخلة Iin  = 30 ميكرو امبير ومقاومة الدخل 1.25 كيلو اوم .

ارسم منحنيات الخواص للترانزستور ثم اوجد :-

6   5    4    3   2    1

خط الحمل

منطقة القطع

منطقة التشبع

10    9   8   7    6   5    4    3   2    1

1- التغير فى ضغط المجمع .    2- التغير فى تيار المجمع .    3- مقدار قدرة المجمع .  4- كسب التيار  .    Current gain

5- كسب الفولت .   Voltage gain                 6- كسب القدرة .    Power gain

نرسم أولا خط الحمل

I c

أولاً :- منطقة القطع

Ic = 0                       Vcc           =                 Vce + Ic . Rl

 Vcc        =           Vce       =   7.5  v

ثانياً :- منطقة التشبع     Vce = 0                              Vcc = Vce + Ic . Rl

 Vcc = Ic . Rl    Ic = Vcc / Rl  = 7.5 / 1.25 x 10 3  = 6 m A

الحـــــل :-

1- التغير فى ضغط المجمع Vce               Vce = Vce2 – Vce1      = 6 – 2.3 = 3.7 v

2- التغير فى تيار المجمع Ic         Ic = Ic2 – Ic1  =  4.2 – 1.25 = 2.95  mA

3- قدرة المجمع :-   VcQ × Pc = IcQ    حيث أن Pc  قدرة المجمع ، IcQ  هى تيار المجمع عند نقطة التشغيل

VcQ  هو ضغط المجمع عند نقطة التشغيل .        2.8 = 11.2 mw × Pc = 4

4-                            =  Ic /         Ib      = كسب التيارAi

49.2    =     2.95 / ( 80 – 20 ) 10 -6  ×  = 10 –3

5- كسب الجهد :-                   Av     =     Vce /    Vin

75 mv =  10 3× 1.25 × 10 -6 × 60  = Rin ×  Vin =    Ib

10 –3 = 49.33 ×  Av = 3.7 / 75

6 – كسب القدرة :-    = 2425            49.33 × Av = 49.2 × = Ai كسب الجهد × كسب التيار Ap =