جهاز الاستقبال A M

الباب الأول

الغرض من جهاز الاستقبال

استقبال الموجات الكهرومغناطيسية المشكلة ( تردديا ، اتساعيا )و الكشف عنها اى استخلاص الموجة المحمولة من الموجة الحاملة العالية التردد

الشروط الواجب توافرها فى جهاز الاستقبال          امتحان  2002

1 - اختيارية عالية ( اختيار المحطة المطلوبة ورفض باقي المحطات )

2 - أمانة نقل عالية دون تشويه

3- حساسية عالية . ( مقدرة الجهاز على التقاط الإشارات الضعيفة )

4 -أن يكون الصوت الصادر عن الجهاز  نقى وواضح بدون اى شوشرة وثابت الشدة لا يتغير بدون إرادتنا

س2 حتى يستطيع جهاز الاستقبال ان يؤدى مهمته يجب ان تتوافر فيه خواص رئيسية – ولتحقيق هذة الخواص يجب ان يقوم جهاز الاستقبال بثلاث عمليات رئيسية – اذكر هذة العمليات . (  2003  )

العملية الأولى :  الاختيارية :آي اختيار المحطة المطلوبة ورفض باقى المحطات . وذلك عن طريق  ربط  هوائى الجهاز بدائرة رنين

توازى ( دائرة مدخل الجهاز ) عبارة عن ملف ومكثف متغير

العملية الثانية : الكشــف : هو استخلاص الموجة المحمولة من الموجة الحاملة العالية التردد.

وتختلف دائرة الكاشف حسب نوع التعديل

العملية الثالثة : التكبــير:    كلما زادت نسبة التكبير للمحطة المستقبلة  يؤدى إلى زيادة الحساسية .

التكبير يتم على عدة مراحل (فى اجهزة  السوبرهتروداين )

بعد عملية الكشف

1)  مرحلة مكبر الجهد الصوتى .

2) مرحلة مكبر القدرة الصوتى.

قبل عملية الكشف

1)  مرحلة مكبر         2)  مرحلة مكبر التردد

التردد العالى   RF .            المتوسط   IF .

1 - إرسال بالحزمات الجانبية المزدوجة

وهو إرسال حزمتين جانبيتين مع الموجة الحاملة .

2 - إرسال حزمة جانبية واحدة.

3 - إرسال حزمتين جانبيتين مع حذف الموجة الحاملة

4 - الإرسال الجزئي :- وهو إرسال حزمة جانبية مع

جزء من الحزمة الأخرى

الغرض من الاتصال

نوع التعديل

نظام الارسال

من حيث نوع الدوائر المستعملة

1 -  إتساعى     AM

2 - ترددي    FM

3 - نبضات      PM

1 - عام ( استقبال إذاعية )

2 - خاص ( لاسلكية )

التليفون  – التلغراف

أنواع أجهزة الاستقبال

س- " اختيار الإشارة المطلوبة ورفض باقى الإشارات الغير مرغوب فيها هى إحدى العمليات التى يقوم بها جهاز الاستقبال " ناقش هذه العبارة .    امتحان 1992

مراحل تطور أجهزة الاستقبال

1-   جهاز استقبال بسيط .                        2-جهاز استقبال مباشر .           3- جهاز استقبال سوبر هتروداين .

اولا - جهاز استقبال بسيط                                                                               هوائي استقبال

D                          L1     L

سماعة رأس

C                                 C1

نظرية العمل

1- يلتقط هوائي جهاز الاستقبال الإشارات الكهرومغناطيسية ويحولها إلى إشارة كهربية متغيرة .

2- تنتقل بالحث المتبادل بين الملفين       L , L1إلى دائرة الرنين المكونة من  L1 , C1 .

3- وعندما يتساوى تردد المحطة المستقبلة مع تردد الرنين فإننا نحصل فى خرج دائرة الرنين على أعلى جهد ممكن .

4- يتم الكشف عن الاشارة عن طريق الموحدD  (  موحد الجرمانيوم ) والمكثف C يتخلص من إشارة التردد العالى

5- تصل إشارة التردد المنخفض إلى سماعة الأذن فيصدر صوت مسموع .

العيوب           1- اختيارية منخفضة .      2- حساسية منخفضة .          3- قدرة خرج منخفضة .

4- يجب أن ينصب الهوائى على ارتفاع عالي .                5- توصيل الجهاز بألارضى  .

ثانيا :  جهاز استقبال مباشر

دائرة مدخل الجهاز

مكبر التردد العالى

الكاشف

مكبر جهد صوتى

مكبر قدرة صوتى

س 1 – ارسم الدائرة التخطيطية لجهاز استقبال مباشر ، وتكلمى باختار عمل كل مرخلة . 2002                  هوائى إستقبال

سماعة

فائدة كل جزء

1- هوائى جهاز الاستقبال    يستقبل الموجات الكهرومغناطيسية و يحولها إلى إشارة كهربية متغيرة .

2- دائرة مدخل الجهاز    و هى عبارة عن دائرة رنين توازى منغمة على تردد المحطة المستقبلة أي أنها تقوم باختيار المحطة

المطلوبة ورفض باقى المحطات

3-مكبر التردد العالى        يكبر جهد إشارة التردد العالى . ( خرجه عبارة عن دائرة رنين توازى منغمة على تردد المحطة المرغوبة )

4- الكاشـــف          يقوم باستخلاص الموجة المحمولة من الموجة الحاملة .

5- مكبر جهد صوتي          يقوم بتكبير جهد الإشارة الصوتية إلى القدر الكافي لتشغيل مكبر القدرة .

6- مكبر قدرة صوتي      يقوم بتكبير قدرة الإشارة الصوتية إلى القدر الكافي لتشغيل السماعة .

7- السماعة             تقوم بتحويل الإشارة الصوتية المتغيرة إلى اهتزازات ميكانيكية يصدر عنها صوت مسموع .

س1 –ما هو الغرض من أجهزة الاستقبال و ما هى الشروط الواجب توافرها فى أجهزة الاستقبال            واجب

س2 – ما هى العمليات التى يجب أن تقوم بها أجهزة الاستقبال

عيوب   أجهزة  الاستقبال  المباشر

عللي (س5 د  2001 )   وجود مكبر تردد عالى واحد فى أجهزة الاستقبال المباشر قبل الكشف

ج – خرج الكاشف ضعيف و يصعب زيادة عدد مكبرات التردد العالي حيث يزداد عدد دوائر الرنين وبالتالي عدد المكثفات المتغيرة التى ينتج عنها :1- من الناحية الميكانيكية يصعب ربطهم ميكانيكيا مما يؤدى الى صعوبة فى التصميم وكذلك يؤدى

الى حدوث تغذية رجعية موجبه  تؤدى الى عدم استقرار المكبرات  وتذبذبها .

2- حساسية مكبر  التردد العالي لاتكون ثابتة عند  المحطات المختلفة

س –ما هى الفكرة التى بنى عليها جهاز السوبر هتروداين؟ ثم ارسمى رسم تخطيطى لجهاز السوبر هتروداين مع توضيح الاشارات على كل مرحلة؟

فكرة أجهزة السوبرهتروداين ( توليد الفرق الأعلى )

المرحلة الأولى     التردد العالى  =     تردد المحطة المستقبلة

المرحلة الثانية       التردد العالى    =     التردد البينى

حاكم صوت

A.G.Cضابط الصوت الأتوماتيكي

كاشف

A.M

مكبر I.F

تردد بيني

مازج

أو

خالط

MIXER

مكبر  تردد عالي

RF.AMP

مذبذب محلي

L .OSC

مكبر قدرة

مكبر جهد صوتي

AVC

تحويل تردد المحطة المستقبلة الى قيمة ثابتة لا تتغير ( تردد  بينى ) محتفظين يالتعديل كما هو  . وبالتالى يتم تكبير التردد العالى  على مرحلتين

Rf              Rf       If                  If                    Af           Af       Af

FO

دائرة الاختيار :     يتم عن طريقها اختيار المحطة المطلوبة ورفض باقي المحطات

مكبر تردد عالى     يكبر جهد إشارة المحطة المستقبلة ( التردد العالى )

المذبذب المحلى       يقوم بتوليد موجه جيبيه ذات تردد عالى اكبر من تردد المحطة المستقبلة بمقدار التردد البينى .

المـــازج        يقوم بالمزج بين إشارة المذبذب المحلى Fo  واشارة المحطة المستقبلة  Fc  وينتج مجموعة من الترددات

1) FO   تردد المذبذب المحلى .               2) FC   تردد المحطة المستقبلة .            3)   FO +FC

4- الفرق بينهم     FO -  FC     IF = ( تردد بينى )                           5)ترددات التوافقيان

مكبر تردد متوسط   يقوم بتكبير جهد إشارة التردد البيني فقط . ورفض باقى الترددات الناتجة من عملية المزج

الكاشف           1-  يقوم باستخلاص الموجة المحمولة من الموجة الحاملة              2- نأخذ منه خط A V C

حاكم الصوت :- Volume Control  يتحكم فى شدة الصوت الصادر من الجهاز هو عبارة عن مقاومة متغيرة فى متناول يد المستخدم AVC ضابط الصوت الأوتوماتيكي   المحافظة على شدة الصوت الصادر من الجهاز سواء كانت الإشارة المستقبلة قوية أو ضعيفة ويمنع ظاهرة الخفوت وذلك عن طريق توصيل جهد مستمر من خرج الكاشف  الى مكبر التردد البيني ومكبر التردد العالي .

التردد المتوسط ( البيني )             If

تعريف التردد المتوسط ( البيني ) If

هو الفرق بين تردد المحطة المستقبلة Fc   و تردد المذبذب المحلى Fo

If = Fo – Fc

وهو قيمة ثابتة دائماً لجميع المحطات المستقبلة لكل جهاز استقبال

.  ودائماً Fo    اكبر من Fc     بمقدار ثابت  If

خالط

أو

مازج

مذبذب محلى

If = FO – FC

Fc

Fo

الى مكبرات التردد البينى

كيفية جعل التردد المتوسط ذو قيمة ثابتة دائما

1  - يصمم المذبذب المحلى فى الجهاز بحيث يولد دائما تردد أعلى

من تردد المحطة المستقبلة)  بمقدار IF   ( التردد المتوسط  )

2- نضع المكثفين المتغيرين لدائرتي رنين دخل الخالط ودائرة

رنين المذبذب على محور واحد ويتحركان بيد واحدة

###### وذلك لضمان جعل تردد المذبذب المحلى أعلى من تردد المحطة المستقبلة

دائما بمقدار ثابت وهو التردد المتوسط للجهاز     IF

###### قيم التردد المتوسط الشائعة فى تنغيم محولات التردد المتوسط فى أجهزة السوبرهتروداين

مهم  جدا

فى أجهزة AM  473 , 467 , 465 , 460 , 455 , 452  K Hz  .

والتردد  455 KHz  هو الأكثر شيوعا فى أجهزة الترانزيستور .

فى أجهزة    FM       10.7 MHz  ,  9.1 MHz } {

مثال ( 1 )

إذا كان تردد المذبذب المحلى 2265 kHz  عند محطة ترددها 1800 kHz  أحسب تردد المذبذب المحلى عند استقبال محطة ترددها 4000 kHz  ؟

الحل    التردد المتوسط = تردد المذبذب المحلى – تردد المحطة المستقبلة If     =        Fo  -  Fc

1800                                        -     2265     =  465  kHz

*   التردد المتوسط ذو قيمة ثابتة لجميع المحطات المستقبلة لكل جهاز استقبال     IF = 465    ⁂

تردد المذبذب المحلى  = تردد المحطة المستقبلة + التردد المتوسط  Fo     =    Fc    +     If

Fo     =  4000   +    465   = 4465 K Hz

مثال 2 : جهاز استقبال FM نغم ليستقبل محطة ترددها 20  ميجا هرتز احسبي تردد المذبذب المحلى

الحل       بما ان نوع الجهاز FM     اذن التردد البينى 10.7 MHz

Fo = Fc + If                                                     Fo = 20 + 10.7 = 30.7 MHz

س1 - اذكري وظيفة كل مما يأتي بأجهزة الاستقبال                                                                                  واجب

الكاشف – ضابط الصوت الأوتوماتيكي – المذبذب المحلى – المازج – مكبرات التردد المتوسط  - ضابط الصوت

س2 :- وضح كيفية جعل التردد المتوسط ذو قيمة ثابتة دائما ؟ مع الرسم                             1994  د

س3 :- وضح بالرسم التخطيطي جهاز استقبال السوبرهتروداين موضح علية دوائر  الربط وخط A.V.C

مع شرح وظيفة كل مرحلة ؟

س4 - جهاز استقبال FM  نغم ليستقبل محطة ترددها  100 ميجا هرتز فما هى قيمة تردد المذبذب المحلي؟     1994؟

س5 –ما هى الفكرة التى بنى عليها جهاز السوبر هتروداين؟ ثم ارسمى رسم تخطيطى لجهاز السوبر هتروداين مع توضيح الاشارات على كل مرحلة

### س -  أذكر مزايا الاستقبال بتوليد الفرق الأعلى ( السوبرهترودين ) ؟ امتحان 2000

### مزايا الاستقبال بتوليد الفرق الاعلى ( السوبرهتروداين )

1 - الحد من عدد العناصر المتغيرة القيمة وهى المكثفات .

2 - زيادة القدرة على الاحتفاظ بسلوك واحد تقريبا لجميع الإشارات المطلوب استقبالها .

- يمكن زيادة حساسية الجهاز بدون خوف من تذبذب المراحل المختلفة

4 - إمكانية استقبال الموجات القصيرة أى الموجات ذات التردد العالي باختيار قيمة مناسبة للتردد البينى

عيوب جهاز السوبر هتروداين ( صعوبات التداخل ) وكيف يمكن التغلب عليها

1-تداخل الإشارات التى لها نفس إشارة التردد البيني المنغم علية الجهاز ( لان أغلب مراحل الجهاز منغمة على If

2-حدوث تداخل لمحطة الصورة مع المحطة المستقبلة

تردد الصورة للمحطة المستقبلة هو محطة ترددها يبعد عن تردد المحطة المستقبلة بمقدار ضعف التردد البينى                        .Fcv = Fc  + 2 If

العلاج:-    يراعى عند تصميم أجهزة السوبرهتروداين عدة احتياطات لتلافى صعوبات التداخل

1- اختيار قيمة عالية نسبيا للتردد البينى  .

2- زيادة اختيارية دائرة المدخل لاختيار المحطة المطلوبة ورفض باقى المحطات الغير مرغوبة

س2- عند تصميم جهاز السوبر هتروداين يجب ان تتخذ احتياطات خاصه للتغلب على بعض صعوبات التداخل – ما هى صعوبات التداخل المقصودة – وكيف يمكن التغلب عليها ؟     امتحان 2003

س1 :- اذكر مميزات أجهزة توليد الفرق الأعلى  ( السوبر هتروداين )                         1998           واجب

س2-اذكر الاحتياطات التي يجب اتباعها عند تصميم أجهزة السوبرهتروداين

للتغلب على صعوبات التداخل ؟                                                                                         1992

س 3  – ما هو مفهومك عن التردد المتوسط                                                                               1989

س 5 - اذكر قيم التردد المتوسط الشائعة الاستخدام

س 6 – - إذا كان تردد المذبذب المحلى 2000 كيلو هرتز عند محطة ترددها    1540 ك هرتز أحسب تردد المذبذب المحلى عند محطة ترددها 3500 ك هرتز