1-دائرة الخالط باستخدام ترانزستورين .         2- دائرة الخالط باستخدام ترانزيستور واحد (مبدل ) .

|  | أولا : دائرة الخالط باستخدام ترانزستورين | دائرة الخالط باستخدام ترانزيستور واحد (مبدل ) |
| --- | --- | --- |
| فائدة كل جزء | 1- TR1 من نوع P.N.P يعمل كخالط . 2- TR2 من نوع P.N.P يعمل كمذبذب . 3- C,L دائرة اختيار للمحطة المستقبلة . 4- C2 , L2 دائرة رنين المذبذب . 5- L4 يقوم بعمل تغذية موجبة لضمان استمرار التذبذب 6- C1 لنقل إشارة المذبذب إلى مشع TR1 .L5 , C5 , C6 دائرة رنين منغمة على التردد البينى | 1 -Tr1 يعمل كمازج ومذبذب يقوم مجمعه بوظيفتين ### أ – تغذية إشارة الخرج إلى محول التردد المتوسط ب – تغذية جزء من إشارة الخرج خلفياً إلى المشع أو دائرة دخل المذبذب للمحافظة على استمرار التذبذب 2 – C5 لنقل إشارة المذبذب إلى مشع TR1 |
| ###### طريقة العمل | - تنتقل إشارة المحطة المستقبلة والتى تم اختيارها عن طريق C, L عن طريق الحث المتبادل بين L , L1 إلى قاعدة TR1 - فى نفس الوقت ينتج المذبذب المحلى تردد المذبذب Fo يكون اكبر من Fc بمقدار If ينتقل إلى مشع TR1 عن طريق C1 . 3- نتيجة لعدم استقامة منحنيات الخواص يتم عملية المزج عن طريق TR1 فينتج فى دائرة المجمع عدة ترددات 1- FO 2- FC 3- FC + FO - 5 التوافقيات 4- FC – FO = IF وهو التردد البينى . 4-تنتقل الترددات إلى دائرة مجمع TR1 عبارة عن دائرة رنين مزدوجة التنغيم ومنغمة على تردد البينى فيتم اختيار إشارة If فقط وتوصيله إلى مكبر التردد البينى . 5 – عند تغير تردد المحطة المستقبلة يتغير فى نفس الوقت تردد المذبذب المحلى ويظل دائماً اكبر من تردد المحطة المستقبلة بمقدار التردد المتوسط لان المكثفات المتغيرة مربوطة معاً ربط ميكانيكيا ويتحركا بذراع واحد | 1 - تدخل إشارة المحطة المستقبلة إلى قاعدة TR1 عن طريق دائرة رنين المكونة من L1 , C1 فتغير من انحياز القاعدة بالزيادة والنقصان (عن طريق C1 يتم اختيار المحطة المرغوبة) 2 - تظهر هذه التغيرات مكبرة فى دائرة المجمع ينتقل جزء منها الى دائرة الرنين L2 , C2 منغمة على تردد Fo اكبر من تردد المحطة المستقبلة بمقدار التردد البينى ( If ) تنتقل إشارة المذبذب FO عن طريق المكثف C5 إلى مشع TR1 . 3 - نتيجة لعدم استقامة منحنيات الخواص يتم عملية المزج عن طريق TR1 فينتج فى دائرة المجمع عدة ترددات هى 1- FO 2 - FC 3- FO + FC . 4- I F = FO – FC . 5- التوافقيان 4-تنتقل الترددات إلى دائرة مجمع TR1 المكونة من L3 ,C3 عبارة عن دائرة رنين ومنغمة على تردد البينى فيتم اختيار إشارة If فقط وتوصيله إلى مكبر التردد البينى . 5 – عند تغير تردد المحطة المستقبلة يتغير فى نفس الوقت تردد المذبذب المحلى ويظل دائماً اكبر من تردد المحطة المستقبلة بمقدار التردد المتوسط لان المكثفات المتغيرة مربوطة معاً ربطأ ميكانيكيا ويتحركا بذراع واحد |

س – اشرحى مع الرسم دائرة خالط باستخدام 2 ترانزستور

س 2 – اشرحى مع الرسم دائرة خالط تستخدم فى الأجهزة التجارية وما هى مميزتها