تسجيل الصوت

راديو                                                                                                                   الباب الثالث

فكرة تسجيل الصوت على اسطوانة

يحول الذبذبات الصوتية الى اشارة كهربية تغذى الى الرأس القاطعة فتعمل على تسجيل الاشارة على اسطوانة من الشمع أو

( السيليولوز ) على هيئة مجارى حلزونية مختلفة فى العمق طبقاً لشدة الصوت ثم تأخذ اسطوانة الشمع .    ويطبع عليها الاف من الاسطوانات البلاستيك .

| ###### تركيب الرأس القاطعة تتكون من قطعة من الحديد تنتهى من اسفل بسن مدبب من الصلب أو الماس . وملفوف عليها ملف كهربى معزول يتصل بمكبرات الترددات الصوتية وتثبت من اعلى بياى يسمح لها بالحركة الرأسية اللولبية داخل الثغرة الهوائية لمغناطيس دائم | مجرى الابتداء ومجرى الانتهاء عبارة عن مجرى غير معدل والمسافة بين لفاتة كبيرة . مجرى الابتداء لا يجعلنا فى حاجة ماسة الى وضع ابرة اللاقط على اول مجرى معدل عند البدء . مجرى الانتهاء تستخدم فى قطع التيار عن المحرك الكهربى الذى يدير الاسطوانة عند انتهائها ولهم أهمية قصوى فى حالة استخدام مغير اسطوانات اتوماتيكى |
| --- | --- |

خطوات انتاج وطبع الاسطوانات

1 – يتم التسجيل أو الحفر على اسطوانة من الشمع .

2 – تدهن اسطوانة الشمع بمسحوق الجرافيت ثم تغمر

فى محلول الطلاء الكهربى ويرسب عليها طبقة من النحاس .

3 – تنزع اسطوانة النحاس وتسمى بالموجب .

4 – تأخذ اسطوانة النحاس الموجبة وتركب على مكبس لطبع الاف الاسطوانات .

5 – تستخدم الاسطوانة الموجب فى طبع سالب من النحاس ليستعمل فى صناعة موجب جديد .

| مكبر AF كيفية تسجيل الصوت على اسطوانة 1 – تدور الاسطوانة الشمع بسرعة ثابتة امام الرأس القاطعة . 2 – يعمل الميكروفون على تحويل الذبذبات الصوتية الى اشارة كهربية مطابقة للصوت . 3 – تكبر الاشارة الكهربية الناتجة من الميكروفون حتى تصل شدتها الى القدر اللازم لتشغيل الرأس القاطعة . 4 – تمرر الاشارة الكهربية المكبرة فى ملف الرأس القاطعة فتتولد حولة خطوط مجال مغناطيسى متغير تتعارض مع المجال المغناطيسى الدائم فتتحرك الرأس القاطعة لاعلى وأسفل مسببة وجود حفر مختلفة العمق طبقاً لشدة الصوت بالمجارى الحلزونية | كيفية اعادة سماع الاسطوانة 1 – تدور الاسطوانة المعدلة بسرعة ثابتة امام اللاقط الصوتى . 2 – يتحرك اللاقط الى اعلى واسفل طبقاً لعمق الحفر الموجودة على الاسطوانة فيقطع ملف اللاقط المجال المغناطيسى الدائم فيتولد بة ق.د.ك تسبب مرور اشارة كهربية . 3 – يتم تكبير الاشارة بواسطة مكبرات جهد وقدرة بالقدر اللازم لتشغيل السماعة . |
| --- | --- |

##### مقارنة بين الشريط المغناطيسى المسجل والاسطوانة المسجلة

| وجة الاختلاف | ##### الاسطوانة | ##### الشريط |
| --- | --- | --- |
| التركيب | يتركب من قرص دائرى من البلاستيك يوجد بة مجارى حلزونية معدلة حسب الذبذبات الصوتية . | * يتركب من شريط مغطى أحد وجهية بمادة أكسيد الحديد الاحمر مرتبة حسب الذبذبات الصوتية . عرضة 6مم سمكة 0.04 مم . يختلف طوله حسب زمن التسجيل |
| المميزات والعيوب 1 1 | ###### * لا يمكن مسح التسجيل الصوتى من على الاسطوانة * الجودة منخفضة ، وغالية الثمن . * وفى حالة كسرها لا يمكن اصلاحها . * لا يمكن التسجيل على الاسطوانة واعادة سماعها فى اى وقت . * زمن التسجيل على الاسطوانة قصير | * يمكن مسح التسجيل الصوتى واعادة التسجيل مرة ثانية . * الجودة عالية ، ورخيص الثمن . السرعة عالية . * فى حالة قطع الشريط يمكن لحامة واستخدامة فترة أطول * يمكن التسجيل علية واعادة سماعة فى اى وقت واى مكان * زمن ( مدة ) التسجيل على الشريط كبير . |
| السرعات المستخدمة فى التسجيل 3 | 33 - 45 لفة / د ذات الاداء الطويل 78 لفة / د ذات الاداء العادى . | 4.75 سم / ث 9.5 سم / ث 19 سم / ث 38 سم / ث 76 سم / ث . |

راديو                              ثانياً  : تسجيل الصوت على شريط مغناطيسي                                    الباب الثالث

فكرة تسجيل الصوت على شريط مغناطيسي :

تحويل الذبذبات الصوتية إلـى اشارة كهربية متغيره تغذى إلـى رأس التـسـجيل (رأس مغناطيـســى ) الذى يقوم بتحويل الإشارة الـىمجالات مغناطيسية تعمل على ترتيب جزيئات المادة المغناطيسية للشـريط وجعلها فى خــطوط رأسـية ذات كثافات تختلف طبقا للتغيرات الصــوتيــة

تركيب الشريط المغناطيسى

مادة من البلاستيك مغطى أحد وجهيه بمسحوق من مادة مغناطيسية ( جزيئات اكسيد حديد أحمر )

سمكه 04. مم وعرضه 6مم

ويسجل عليه فى مسارين عرض المسار 3 م و يختلف طوله حسب زمن التسجيل عليه

مميزات التسجيل على شريط مغناطيسى :-

1 - إمكانية التسجيل علـى الشريط وسماعه فى أى وقت وأى مكان  0

2 - إمكانية مسح التسجيل واعادة التسجيل عليه مرة ثانية 0

3 - الجودة العالية والسرعه فى التسجيل و رخيص الثمن 0

4 - إذا انقطع الشريط يمكن لحامه واستخدامة فترة طويلة 0

مكونات جهاز التسـجيل على شـريط مغناطيسى

1    -	 رأس التسجيل والاعادة ( الهــد )   عبارة عن صفائح رقيقة من الحديد المطاوع على هيئة حلقه ناقصه ومعزوله عن بعضها  وملفوف عليها ملف صغير من سلك النحاس المعزول

2- رأس المسـح    ( تشبه رأس التسجيل والاعادة ولكن الثغرة الهوائية بها أوسع وتغذى من مولد التردد العالـي

3- محرك كهربى  يعمل على تحريك الشريط

مذبذب تردد

عالـى

مكبر جهد

تردد صوتى

رأس تسجيل

رأس المسح

MIC

مكبـر قدرة

ت  تسجيل

ع  أستماع

4 -  مذبذب تردد عالـى  ينتج تردد من 60 KHz  30 KHz    لتغذية رأس المسح التى تقوم بترتيب جزيئات أكسـيد الحديد ترتيباً منتظماً (مسـح الشريط)                                                                                        اتجاه حركة الشريــــط

5- مكبر تردد صوتى

6 – مجموعة مفاتيح

7- ميكروفون

8- مبـــيـــن

9 -  سـماعـة

# 10- عــداد

| التسجيل على الشريط | اعادة سماع الشريط |
| --- | --- |
| 1 - يتم الضغط على المفتاحين S1 , S2 لتوصيل رأس المسح بمولد التردد العالى وتوصيل رأس التسجيل والاعادة بالميكروفون وفصلها عن السماعه 0 2- يمر الشريط اولا أمام رأس المسح فيعمل المجال المنتظم على تلاشى المجالات المخزنه على الشريط ( اى تم مسح اى بيانات سبق تسجيلها على الشريط ) 3 - عند حدوث صوت أمام الميكروفون يحول إلى تيار كهربي متغير 4- يكبر الاشارة الناتجة من الميكروفون فى مكبر تردد صوتى ثم تمر إلى ملف رأس التسجيل فيتولد مجال مغناطيسـي متغير بالثغرة الهوائية مناظر للصوت،فيكسب جزيئات أكسيد الحديد قوى مغناطيسية مناظرة للصوت (اى تم تخزين الصوت على هيئة أثار مغناطيسية ) | 1 - يتم الضغط على مفتاح واحد لتوصيل رأس التسجيل والاعادة بالمكبر والسماعة، وفصل رأس المسح ومولد التردد العالى 2- عند مرور الشريط أمام الثغرة الهوائية لرأس الإعادة تقطع القوى المغناطيسية المختزنة بالشريط لفات الملف فتولد به ق 0 د 0 ك تسبب مرور تيار كهربى متغير مناظر للمجال المغناطيسى المختزن 0 3 - يمر التيار الكهربى المتغير المتولد إلـى مكبر التردد الصوتى فمكبر القدرة والسماعة التى تحوله الـى صوت مسموع 0 |

س 1    ما هـى مكونات جهاز التسجيل علـى شريط مغناطيسـي     س 2    قارنى بين كل من الشريط المغناطيسي و الاسطوانة

س 3   مما يتركب جهاز التسجيل علـى شريط مغناطيسي ثم وضحي كيف يمكن اعادة سماع الشريط

س 4 عللى لما ياتى :   ا - توصيل مذبذب تردد عالى بجهاز التسجيل على شريط مغناطيسي وعدم وجوده بجهاز التسجيل على اسطوانة

س 5  قارنى بين كل من   1 - اللاقط الصوتى وراس الاعادة  2 - رأس الحفر ورأس التسجيل   3 - مجرى الابتداء ومجرى الانتهاء

س 6 اذكرى خطوات انتاج وطبع الاسطوانات