وظيفته : تكبيير اشارة التردد البينى ورفض باقى الترددات الناتجه من عملية المزج

مميزات زيادة مراحل تكبير التردد المتوسط      1 - زيادة الحساسية .            2- زيادة الاختيارية للتردد المتوسط .

T1 أول محول i.f  ( اصفر )

T3 ثالث محول i.f  ( اسود )

RE1

C4

C1

C2

Tr2

Tr1

A.V.C

+ Vcc

T2 ثاني محول i.f  ( ابيض )

الى الكاشف

CE1

من المازج

CE2

طرق الربط فى مكبرات التردد المتوسط           عن طريق محولات التردد المتوسط ذو قلب فريت متحرك

تمييز محولات التردد المتوسط بواسطة إعطاء لون مميز لقلوب محولات التردد المتوسط   – الممانعات لكل من الملف الابتدائى

ممانعة الدخل                   ممانعة الخرج

احمر فاتح

بنى

أزرق

المحول الأول                            اصفر                       100  كيلو أوم                1700 أوم

المحول الثانى                              أبيض                     4600  أوم                    1700 أوم

المحول الثالث                           أسود                    30     كيلو أوم                1700  أوم

# فائدة كل جزء        1- الترانزيستور من نوع P.N.P  موصلة بطريقة مشع مشترك .

2- Re لعمل استقرار حراري لمشع الترانزيستور والمكثفCe   لإمرار الترددات الغير مرغوب فيها للأرضي

3- محول التردد المتوسط يقوم بعمل موائمة بين مراحل المكبرات وكذلك عمل ربط بينهما وهو محول خفض يعمل على زيادة التكبير

4- C1 , C2  لعمل تغذية خلفية سالبة وذلك لعمل استقرار للمكبر  ومنع تذبذبه .

5- Rتقوم بتوصيل جهد مستمر للمحافظة على الصوت الصادر من الجهاز عن طريق زيادة أو نقص الانحياز الأمامى

## نظرية العمل

- تدخل الإشارة الناتجة من المبدل الى  المحول الأول ( الأصفر ) فيتم اختيار  التردد المتوسط  If ورفض باقى الترددات الناتجة من عملية المزج ثم ينتقل بالحث المتبادل إلى قاعدة T r1  فتغير من الانحياز الأمامى للقاعدة بالزيادة  أو النقصان

- فتظهر إشارة If بنفس شكلها ولكن مكبرة فى دائرة المجمع

3- ثم تنتقل إشارة If  المكبرة بالحث المتبادل إلى قاعدة Tr2  عن طريق المحول الثانى الأبيض فيتم مضاعفة التكبير

ثم تنتقل الإشارة عن طريق المحول الثالث الى الكاشف.

4 - المحول يقوم بعمل موائمة بين مراحل المكبرات وكذلك عمل ربط بينهما وهو محول خفض يعمل على زيادة التيار وبالتالى زيادة التكبير

5 – يوصل جهد مستمر موجب عكسى ( AVC  ) عن طريق R  إلى قواعد الترانزستورات للتحكم فى كسب المكبر

وبالتالى  يتم المحافظة على شدة الصوت الصادر من الجهاز سواء كانت الإشارة المستقبلة قوية أو ضعيفة ومنع ظاهرت الخفوت

واجب      وضح كيف يتم التمييز بين محولات التردد المتوسط الثلاثة

اشرح مع الرسم دائرة مكبر تردد متوسط بواسطة 2 ترانزستور PNP

اذكرى المميزات زيادة مراحل تكبير التردد المتوسط  93 د

دائـرة الكـاشـف A.M

وظيفة الكاشف : 1 - هو استخلاص الموجة  المحمولة  (الصوتية) من الموجة الحاملة (تردد عالي)   2 – نأخذ منه خط  AVC

C2

RV

D  ثنائي الكاشف

ترانزستور أول مكبر تردد صوتي

من أخر مكبر تردد بينى

C

الكشف   هو استخلاص الموجة  المحمولة  (الصوتية) من الموجة الحاملة (تردد عالى) وهو العملية المقابلة للتعديل وتتم فى أجهزة الاستقبال

دائرة الكاشف( تعديل نهايات )

### دائرة الكشف

1-تصل إشارة التردد البينى إلى D (موحد الكاشف )فيمرر نصف الموجة المشكلة  .

2-C2  يتخلص من إشارة التردد البينى ( تردد عالى ) ويمررها إلى الأرض ونحصل على طرفى VR  على

أ -  إشارة ذات تردد منخفض (الموجة الصوتية)  التى تصل إلى مرحلة تكبير الجهد صوتي عن طريق C       ب – جهد مستمر  ( A.V.C )

3 – C  يمرر الموجة الصوتية فقط الى مكبرات التردد الصوتي

ضابط الصوت الأوتوماتيكي ( A.V.C )  , AGC

هو وسيلة للمحافظة على شدة الصوت الصادر من الجهاز ثابتة دائما لكل المحطات المستقبلة ويمنع ظاهرة الخفوت .

وهو عبارة عن جهد مستمر  يأخذ من خرج الكاشف لعمل تغذية عكسية  مكبرات التردد المتوسط و أحيانا مكبر التردد العالي ًو المبدل

###### ظاهرة الخفوت :- هى اختلاف شدة الصوت الصادر من الجهاز بسبب العوامل الجوية

أسباب تغير شدة ا لأشارة المستقبلة

خط A.G.C  إلى قواعد مكبرات التردد العالي و المتوسط

1-الخفوت الناتج عن التغيرات الجوية.

C1

2-قوة أو ضعف محطة الإرسال.

C4

R

# T3

3-قرب أو بعد جهاز الاستقبال عن محطة الإرسال.

R3 توفر  انحياز للموحد حتى يمرر الإشارات الضعيفة

C3  يتخلص من إشارة التردد البينى ( تردد عالى ) ويمررها إلى الأرض

C

D  ثنائي الكاشف

الى مكبرات جهد تردد صوتى

L2

L1

C3

من أحر مكبر If

VR

كيفية عمل خط ( A.V.C )

+

R3

R, C1 مرشح تردد منخفض نأخذ منه الجهد المستمر (A.V.C )  كتغذية عكسية لمكبرات التردد البينى

أ – فى حالة الإشارات القوية يزيد خرج الكاشف فيزيد الهبوط علىVR  فيزيد جهد الانحياز العكسي على المراحل السابقة وبذلك  تقل نسبة التكبير

ب – فى حالة الإشارات الضعيفة يحدث العكس

عيوبه  وجود جهد مستمر للتغذية الخلفية  فى حالة الإشارات القوية والضعيفة مما يضعف الإشارات الضعيفة علاوة على ضعفها

#### س1 ما هو الغرض من عملية الكشف ؟ فى أى الأجهزة الإلكترونية تتم مع ذكر الأسباب التى دعت إلى وجود تلك المرحلة بهذه الأجهزة

#### س2 -  اذكر الأسباب التى تؤدى إلى تغير الإشارة المستقبلة – مع ذكر الوسيلة التى يمكن المحافظة على تلك الإشارة وجعلها ثابتة لجهاز الاستقبال مع شرح الدائرة   ثم  اذكري  عيوبها

س3 – اشرحي مع الرسم دائرة كاشف تعديل نهايات