جهاز إستقبال FM

راديـــو

الباب الثاني

مميزاتها    اكثـر كفاءه في الحصول على أصوات خالية من الشوشرة  الناتجة من التداخلات الكهربية  والجوية

( لان الموجة المحمولة عبارة عن تغير فى تردد الموجة الحاملة   و بذلك يمكن إزالة الشـوشـرة   استـخدام المحـددات )

حيز الترددات التى يعمل خلالها جهاز FM      من      88 )   إلى    (  MHz  108

شوشرة

هوائي توافقي

مكبر تردد عالي

المازج

مكبر تردد متوسط

محدد

مميز

مكبر تردد صوتي

مكبر

قدرة صوتي

A  V   C

مذبذب محلى

A F C

كاشف نسبة

ضابط تردد  أتوماتيكي                                                                                                            Fo

1- هوائى توافقى :

يتم من خلاله اختيار المحطة المراد استقبالها وهو عبارة عن دائرة رنين توازى عرض النطاق الترددى لها 200 KHZ

2 -   مكبر التردد العالى RF :     يكبر إشارة المحطة المستقبلة إلى القدر الكافى لتشغيل المازج .

3 -  المذبذب المحلى: يقوم بتوليد إشارة ذات تردد عالى جدا أعلى من تردد المحطة المستقبلة  بمقدار التردد البينى 10.7 MHZ

4 -المازج   يقوم بالخلط بين إشارتى مكبر التردد العالى وإشارة المذبذب المحلى ويتولد عدة ترددات أهمها الفرق بين   الترددين

وهو التردد البينى  FC – FO = IF .

5 - مكبر التردد المتوسط  يقوم بتكبير جهد إشارة التردد البينى بالقدر الكافى لتشغيل الكاشف ويرفض باقى الترددات الناتجة من عملية المزج.

6 - المحدد :-  يقوم بالتخلص من الشوشرة الناتجة عن التداخلات الجوية و الكهربية .

7-  مميز  ( فوسترسيلى )   يقوم بتحويل الانحراف فى التردد عن التردد المركزى للموجة المعدلة تردديا  إلىموجه صوتية

8- ضابط الكسب الأتوماتيكى A .V.C:

هو وسيلة للمحافظة على شدة الصوت الصادر من الجهاز سواء كانت  الإشارة المستقبلة قوية أو ضعيفة ويمنع ظاهرة الخفوت

9- ضابط التردد الأوتوماتيكى A .F.C : هو وسيلة للمحافظة على تردد المذبذب المحلى ثابت لا يتغير بتغير درجة الحرارة أو جهد البطارية

.لان المذبذب ينتج موجة جيبيه ذات تردد عالي جداً  يتأثر بتغير درجة  الحرارة أو جهد  البطارية

10- مكبر جهد صوتى AF amp :  يقوم بتكبير جهد الإشارة إلى المستوى المطلوب لتشغيل مكبر القدرة الصوتى .

11- مكبر قدرة صوتى AUDIO o/p :  يقوم بتكبير قدرة الإشارة إلى المستوى المطلوب لتشغيل السماعة .

مقارنة بين أجهزة الاستقبال المشكلة إتساعيا AM  والمشكلة تردديا FM

| #### وجة المقارنة | أجهزة استقبال AM | أجهزة استقبال FM |
| --- | --- | --- |
| ### دائرة الكاشف | ## تحتوى على كاشف بللورى فقط | تحتوى على مرحلتى ( محدد ومميز ) أو كاشف نسبه |
| الشوشرة | لا يمكن التخلص من الشوشرة | يمكن التخلص من الشوشرة عن طريق محدد |
| التردد البينى | #### 455 kHz | 10.7 MHz / 9.1 MHz |
| عرض النطاق الترددى | #### 10 KHz | كبير ويصل إلى 200 kHz |
| عدد المحطات | كثير لان عرض المحطة صغير | قليل |
| المذبذب المحلى | ينتج تردد عالى مستقر | يولد ذبذبات ذات تردد عالى جدا تتأثر بالتغير فى درجات الحرارة وجهد البطارية |
| وجود دائرة AFC | لا يحتاج لان المذبذب المحلى يولد ذبذبة مستقرة لا تتأثر بفعل درجات الحرارة أو جهد البطارية | يحتاج لان المذبذب المحلى يولد ذبذبة غير مستقرة وليحافظ على تردد المذبذب المحلى ومنع هروب ترددة . |
| استلام إشارة الصوت | لا يمكن فى النظام T V الأوربى | يمكن فى النظام T V الأوربى |

ضابط التردد الأتوماتيكي

F.M

.

A.M

مفتاح خفض وعلو الصوت

ضابط الصوت الأتوماتيكي

هوائي توافقي T.C

مكبر تردد عالي R.F.A

المازج MIXER

مذبذب محلي L.OS

مكبر I.F

محدد

LSMI

مميز

DISC

مكبر تردد صوتي

مكبر قدرة

A.V.C

A.F.C

هوائي توافقي T.C

مكبر تردد عالي R.F.A

المازج MIXER

مذبذب محلي L.OS

مكبر I.F

كاشف A.M

A.V.C

مراحل إستقبال F.M

مراحل إستقبال A.M

جهاز استقبال اذاعى AM , FM    موضح عليه اشارات الدخل والخرج  لكل مرحلة

اولاً : مميز فوستر سيلى

C5

من أحر مكبر If

R1

R2

C3

D2

+

+

4C

D1

C1

L1

L2

L4

Tr محدد

Audio

O / p

T

C2

راديو 2

Ein      جهد الملف الثانوي

Is         تيار الملف الثانوي

EL3     جهد الملف L3

EL4     جهد الملف L4

ED1     جهد الموحد D1

ED2      جهد الموحد D2

فائدة كل عنـصر

Tr.   ترانزيستور  يعمل كمحدد   ، D1 ,D2   موحدين متماثلين  وكذلكR2        ,   C3,C4    ,R1

T   محول تردد متوسط ملفه الثانوي له  5 أطـراف  ،  C2  يكون دائـرة رنين مع كل من L 2, L3   تكون منغمة على التردد المتوسط

ED2

ED1

ED1

ED1

ED2

EL4

EL4

EL4

ED2

EL2

EL3                                 EL2

Is                        Is                                                                   Is

Ein                                Ein                                             Ein

كيفية عمل مميز فوستر سيلي

تدخل الإشارة الناتجة من أخر مكبر تردد متوسط إلي قاعدة Tr   المحدد  فتظهر فى دائرة المجمع { ثابتة الأتساع متغيرة التردد }  ( أي تم إزالة الشوشرة الناتجة من التداخلات الكهربية والجوية وعدم انتظام التكبير )

ثم تنتقل بالحث المتبادل من  C1 , L1  ( دائرة الرنين للمحدد ) إلي  L2 ,L3 ,L 4   ومنها الي   D1 ، D2

| عند التردد المركزى 5.5 MHZ | عند تردد اقل من التردد المركزى | عند تردد أعلى من التردد المركزى |
| --- | --- | --- |
| تؤول الدائرة إلى مقاومة ماديــة أذاً Is في أتجاه Ein من بياني المتجهات ED2 =ED1 الجهد على R1 = R2 بما أن الجهدان متضادين ومتساويين أذاً الخرج = صفر | تؤول الدائرة إلى ممانعة سعوية أذاً Is يتقدم عن Ein من بيانى المتجهات ED2 اكبر من ED1 فيزيد الجهد على المقاومة R2 ويقل على المقاومة R1 فنحصل فى الخرج على نصف موجة سالب | تؤول الدائرة إلى ممانعـــة حثيــة أذاً Is يتأخر عن Ein من بيانى المتجهات ED2 أضغر من ED1 فيقل الجهد علـى المقاومــة R2 ويزيد على المقاومة R1 فنحصل فى الخرج على نصف موجة موجبة . |

أي تـم استخلاص الموجة الصوتية من الموجة المشكلة ترددياً

عيوبه : يتأثر بالإشارة ذات التشكيل السعوي ولـذلـك يحتاج الـى محـدد

س :- أشرح مع الرسم دائرة مميز فوستر سيلى ؟ مع رسم بيان المتجهات ؟

كيفية عمل دائــرة  مميز فوسـتر سيلي :

1 - تدخل الإشارة الناتجة من اخر مكبر تردد متوسط إلى قاعدة Tr  المحـدد فتظـهر فى دائـرة المجمـع {ثابتة الإتساع متغيرة التردد}  أي تـم إزالة الشوشرة    الناتجة من التداخلات  الكهربية والجوية وعدم انتظام التكبير    .

ثـم تنتقل بالحث المتبادل من L1     الـى L2 , L3  ,L4    ومنها الـى  D1 ,  D2

2- إذا كان تردد الإشارة يساوى تردد المنتصف{ التردد المتوسط} الموجه غير مشكلةZ  =  R   ، XL =  Xc

Is      فـي إتجاه  Ein

من بياني المتجهات   ED1 = ED2      الجهد المفقود على R1     =   الجهد المفقود على R2

بما أن الجهدان متضادين ومتساويين                                 الخرج  =  صفر

3- إذا كان تردد الإشارة يزيد عن تردد المنتصف     5.5MHz      الممانعة المكافئة للدائرة حثيه

Is  يتأخر  عن  Ein   (جهد الملف الثانوى)

من بيانى المتجهات  ED1   أكبر من   ED2     الجهد المفقود على R1 أكبر من الجهد على R 2  .

وبـذلك نحصل على   الجزء الموجب للموجـه الصوتيه

4-إذا قل تردد الإشارة عن تردد المنتصف (5.5MHz TV) الممانعة المكاقئة للدائرة سعوية Is يتقدم عن   Ein

من بياني المتجهات  ED2   أكبر من ED1          الجهد المفقود علي R2   أكبر من الجهد على R1

وبذلك نحصل على الجزء السالب للموجه الصوتية

س2- جهاز استقبال FM  نغم ليستقبل محطة ترددها  100 ميجا هرتز فما هى قيمة تردد المذبذب المحلي؟1994

س 3 – ارسمى رسم تخطيطى مبسط لمراحل جهاز استقبال FM   موضح عليه الإشارات لكل مرحله

س4 – اذكرى وظيفة كل من فى جهاز FM   المحدد – المميز   - مكبر التردد المتوسط  - المازج – المذبذب المحلى

س5 – وضحى بالرسم التخطيطي كيف يمكن سماع محطات إذاعية مختلفة التشكيل بواسطة جهاز استقبال واحد

س6:- قارن بين جهاز أستقبال A M   و جهاز استقبال F M  ( تشكيل نهايات و تشكيل تردد )     1994

س 7 - ارسم فقط دائـرة كل من مميز فوستر سيلي وكذلك كاشف النسبة - ثم أذكر اوجـه الخلاف بيينهما  ؟

عللى لما ياتى  س - تسمية كاشف النسبة بهذه التسمية  .

ج - يعتمد  أداء كاشف النسبة  على النسبة بين الجهد على كل من D2 , D1  ( وهذة النسبة تظل ثابتة فى حالة وجود اشارة ذات تشكيل سعوى)        ولهذا فأن كاشف النسبة لا يتأثر بوجود الشوشرة ولا يحتاج ألى محدد

س 2 - – وجود دائرة AFC    في أجهزة  استقبال التي تعمل بتشكيل التردد FM            1996  ,  1992

ج -لان المذبذب ينتج موجة جيبيه ذات تردد عالي جداً  غير مستقرة يتأثر بتغير درجة  الحرارة أو جهد  البطارية

ولذلك يحتاج الى AFC     ليحافظ علىتردد المذبذب المحلى ومنع هروب ترددة

س 3  – سماع شوشرة في أجهزة استقبال AM     وعدم سماع شوشرة في أجهزة FM   1996     ،    1992

عدم سماع شوشرة في أجهزة FM   ( لان الموجة المحمولة عبارة عن تغير فى تردد الموجة الحاملة   و بذلك يمكن إزالة الشـوشـرة   استـخدام المحـددات )

سماع شوشرة في أجهزة استقبال AM     ( لان الموجة المحمولة عبارة عن تغير فى اتساع الموجه الحاملة    و بذلك لا يمكن إزالة الشـوشـرة  باستـخدام المحـددات )

الخرج اشارة صوتية

Tr  أخر مكبر IF

راديو 2

دائرة كاشف النسبة                                                             الدائرة المكافئة  لدائرة كاشف النسبة

V1 , V2   هما مقاومتى الموحد D1 , D2

# أوجه الاختـلاف بين دائـرة  كاشـف النسـبة وممـيـز فـوسـتـر سـيلـى

| ### وجه الخلاف | # ممــيز فـوسـتر سـيـلى | # كـاشـف النـــسبة |
| --- | --- | --- |
| # الموحد D1 | # فى إتجاة D2 | # معكوس بالنسبة إلى D2 |
| # المكثف الكميائى CS | # لا يوجد | # يوجد ويوصل بالتوازى مع R1,R2 سعتة من ( 5-15 ميكرو فاراد ) |
| # الخرج | # يأخذ من على R1,R2 | # يؤخذ ما بين نقطة إتصال C3,C4 ونقطة إتصال R1,R2 |
| # دائرة التيار المستمر | # على التوازى لكل من D1,D2 | # على التوالى لكل من الموحدين D1,D2 |
| # إشارة الخرج | # تتناسب مع فرق الجهد المطبق على الموحدين D1,D2 | # يتناسب مع النسبة بين قيمة الجهد على كل من D1,D2 لذلك فإن الشوشرة لا يكون لها أى أثر على الخرج ( لا يحتاج إلى محدد) . |

فائدة كل عنصر

Cs    مكثف كميائى ذو سعة كبيره يشحن الـى جهد القيمة العظمى لكل من ED1   ، ED2 –Tr  ترانزيستور  اخـر مكـبر IF

كيفية عمـل الدائرة :   يمكن شـرح نظرية عمل دائرة كاشف النسبة بالرجوع إلـي الدائرة المكافئة كما يالـي

1-تنتقل الاشارة الناتجة من أخر مكبر تردد متوسط بالحث المتبادل  من L1  إلـى  L2,L3, L4   ومنها إلـى كل من  D1,D2

2- إذا كان تردد الإشارة المستقبلة تساوى تردد المنتصف ( موجه غيـر مشكله )     ED1  =  ED2     المقاومة  V1  =V 2

أي أن جهد النقطة  (1) يساوى جهد النقطة (2)        ويكون  جهد الخـرج = صـفــر

3- إذا كان تردد الإشارة المشكلة يزيد عن تردد المنتصفED1   أكبر من ED2   وبذلك فان قيمة  المقاومة  V1   تكون أقل من V2   إذاً جهد النقطة (1)  يكون (-) ويقترب من  جهد (3)  ويصبح (-) بالنسبة الى (2) ونحصل من الخرج على الإنصاف السالبة  للموجه الصوتيه

4- أذا كان انحراف  تردد الإشارة  يقل عن تردد المنتصف ED1 أقل من  ED2 وبذلك فأن قيمة المقاومة    V1  تكون أكبر من V2

اذاًجهد النقطة (1) يكون (+) ويقترب من جهد (4) ويصبح (+) بالنسبة إلى (2)  ونحصل من الخرج على الأنصاف الموجبه للموجه الصوتيه

5- يعتمد  أداء كاشف النسبة  على النسبة بين الجهد على كل من D2 , D1  ( وهذة النسبة تظل ثابتة فى حالة وجود اشارة ذات تشكيل سعوى)

ولهذا فأن كاشف النسبة لا يتأثر بوجود الشوشرة ولا يحتاج ألى محدد

# أي انه اذا حدث انحراف فى التردد عن التردد المركزى بالزيادة او النقصان يتارجح الخرج من صفر  الى سالب الى موجب

13 :- أرسم فقط دائرة يمكن استخدامها فى كشف الإشارات المشكلة تردديا ( F M  ) مع ذكر أسم تلك الدائرة  و لماذا سميت بهذا الاسم

س2 :- أرسم فقط دائرة كاشف فى جهاز استقبال  A M و دائرة كاشف النسبة فى جهاز استقبال F M  ؟        1994