المادة / أساسيات هندسة كهربية و الكترونية         نموذج 1

السؤال الأول :    أ - اذكري  المفهوم العلمي للعبارات الأتية

1- هى مدى قابلية المكثف لتخزين شحنة كهربية                                                      ( سعة المكثف )

2- مدى قابلية الملف لإنتاج الفيض المغناطيسى                                                        ( حث الملف )

3- عنصر لدية القدرة على توليد طاقة مغناطيسية

4 Ω

4 Ω

10 Ω

24 V

I1

I2

I3

12 V

4- جهاز كهرومغناطيسي يستخدم لرفع او لخفض الجهد ويعمل بالتيار المتغير                 ( المحول الكهربي )

5 – تستخدم للربط بين منبع التغذية والاحمال

ب - احسب التيار  I2

في الدائرة الكهربية الموضحة نظرية ثفنن

السؤال الثاني    ضع علامة ( صح ) أمام الإجابة الصحيحة أو علامة ( خطأ ) أمام الخطأ مع تصحيح الخطأ

1- يقاس فرق الجهد بواسطة جهاز الفولتميتر ويوصل بالتوالى مع المنبع

2- قانون أوم ينص على أن "فرق الجهد بين طرفي موصل كهربى يساوى حاصل ضرب كل من مقاومة الموصل والتيار المار فيه" .

3- القوة الدافعة الكهربية الناتجة عن حركة موصل في مجال مغناطيسي ساكن تسمى قوة دافعة استاتيكية

4- إذا قطع مجال مغناطيسيى متغير مع الزمن موصل تولد في هذا الموصل ق.د.ك .

5- يعتمد اتجاه المجال المغناطيسي حول الموصل على الجهد الكهربى .

6- تقل سعة المكثف كلما زادت مساحة سطح الألواح

السؤال الثالث       أ - أكمل ما يأتى :-

1- اذا قطع الموصل ساحة مغناطيسية فإنه تستنتج به ...... بالحث المغناطيسي وتكون قيمتها أكبر ما يمكن عندما تكون ...........

2- عند  مرور تيار كهربي في موصلين متوازيين تتولد فيهما قوى مغناطيسي متبادلة، وتكون هذه القوى المغناطيسية ............ إذا كان التياران الماران في الموصلين في نفس الاتجاه وتكون قوى تنافر عندما يكون التياران في ................

3- تتوقف سعة المكثف على ....................و .....................و ............................

4- الشروط الواجب توافرها لتوليد قوة دافعة كهربية فى موصل ...................و .................و...............

ب - اختاري الإجابة الصحيحة

1- وحدة قياس الفيض المغناطيسي هى             أ- الويبر                 ب- الفولت                   ج- التسلا

2- وحدة قياس الموصلية هى                         أ- الأوم                   ب- المهو                    ج- الهنرى

3- وحدة قياس كثافة الفيض المغناطيسي هى    أ- التسلا                   ب- الويبر/متر              ج- نيوتن

4- وحدة قياس القوة هى                               أ- نيوتن                  ب- الفولت                  ج- الوات

5- القوة الدافعة الكهربية الناتجة عن حركة المجال المغناطيسي مع وجود موصل ساكن تسمى

أ- قوة دافعة استاتيكية .                     ب- قوة دافعة ديناميكية .                   ج- حث متبادل

6- القوة الدافعة الكهربية الناتجة عن حركة موصل في مجال مغناطيسي ساكن

أ- قوة دافعة استاتيكية .                     ب- قوة دافعة ديناميكية .                   ج- حث متبادل

6- ينص قانون كيرشوف الثاني على ما يأتي :     أ- مجموع مفاقيد الجهد في دائرة متصلة على التوالي له قيمة محددة .

ب- مجموع كل القوى الدافعة الكهربية ومفاقيد الجهد في دائرة مغلقة يساوى صفراً .

جـ- مجموع القوى الدافعة الكهربية في دائرة متصلة على التوالي يساوى صفراً .

7- لمعرفة قطبية فرق الجهد بين طرفي أى مقاومة يلزم معرفة :

ا –  قيمة التيار                            2 – اتجاة التيار            3 –  قيمة فرق الجهد علي طرفي المقاومة

R1

R2

R3

R6

R5

R4

السؤال الرابع  1 - في الدائرة الموضحة بالشكل . R1=3     R2=2   R3=6      R4=6     R5=3    R6=6

فإذا مر تيار إجمالي من المنبع مقداره 4.5 أمبير   -   احسب:

أ- المقاومة الكلية للدائرة

ب- الجهد المؤثر على الدائرة

جـ- شدة التيار المار بكل مقاومة

د – الجهد المؤثر على كل مقاومة

2- وضع موصل عمودياً على مجال مغناطيسي . التيار المار فى الموصل شدته 6 أمبير وطول الموصل 15 سم . فإذا كانت كثافة المجال المغناطيسي 2 تسلا فأحسب القوة التي تؤثر على الموصل .

نموذج 2

السؤال الأول :   أ - اذكري  المفهوم العلمي للعبارات الأتية

1-  معدل مرور الشحنه الموجبه باتجاه ما بالنسبه للزمن تحت تأثير قوة ما                    ( التيار الكهربي )

2- هى مقاومة الاجزاء المختلفة فى الدائرة والتي تحد من شدة تيار الدائرة                   ( المقاومة الكهربية )

3- مقاومة الموصل الذى يمر به شدة تيار واحد امبير و مقدار فرق الجهد بين طرفية واحد فولت   ( الاوم )

4 Ω

60 V

10 Ω

40 Ω

6 Ω

4- هى قابلية المادة لتوصيل التيار الكهربى                                                            ( الموصلية )

5- هو عبارة عن عنصر لدية القدرة على تخزين الشحنة الكهربية .                             ( المكثف الكهربي )

ب - احسب التيار المار

في المقاومة40  أوم

باستخدام نظرية ثفنن.

السؤال الثانى :     أ - فى الشكل الموضح

أذا كانت قيمة R3   من اليسار الى اليمين بالترتيب                               Ω  R3     Ω  8   2  Ω

أسود  - أزرق – أسود

30v

أحسبي قيمة 1 - المقاومة الكلية       2 - الجهد الكلى

3 – الجهد على كل مقاومة                                                                        ؟؟  v

ب -  قارنى بين توصيل المكثفات على التوالى والتوازى مع الرسم ؟

السؤال الثالث  :    اختارى الأجابة الصحيحة

1- إذا وصلت المقاومات على التوالي فإن المقاومة المكافئة تكون

أ- أكبر من أكبر مقاومة              ب- اصغر من أكبر مقاومة                          ج- تساوى اكبر مقاومة

2- إذا وصلت مقاومات على التوازي فإن المقاومة الأصغر يمر بها  أ- أكبر تيار  ب- اصغر تيار  ج- التيار الكلى

3- إذا وصلت المقاومات على التوالي فإن جهد المصدر

أ- يتم تقسيمه على تلك المقاومات         ب- ثابت على كل المقاومات                   ج – لا يتأثر

4- إذا وصلت المقاومات على التوازى فإن المقاومة المكافئة تكون

أ- أكبر من أكبر مقاومة               ب- اصغر من أكبر مقاومة                           ج- تساوى اكبر مقاومة

5- وحدة قياس الحث الذاتى هى     أ- الأمبير                 ب- الهنرى                 ج- الفاراد

6- وحدة قياس السعة هى            أ- التسلا                 ب- الوات                    ج- الفاراد

7- ينص قانون كيرشوف الأول على ما يأتي :

أ- مجموع التيارات الكهربية في دائرة متصلة على التوالى يساوى صفراً

ب- مجموع التيارات الداخلة إلى نقطة إتصال في الدائرة الكهربية = مجموع التيارات الخارجة منها .

ج- مجموع التيارات الكهربية في دائرة متصلة على التوازى يساوى صفراً .

8- عند مرور التيار فى الدائرة من القطب الموجب للبطارية الى القطب السالب  تكون

أ-  إشارة القوة الدافعة الكهربية للبطارية ( + )  ب- إشارة القوة الدافعة الكهربية للبطارية (- )  ج- قيمتها منخفضة

السؤال الرابع   :    اكملى ما ياتى بما هو مناسب

1 – المحول هو ……. ومن انواعه …..و ….. و ……

و في محولات الخفض يكون عدد لفات الملف الثانوي 0000 من عدد لفات الملف الابتدائي

2-تعرف سعة المكثف 000  وتتوقف قيمتها على 1-00 2-00 3-00 والعلاقة التى تربطهم ….

3 -وحدة قياس الحث ….. و العوامل التي يتوقف عليها حث الملف هي 1-000 2-000 3-000

4 – تستخدم التوصيل علي  التوالى عندما ……… كبيرة ويكون التيار ......... والضغط الكلي يساوى .......... وتحسب المقاومة الكلية من العلاقة ........... بينما يستخدم توصيل  التوازى عندما ……….  والضغط الكلي يساوى ....... ويكون 000 كل مقاومة بينما التيار الكلي يساوي ....... وتحسب المقاومة الكلية من العلاقة ..........

السؤال الخامس :   1- وصلت مقاومتان  قيمتهما  120 Ω و Ω 60 بالتوازي احسب التيار الكلى  التيار المار فى المقاومة  60 Ω  اذا كان الضغط على المقاومة 160 Ω  يساوي  V 60 وما هى قيمة المقاومة الكلية

11- سلك مستقيم طوله 100Cm ويحمل تياراً مقداره 20 أمبير ويقع عمودياً على مجال مغناطيسي كثافته واحد تسلا . إحسب القوة التي تؤثر على السلك .

نموذج 3

السؤال الاول 1 – احسبي التيار I1 , I2, I3 في الدائرة الكهربية الموضحة بقانون كيرشوف

I1

I3

4 Ω

4 Ω

I2

10 Ω

24 V

12 V

30 v

؟؟  v

Ω  R3

Ω  8

2  Ω

Ω 20

30 V

Vt??

ب - فى الشكل الموضح

إذا كانت قيمة R3   من اليسار إلى اليمين بالترتيب

أسود  - اخضر – أسود

احسب قيمة 1 - المقاومة الكلية    2 - الجهد الكلى

3 – التيار الكلى و فى كل فرع   4- الجهد على كل مقاومة

السؤال الثانى

ب -  قارن بين القوة الدافعة الديناميكية والاستاتيكية  من حيث ( كيفية التوليد  – الاستخدام) ؟

9 Ω

10

4 Ω

15 Ω

30

100 v

6- ما هى نظرية ثفنن ؟ أذكر الخطوات اللازمة لتطبيقها لإيجاد التيار المار في أحد فروع دائرة كهربية

السؤال الثالث  : أ فى الضكل الموضح

احسبي المقاومة الكلية – التيار الكلي

السؤال الرابع   : ضع علامة صح (  ) أو خطأ ( × )  أمام العبارات الآتية مع تصحيح الخطأ

1- تزداد كثافة المجال المغناطيسي كلما ابتعدنا عن الموصل .

2- إذا مر تيار فى ملف حول قلب حديدى فإن القلب الحديدي يتمغنط .

3- إذا كان الموصل موازيا للمجال مغناطيسي فإن القوة الدافعة الكهربية المستنتجة تساوى اكبر قيمة

4 - إذا كان الموصل عموديا  للمجال مغناطيسي فإن القوة الدافعة الكهربية المستنتجة تساوى اكبر قيمة

5- تستخدم طريقة توليد القوة الدافعة الديناميكية فى مولدات التيار المستمر

6 – ينص قانون بيوت سافرت على انه يمكن حساب شدة المجال المغناطيسي من العلاقةB=I2π⋅r

السؤال الخامس :

أ- أذا كانت الشحنة الخارجة من منبع جهد 200 فولت هي 1000ميكرو كولوم عندما كان المنبع متصلا بمكثفين على التوازى سعة أحدهم 2 ميكرو فاراد فما هى سعة الأخر ؟

ب - ثلاث مقاومات قيمها 5 ، 15 ، 30 أوم وصلت على التوازي ووصلت بمنبع جهده 10فولت أوجد

1 - المقاومة المكافئة لهذه المقاومات ؟           2 - احسب التيار المار بكل مقاومة ؟

ج- ملف لولبى طوله 100 سم وقطره واحد سنتيمتر . لف بسلك معزول بعدد من الملفات قدرها 600 لفه . احسب شدة المجال المغناطيسي عند مركز الملف عندما يحمل تياراً مقداره 2أمبير .

نموذج 4

السؤال الاول ضع خطاً تحت الاجابة الصحيحة

أ – كل مما ياتى من عناصر الدائرة الكهربية الأساسية  ما عدا

| أ) منبع كهربي | ب) الحمل الذي يستهلك الطاقة الكهربية |
| --- | --- |
| ﺟ) أسلاك التوصيل | د) مكبرات |

ب – كيف توصل  اربع مكثفات كل منها سعته 4µF  وصلت معا بطريقة ما فأعطة سعة كلية µF    3

| أ) C1,C2,C3 بالتوالي مع C4 على التوازي | ب) C1,C2,C3 التوازي مع C4 على بالتوالي |
| --- | --- |
| ﺟ) C1, C2بالتوالي مع,C3 C4 بالتوالي ويوصلا مع على التوازى | د) C1, C2 التوازي مع,C3 C4 بالتوازي ويوصلا مع على بالتوالي |

ج-  يستخدم المكثفات بصفة عامة فى

| أ) تخزين الشحنات الكهربية | ب) تخزين البيانات فى الحاسب |
| --- | --- |
| ﺟ) حفظ الخامات الكهربية من الصدأ | د) تكبير الشحنة الكهربية شحنة |

د -  العوامل التي يتوقف عليها سعة المكثف كل مما ياتي ما عدا

| أ) مساحة الالواح المتقابلة | ب) فى حفظ البيانات فى الحاسب |
| --- | --- |
| ﺟ) حفظ الخامات الكهربية من الصدأ | د) فى تكبير الشحنة الكهربية شحنة |

السؤال الثاني   : ضع علامة صح (  ) أو خطأ ( × )  أمام العبارات الآتية مع تصحيح الخطأ

أ - يمكن توليد قوة دافعة كهربية في موصل ساكن عن طريق مجال مغناطيسي ثابت

ب- اذا تحرك سلك من النحاس في مجال مغناطيسي يصبح السلك ممغنطاً

جـ- تتوقف القوة الدافعة الكهربية الاستاتيكية على مقاومة الموصل الكهربي وثابت العزل

هـ- تعتمد قيمة القوة الدافعة الكهربية الديناميكية على نصف قطر الموصل ونوع الموصل

R1

Ω 3

R4

Ω 3

R3

Ω 8

R5

Ω 12

R6

Ω 12

R4 Ω ?

? V

2 A

A

12 V

السؤال الثالث  -- - فى الدائرة المبينة فى الشكل الأتي ، وبإهمال الهبوط فى الجهد على أجهزة الاميتر

بالشكل الموضح

1 – قيمة المقاومة R4

أ – 24 Ω        ب – 2Ω  ج -  3 Ω   د – 4

2 – قيمة الجهد الكلي

أ -  25 V    ب – 26 V

ج – 36 V  د – 30 V

السؤال الرابع :-

أ- يتحرك سلك بسرعة 60متر/ثانية  في مجال مغناطيسي كثافته 3.5 ويبر/متر مربع . وإذا كان طول السلك 60 سم فإحسب القوة الدافعة الكهربية التي تتولد بين طرف السلك في الحالات الآتية : 	أ- السلك يميل 30 5 على اتجاه المجال المغناطيسي .

ب- عمودى على إتجاه المجال المغناطيسي .               	جـ- موازياً لإتجاه المجال المغناطيسي .

ب - محول كهربي جهد الملف الابتدائي 200 فولت وعدد لفات الملف الابتدائي 800 لفة وعدد لفات الملف الثانوى 200 لفة والملف الثانوي يغذى حملاً قدره 5 أمبير احسب :

1- جهد الملف الثانوى .

2- شدة تيار الملف الابتدائي .

السؤال الخامس

أ- احسب قيمة التيار المار في المقاومة 12 أوم فى الدائرة الموضحة بالشكل باستخدام نظرية ثفنن

10 Ω

100 V

8 Ω

10 Ω

12 Ω

ب ) اذكرى سلوك المكثف عند توصيله فى دائرة تيار مستمر مع الرسم ؟ثم وضحى ماذا تستنتجي من ذلك؟

20 µ F

120 V

60 µ F

20 µ F

السؤال الثالث  :   أ ) في الدائرة الموضحة بالشكل أوجدى :-

1- السعة الكلية                2- الشحنة الكلية

3- الشحنة على كل مكثف

ب) قارني بين كل من التوصيل على التوالي والتوازي للمقاومات

الرسم الهندسي والفني                                                 نموذج 1

السؤال الأول

ارسم المسا قط الثلاثة  لسطح مثلث متساوي الإضلاع طول ضلعه 55 مم يوازى المستوى الرأسى ويبعد عنه 20 مم وأحد أضلاعه يوازى المستوى الأفقى ويبعد عنه 15 مم والرأس القريبة من المستوى الجانبى تبعد عنه 20 مم

السؤال الثانى :

أ -  ارسمي مسبع منتظم بمعلومية طول ضلعه 40 مم ثم ارسم على قاعدته مسدس منتظم بالطريقة العامة

السؤال الثالث :

ب- م دائرة نصف قطرها 40 مم ،ن دائرة نصف قطرها 25 مم والبعد بين المركزين 90 مم والمطلوب رسم قوس بنصف  قطر90 مم يمس الدائرة الأولى من  الخارج و الدائرة الثانية من  الداخل

السؤال الرابع :

أ-   ارسمي القطع الناقص الذى فية طول قطرة الأكبر 110 مم و الأصغر 70 مم و ( بطريقة  الفرجار )

ب - أرسمي المسا قط الثلاثة للقطعة المستقيمة الموضح إحداثيات بدايتها ونهايتها بالجدول التالى

| نقطتى البداية والنهاية | أ | ب |
| --- | --- | --- |
| البعد عن المستوى الرأسى | 10 | 30 |
| البعد عن المستوى الافقي | 40 | 10 |
| البعد عن المستوى الجانبي | 20 | 30 |

السؤال الخامس :

ارسمى المنظور الهندسى والمساقط الثلاثة لمنشور سداسي طول ضلع قاعدته   40  سم وارتفاعه   90 سم و قاعدته توازى الافقي وأحد أضلاعها توازى المستوى الراسي وقريبة منه

نموذج 2

السؤال الاول

ارسمى المساقط الثلاثة والمنظور الهندسي 30 لمنشور رباعي قاعدته توازى المستوي الجانبي وأحد أوجهه يوازى المستور الجانبي .

السؤال الثانى :

ارسم مسبع منتظم بمعلومية قطرة  يساوى  100 مم ثم ارسمي على أحد اضلاعة مخمس منظم بالطريقة العامة

السؤال الثالث :

أ - ارسمي مربع طول قطرة 70 مم  يميل على الافقى جهة اليسار بزاوية 75 ْ

ب -ارسم المسا قط الثلاثة  لسطح مربع  طول ضلعه 55 مم يوازى المستوى الرأسى ويبعد عنه 20 مم وأحد أضلاعه يوازى المستوى الأفقى ويبعد عنه 15 مم والحافة  القريبة من المستوى الجانبى تبعد عنه 20 مم

السؤال الرابع :

ارسمى القطع الناقص اذا علم ان طول قطريه 90 مم ، 50 مم  بطريقة  التقسيم

السؤال الخامس :

م دائرة نصف قطرها 45 مم ، ن دائرة نصف قطرها 30 مم والبعد بين المركزين 90 مم والمطلوب رسم قوس بنصف  قطر  110مم  يمس الدائرة الاولى من  الخارج و الدائرة الثانية من  الداخل

نموذج 3

## أجيبي عن الأسئلة الآتية

##### السؤال الأول :-

( أ ) بواسطة الفرجار فقط ارسمي الزاويا   45     -   105

( ب )    م دائرة نصف قطرها 45 مم ، ن دائرة نصف قطرها 30 مم والبعد بين المركزين 90 مم والمطلوب رسم قوس بنصف  قطر  110مم  يمس من  الخارج

السؤال الثاني :-

( أ )  ارسمي مربع طول قطره 60 مم وأحد أضلاعه يميل علي المستوي الأفقي 30 جهة اليمين

( ب)   ارسمي بالطريقة العامة  مخمس  منتظما طول قطرة  95 مم

السؤال الثالث :

أ - إذا علمت أن طول المحوره  الأكبر 120 مم والأصغر70 فارسم القطع الناقص بطريقة المثلث

ب- ارسم المسا قط الثلاثة والمنظور الهندسي 30 ْ × 30ْ لمنشور رباعي  قائم طول ضلع قاعدته 30 مم

وارتفاعه 65 مم قاعدته توازى المستوى الأفقي وأحد إضلاعها قريب من المستوى الجانبي ويواز يه

## نموذج 4

## أجيبي عن الأسئلة الآتية

السؤال الأول

أ - أرسم المساقط الثلاثة للقطعة المستقيمة ( ط ى ) التي طولها 40 مم ، توازي المستوي الافقي وتبعد عنة 50 مم وتميل علي الرأسي بزاوية 30 درجة ونقطة ( ى ) القريبة من المستوي الرأسي 14 مم وعن الجانبي 45 مم

ب -  م دائرة نصف قطرها 45 مم ، ن دائرة نصف قطرها 30 مم والبعد بين المركزين 90 مم والمطلوب رسم قوس بنصف  قطر  60مم  يمس الدائرتين  من  الداخل

السؤال الثانى

أرسم المنظور الهندسي 30 درجة والمساقط الثلاثة لمتوازي مستطيلات ابعادة 85 × 50 × 30 مم ، القاعدة 50 × 30 مم توازي المستوي الأفقي والوجه 50 × 85 مم يوازي المستوي الرأسي .

السؤال الثالث

سطح علي شكل مسدس منتظم طول ضلعه 25 مم موضوع في الفراغ موازياً للمستوي الأفقي ويبعد عنة 30 مم وأحد اضلاعة يوازي المستوي الرأسي ويبعد عنة 15 مم واقرب نقطة من المسدس للمستوي الجانبي تبعد عنة 20 مم . أرسم المساقط الثلاثة لهذا السطح

السؤال الرابع

ارسمى المساقط الثلاثة للقطعة المستقيمة الموضح احداثيات بدايتها ونهايتها بالجدول التالى

| نفطتى البداية والنهاية | أ | ب |
| --- | --- | --- |
| البعد عن المستوى الرأسى | 20 | 20 |
| البعد عن المستوى افقي | 10 | 65 |
| البعد عن المستوى الجانبي | 30 | 30 |

ب- ارسمي مخمس منتظم طول ضلعه 50 مم بالطريقة الخاصة .

السؤال الخامس

ارسمى القطع الناقص الذى فية طول قطرة الأكبر 120 مم و الأصغر 80 مم ( بطريقة  الفرجار )